LIMPAR OS sensores e atuadores que integram A TBI

Por Lincoln Bustamante no Fórum da 4x4 Brasil

Completei hoje a limpeza de todos os sensores e atuadores que compõem a TBI de minha EXPLORER 94 – XLT – 4X4 – MECANICA. Esta limpeza tirou muita sujeira e me fez perceber o quanto é importante retirar a carbonização destes componentes de tempos em tempo. Melhorou muito a performance de meu veículo trazendo melhoras sensíveis para os seguintes problemas:

- Marcha lenta instável – Minha marcha lenta antes oscilava entre 800 e 1200 rpm agora entre 600 e 700 Rpm) – Minha marcha lenta era meio que maluca oscilando entre  800 e 1200 Rpm independente da temperatura do motor (quente /frio).

- Retomadas fracas e aceleração deficitária - As respostas em alta do meu V6 eram falhas e muito tímidas perto do que são hoje.

- Havia um barulho esquisito e um estranho cheiro de gás que emanava do ambiente do motor.

- Minhas aceleradas e reduções eram sempre precedidas por trancos na caixa de marchas. (cabeçadas do motor na caixa)

- Luz do CHECK ENGINE sempre acesa apontando 172/176 - Mistura pobre captada pelos bancos 1 e 2.

Vejamos agora o que foi que eu fiz para resolver tantos problemas:

Retirei, avaliei e limpei os seguintes componentes:

- – Sensor de corpo de borboleta e Borboleta.

- – Corpo do Atuador de marcha lenta.

- – Válvula do atuador de marcha lenta.

- – Válvula Solenóide do Canister.

- – Compartimento do carvão do Canister

Procurei por entradas de ar (vacum) nos seguintes locais (Compare com a figura abaixo):

1 – Juntas do coletor de admissão.

8 – Juntas do atuador de marcha lenta.

11 – Juntas do corpo de borboleta.

4 – Vazamentos em tubos da saída de vácuo do coletor.

5 – Vazamento no tubo de PVC que une o filtro de ar ao coletor de admissão.

Descrevo agora tudo o que foi feito para as manutenções e soluções dos problemas que citei:

LIMPEZA DO SITEMA DE CANISTER

Para esta manutenção você vai precisar:

- 1 lata de Spray Descarbonizante.

- 1 lata de Spray limpa contatos.

- 1 Alicate bico fino.

- 8 Cotonetes

- 2 pedaços de fios finos com conectores.

- Desconecte o tubo do compartimento de carvão.

- Puxe a Válvula solenóide que está debaixo do coletor de admissão para fora.

- Com 1 alicate de bico fino retire a mangueira que liga a Válvula ao coletor de admissão.

- Separe a válvula das mangueiras e aplique Descarbonizante dentro das duas mangueiras e limpe-as.

Atenção: A válvula purga do Canister é um solenóide que pode ser testado diretamente na bateria de seu veículo.

- Para testar se a válvula está funcionando mande fazer 2 pedaços de fios com conectores metálicos nas pontas. Use-os para fazer um rabicho para que você possa testá-la diretamente na bateria.(veja a figura ao lado)

- Leve a válvula para próximo da bateria e conecte o vermelho no negativo e encoste o preto no positivo.

- Se a válvula estiver funcionando você vai poder ouvi-la abrindo e fechando ao fechar o contato na bateria.

- Mantenha os fios conectados à bateria e injete DESCARBONIZANTE de um lado e depois do outro. (Aplique jatos pequenos e aguarde o liquido e a sujeira saírem do outro lado.)

- Faça várias pequenas aplicações de Descarbonizante até perceber que o liquido esta passando pela válvula sem retenções e saindo do outro lado limpo.

- Entre as aplicações Abra/feche a válvula varias vezes enquanto aplica o Descarbonizante.

- Quando perceber que a válvula está funcionando livremente use cotonetes para limpar a sujeira que restou nas duas entradas da válvula.

- Assopre as mangueiras para verificar se há obstruções.

- Antes de voltar tudo para o lugar verifique a posição correta de funcionamento da válvula observando a seta que indica a direção do fluxo de ar/gás.

- Encaixe as duas mangueiras na válvula, no coletor e no reservatório respectivamente voltando tudo para seu devido lugar.

- Antes de finalizar retire as tampas do filtro de carvão ativado e use cotonetes umedecidos em Querosene ou Descarbonizante para limpar as entradas do filtro.

- Use limpa contatos para limpar o rabicho e os conectores da válvula de Canister.

Limpeza e teste do IAC – Atuador de marcha lenta.

- Remova o conector (C) do IAC.

- Remova os parafusos (B) para retirada do IAC da TBI (cuidado para não perder a junta).

- Remova o IAC e leve-o para uma bancada.

- Retire os parafusos (A) que ligam o atuador ao motor de passo e separe-as tendo o cuidado para não perder a borrachinha que faz a vedação entre as duas peças.

- Coloque apenas o atuador dentro de um vasilhame plástico e aplique Descarbonizante (CAR80) nos orifícios indicados na figura abaixo. Deixe de molho por alguns minutos.

- Aplique outra camada Descarbonizante diretamente nas partes escurecidas (carbonizadas) dentro dos orifícios.

- Aperte levemente o pino da válvula do atuador (D) enquanto aplica Descarbonizante na haste do pino dentro da válvula.

- Secar a peça com uma flanela limpa e deixe secar. (A peça vai ficar irreconhecível depois de limpa).

- Aplicar Descarbonizante no coletor de admissão onde o IAC fica fixado e esfregar as entradas com uma escova de dente velha puxando a sujeira para fora.

- Aplique limpa contatos no conector e no rabicho (C) da válvula. Deixe secar e recoloque no lugar.

Testando o motor de passo

Se houver dúvidas sobre o funcionamento do motor de passo você pode testá-lo das seguintes maneiras:

  - Com a máquina certa em uma oficina especializada em injeção eletrônica.

  - Em sua própria casa usando um Voltímetro e um ohmimetro.

ATENÇÃO!!! – O motor de passo não pode ser testado diretamente na bateria do veículo.

Teste 1

a) Motor de passo nas mãos.

c) Gire o botão no voltímetro para "Ohms".

d) A resistência entre os terminais do motor de passo é 6 -13 ohms?  Motor Bom.

Obs- Devido ao diodo no solenóide, coloque o fio positivo ohmímetro no terminal de VPWR e o condutor negativo no IAC terminal.

Teste 2

a) Ignição em a OFF.

b) Motor de passo conectado no lugar.

b) Solte e retire o conector do motor de paço do IAC.

c) Gire o botão no voltímetro para "Ohms" na posição 20K.

d) A resistência entre o terminal e a carcaça do motor > 10 K ohms  Bom.

Teste 3

a) Ignição em a OFF.

b) Solte e retire o conector do motor de paço do IAC.

c) Gire o botão no voltímetro para "Volts".

d) A voltagem oferecida pelo conector > 10,5 volts  Bom.

ENTRADAS DE AR (VACUO) e outros problemas

A marcha lenta inconstante e a luz do CHECK ENGINE indicando mistura pobre me levou a procurar por entradas de AR (vácuo) e outros problemas pelo sistema.

Achei os seguintes problemas que se compensavam mantendo o motor sempre em rotação alta para marcha lenta :

- Tubo de PVC que liga o filtro de ar ao coletor com rachadura (vácuo):

- Válvula do Canister entupida (Era daqui que vinha o barulho esquisito).  Com o tempo foi formando uma borra que foi entupindo a válvula impedindo que ela funcionasse (vácuo).

- O motor de passo de meu atuador de marcha lenta estava em curto. O motor não morria por causa das entradas de ar (vácuo).

- O sensor de posição do corpo da borboleta estava endurecido por sujeira e borra. Ele e foi limpo com limpa contatos enquanto o eixo que liga o sensor e a borboleta foi lubrificado com óleo Singer.

- O corpo de borboleta foi limpo com aplicações diretas de DESCARBONIZANTE.

LIMPESA e muita PACIENCIA : Foi assim que resolvi os problemas que tanto me atormentavam.

Abraços do Lincoln Bustamante