TABELA DE CÓDIGO DE FALHAS

13 – falha no sensor de oxigênio (circuito aberto)

14 – falha no sensor de temperatura da água(BT)

15 – falha nos sensor de temperatura da água(AT)

18 – falha no circuito de controle de detonação

19 – falha no sinal do sensor de rotação

21 – falha no sensor de posição da borboleta(AT)

22 – falha no sensor de posição da borboleta(BT)

25 – falha no circuito do eletroinjetor 1 (AT)

26 – falha no circuito do eletroinjetor 2 (AT)

27 – falha no circuito do eletroinjetor 3 (AT)

28 – falha no circuito do eletroinjetor 4 (AT)

29 – falha no circuito do eletroinjetor 5 (AT)

31 – ausência de sinal do sensor de rotação

32 – falha no circuito do eletroinjetor 6 (AT)

38 – falha no circuito do sensor de oxigênio (BT)

39 – falha no circuito do sensor de oxigênio (AT)

44 – indicação de mistura pobre

45 – indicação de mistura rica

48 – tensão da bateria fora da faixa (BT)

49 – tensão da bateria fora da faixa (AT)

52 – tensão da lâmpada de advertência fora da faixa(AT)

53 - tensão do relé da bomba fora da faixa(BT)

54 - tensão do relé da bomba fora da faixa(AT)

55 – falha no módulo de comando

56 – falha na válvula de controle da marcha lenta(AT)

57 – falha na válvula de controle da marcha lenta(BT)

61 – falha na válvula de purga do canister(BT)

62 – falha na válvula de purga do canister(AT)

69 – falha no sensor de temperatura do ar (BT)

71 – falha no sensor de temperatura do ar (AT)

73 – falha no sensor de massa de ar (BT)

74 – falha no sensor de massa de ar (AT)

75 – sinal de controle de torque fora da faixa(BT)

76 – controle contínuo de torque

81 – falha no circuito do eletroinjetor 1 (BT)

82 – falha no circuito do eletroinjetor 2 (BT)

83 – falha no circuito do eletroinjetor 3 (BT)

84 – falha no circuito do eletroinjetor 4 (BT)

85 – falha no circuito do eletroinjetor 5 (BT)

86 – falha no circuito do eletroinjetor 6 (BT)

87 – tensão do relé do A/C fora da faixa(AT)

88 – tensão do relé do A/C fora da faixa(BT)

93 – falha no sinal do sensor CMP(BT)  “sensor de posição do comando de válvulas”

94 – falha no sinal do sensor CMP(BT)  “sensor de posição do comando de válvulas”

135 – tensão da lâmpada de advertência fora da faixa(BT)

136 – substituição do módulo de comando

(BT) – baixa tensão

(AT) – alta tensão