ALCANCE OU DISTANCIA DE COMUNICAÇÃO

Uma das grandes preocupações de quem lida com radiocomunicação é saber qual o alcance ou distancia que um determinado equipamento pode atingir. A resposta à questão “Qual o alcance deste rádio?” Depende de inúmeros fatores e demandariam um estudo mais aprofundado que foge ao escopo deste guia. Todavia, abaixo relacionamos alguns fatores práticos que ajudarão a melhor compreender o assunto, bem como obter máximo rendimento do seu equipamento.

Condições de operação

Várias condições de operação determinam o alcance para uma comunicação clara de voz e dados, sendo algumas mais relevantes que outras. Devido à grande mobilidade inerente ao transceptores móveis e portáteis, é muito comum ocorrerem a todo o momento variações nestas condições. O quadro a seguir descreve diversas condições e seus efeitos típicos sobre a distancia de comunicação (alcance) do transceptor.

Quadro 1 – Alcance

| Descrição | Condição | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Antena | Antena corretamente posicionada e ajustada | Maior distancia |
| Sintonia | Transceptor e sistema corretamente ajustados (na freqüência) | Maior distancia |
| Freqüência | Menor freqüência (VHF vs UHF) | Maior distancia |
| Potencia | Mais potencia | Maior distancia |
| No mar | Mar calmo (linha do horizonte) | Maior distancia |
| No topo de um morro ou edifício | Menos interferência (linha do horizonte limpa) Menos obstáculos | Maior distancia |
| Sob tempestade | Condições atmosféricas adversas | Menor distancia |
| Na cidade | Construções grandes/altas (interferências diversas) | Menor distancia |
| Num edifício | Dentro dos limites estruturais | Menor distancia |
| Lugares baixos | Obstáculos (interferências diversas) | Menor distancia |

Condições ideais para Radiocomunicação

A própria natureza das ondas eletromagnéticas nas faixas de VHF/UHF determina que as condições de comunicação serão melhores quando as antenas estão “se vendo”, portanto a uma distancia não muito grande e sem obstáculos entre elas.

O alcance para as faixas de VHF/UHF depende, entre outras coisas, diretamente da altura das antenas em relação à linha do horizonte.

Sabemos que apenas as ondas terrestres são utilizadas para comunicação nas faixas de VHF/UHF, já que as ondas celestes em tais freqüências não são refletidas pela ionosfera. As ondas terrestres viajam apenas em linha reta, não tendo a capacidade de atravessar nem contornar obstáculos. Em condições ideais (por exemplo, no mar) o alcance chega em alguns casos a superar os 50 quilômetros, pois o único obstáculo natural é a própria curvatura da Terra. As condições de comunicação móvel terrestre são inerentemente piores, dada a existência de obstáculos e desníveis do terreno. Isto é agravado quando da utilização de um transceptor móvel ou portátil, pois a altura da antena nestes casos é pequena.

Os locais relacionados a seguir são melhores indicados para a Radiocomunicação

- Lugares amplos – Onde os obstáculos existentes não estejam muito próximos.

- Lugares altos – Propiciam ondas com alcance visual (ondas diretas)

De posse destas informações, observar sempre que possível:

- Posicione-se de preferência em local amplo e alto;

- Evite obstáculos físicos (ex: Prédios, árvores, morros, estruturas de concreto, depressões etc) entre o seu transmissor e as demais unidades;

Locais inadequados para Radiocomunicação

Assim como existem os melhores locais para a radiocomunicação, existem também os piores, que devem ser evitados sempre que possível. Tais locais como:

- Próximo a grandes transformadores ou subestações de eletricidade. Sob cabos de alta tensão, linhas de transmissão de energia elétrica, linhas de trólebus e trens elétricos, etc;

- Sob galpões industriais, coberturas de postos de combustíveis ou coberturas metálicas em geral*

- Em lugares distantes e/ou  baixos. Junto a prédios altos, morros, etc.

- Sob viadutos, dentro de túneis, garagens, etc.