| Marca | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | F1 | F1 | F1 | F1 |
| Ano |  |  |  |  |
| Motor | Q 20 B-4 | Q 20 B-4 | Q 20 B-4 | Q 20 B-4 |
| Combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Nº Cilin. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada [cm3] | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 |
| N máx [cv] | 87 | 87 | 113 | 113 |
| n (Nmáx)[rpm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| T máx[kgfm] | 28,5 | 28,5 | 38,8 | 38,8 |
| n (Tmáx)[rpm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso[kgf] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Peso/Nmáx[kgf/cv] | 18 | 18 | 14 | 14 |
| Câmbio | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V |
| i 1ª | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| i 2ª | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| i 3ª | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| i 4ª | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| i 5ª | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| i Ré | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| i Transf Dir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| i Transf Red |  |  |  |  |
| i Dif. Tras. | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,92 |
| i Dif. Diant. | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,92 |
| i 1ªD | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 26,99 |
| i 2ªD | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 15,35 |
| i 3ªD | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 9,17 |
| i 4ªD | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,84 |
| i 5ªD | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,92 |
| i RéD | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 27,38 |
| i 1ªR |  |  |  |  |
| i 2ªR |  |  |  |  |
| i 3ªR |  |  |  |  |
| i 4ªR |  |  |  |  |
| i 5ªR |  |  |  |  |
| i Rè R |  |  |  |  |
| Pneus | 275x75x16 | 35x12,5x15 | 265x75x16 | 33x10,5x16 |
| Largura do pneu[mm/pol] | 275 |  | 265 | 11 |
| Altura pneu % da largura | 75 |  | 75 |  |
| Dâmetro do pneu[pol] |  | 35 |  | 33 |
| Diâmetro da roda[pol] | 16 | 15 | 16 | 16 |
| D pneu[mm] | 818,9 | 889,0 | 803,9 | 838,2 |
| v (Tmáx 1ªR)[km/h] | 10,1 | 11,0 | 9,9 | 9,4 |
| N (Tmáx)[cv] | 63,7 | 63,7 | 86,7 | 86,7 |
| Nreq (v 45º)[cv] | 41,1 | 44,6 | 40,4 | 38,0 |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | 0,65 | 0,70 | 0,47 | 0,44 |
| v a n máx [km/h] | 122,1 | 132,6 | 119,9 | 113,0 |
| velocidade v1 [km/h] | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| n do motor a v1 [rpm] | 2292,4 | 2111,6 | 2335,1 | 2478,9 |
| n do motor a v1 / n máx | 0,82 | 0,75 | 0,83 | 0,89 |
| v a n máx [km/h] | 122,1 | 132,6 | 119,9 | 113,0 |
| v máx recomendada [km/h] | 106,3 | 115,4 | 104,3 | 98,3 |
| Ángulo Entrada[ º ] |  |  |  |  |
| Ángulo Saída[ º ] |  |  |  |  |
| Vão livre[mm] |  |  |  |  |
| Dist.entre eixos[ mm ] |  |  |  |  |
| Cap.tanq.combust.[ l ] |  |  |  |  |