| Marca | Agrale | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | Marruá | F1 | F1 | F1 |
| Ano | 2007 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Motor | MWM 4.07 TCA | MWM 2,8 | MWM 2,8 | MWM 2,8 |
| Combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Nº Cilin. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada [cm3] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| N máx [cv] | 132 | 132 | 132 | 132 |
| n (Nmáx)[rpm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| T máx[kgfm] | 34,68 | 34 | 34 | 34 |
| n (Tmáx)[rpm] | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Peso[kgf] | 1960 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Peso/Nmáx[kgf/cv] | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Câmbio | Eaton FS 2305-A | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V |
| i 1ª | 6,80 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| i 2ª | 3,55 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| i 3ª | 2,28 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| i 4ª | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| i 5ª | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| i Ré | 5,92 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| i Transf Dir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| i Transf Red |  |  |  |  |
| i Dif. Tras. | 4,09 | 3,54 | 3,92 | 4,27 |
| i Dif. Diant. | 4,09 | 3,54 | 3,92 | 4,27 |
| i 1ªD | 27,81 | 24,39 | 26,99 | 29,44 |
| i 2ªD | 14,52 | 13,88 | 15,35 | 16,75 |
| i 3ªD | 9,33 | 8,28 | 9,17 | 10,00 |
| i 4ªD | 6,15 | 5,27 | 5,84 | 6,37 |
| i 5ªD | 4,09 | 3,54 | 3,92 | 4,27 |
| i RéD | 24,21 | 24,74 | 27,38 | 29,87 |
| i 1ªR |  |  |  |  |
| i 2ªR |  |  |  |  |
| i 3ªR |  |  |  |  |
| i 4ªR |  |  |  |  |
| i 5ªR |  |  |  |  |
| i Rè R |  |  |  |  |
| Pneus | 7,50x16 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 |
| Largura do pneu[mm/pol] | 7,5 |  |  |  |
| Altura pneu % da largura | 100 |  |  |  |
| Dâmetro do pneu[pol] |  | 33 | 33 | 33 |
| Diâmetro da roda[pol] | 16 | 15 | 15 | 15 |
| D pneu[mm] | 787,40 | 838 | 838 | 838 |
| v (Tmáx 1ªR)[km/h] | 9 | 12 | 11 | 10 |
| N (Tmáx)[cv] | 77 | 85 | 85 | 85 |
| Nreq (v 45º)[cv] | 44 | 46 | 42 | 38 |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,45 |
| v máx [km/h] | 131 | 161 | 145 | 133 |
| velocidade v1 [km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| n do motor a v1 [rpm] | 2756 | 2241 | 2479 | 2704 |
| n do motor a v1 / n máx | 0,77 | 0,62 | 0,69 | 0,75 |
| Ángulo Entrada[ º ] | 64 |  |  |  |
| Ángulo Saída[ º ] | 52 |  |  |  |
| Vão livre[mm] | 270 |  |  |  |
| Dist.entre eixos[ mm ] | 2300 |  |  |  |
| Cap.tanq.combust.[ l ] | 102 |  |  |  |
| Obs: |  |  |  |  |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | 0,30-0,40 |  |  |  |
| n do motor a v1 / n máx | 0,60-0,70 |  |  |  |