| Marca | Engesa 4 |
| --- | --- |
| Modelo | F1 |
| Ano |  |
| Motor | Q 20 B-4 |
| Combustível | Diesel |
| Nº Cilin. | 4 |
| Cilindrada [cm3] | 3870 |
| N máx [cv] | 109 |
| n (Nmáx)[rpm] | 2800 |
| T máx[kgfm] | 38 |
| n (Tmáx)[rpm] | 1600 |
| Peso[kgf] | 1660 |
| Peso/Nmáx[kgf/cv] | 15 |
| Câmbio | Toyota 4m |
| i 1ª | 4,93 |
| i 2ª | 2,64 |
| i 3ª | 1,52 |
| i 4ª | 1,00 |
| i 5ª |  |
| i Ré | 4,93 |
| i Transf Dir | 1,00 |
| i Transf Red | 1,99 |
| i Dif. Tras. | 3,31 |
| i Dif. Diant. | 3,31 |
| i 1ªD | 16,31 |
| i 2ªD | 8,73 |
| i 3ªD | 5,03 |
| i 4ªD | 3,31 |
| i 5ªD |  |
| i RéD | 16,31 |
| i 1ªR | 32,45 |
| i 2ªR | 17,38 |
| i 3ªR | 10,01 |
| i 4ªR | 6,58 |
| i 5ªR |  |
| i Rè R | 32,45 |
| Pneus | 33x12,5x15 |
| Largura do pneu[mm/pol] |  |
| Altura pneu % da largura |  |
| Dâmetro do pneu[pol] | 33 |
| Diâmetro da roda[pol] | 15 |
| D pneu[mm] | 838 |
| v (Tmáx 1ªR)[km/h] | 8 |
| N (Tmáx)[cv] | 85 |
| Nreq (v 45º)[cv] | 34 |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | 0,40 |
| v máx [km/h] | 134 |
| velocidade v1 [km/h] | 100 |
| n do motor a v1 [rpm] | 2094 |
| n do motor a v1 / n máx | 0,75 |
| v máx recomendada[km/h] | 116 |