| Marca | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 | Engesa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
| Ano | 1984,00 | 1984,00 | 1984,00 | 1984,00 | 1984,00 | 1984,00 | 1984,00 |
| Motor | MWM 2,8 | MWM 2,8 | GM 250 | GM 250 | GM 250 | GM 250 | GM 250 |
| Combustível | Diesel | Diesel | Álcool | Álcool | Álcool | Álcool | Álcool |
| Nº Cilin. | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Cilindrada [cm3] | 2800,00 | 2800,00 | 4093,00 | 4093,00 | 4093,00 | 4093,00 | 4093,00 |
| N máx [cv] | 132,00 | 132,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| n (Nmáx)[rpm] | 3600,00 | 3600,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| T máx[kgfm] | 34,00 | 34,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| n (Tmáx)[rpm] | 1800,00 | 1800,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Peso[kgf] | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 |
| Peso/Nmáx[kgf/cv] | 11,52 | 11,52 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
| Câmbio | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V | Clark 240 V | Toyota 4m | Toyota 4m |
| i 1ª | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 4,93 | 4,93 |
| i 2ª | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 2,64 | 2,64 |
| i 3ª | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,52 | 1,52 |
| i 4ª | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,00 | 1,00 |
| i 5ª | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| i Ré | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 4,93 | 4,93 |
| i Transf Dir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| i Transf Red |  |  |  |  |  | 1,99 | 1,99 |
| i Dif. Tras. | 3,54 | 3,92 | 4,09 | 3,73 | 3,54 | 3,54 | 4,09 |
| i Dif. Diant. | 3,54 | 3,92 | 4,09 | 3,73 | 3,54 | 3,54 | 4,09 |
| i 1ªD | 24,39 | 26,99 | 28,18 | 25,70 | 24,39 | 17,44 | 20,16 |
| i 2ªD | 13,88 | 15,35 | 16,03 | 14,62 | 13,88 | 9,34 | 10,80 |
| i 3ªD | 8,28 | 9,17 | 9,57 | 8,73 | 8,28 | 5,38 | 6,22 |
| i 4ªD | 5,27 | 5,84 | 6,09 | 5,56 | 5,27 | 3,54 | 4,09 |
| i 5ªD | 3,54 | 3,92 | 4,09 | 3,73 | 3,54 |  |  |
| i RéD | 24,74 | 27,38 | 28,59 | 26,07 | 24,74 | 17,44 | 20,16 |
| i 1ªR |  |  |  |  |  | 34,71 | 40,13 |
| i 2ªR |  |  |  |  |  | 18,59 | 21,49 |
| i 3ªR |  |  |  |  |  | 10,70 | 12,37 |
| i 4ªR |  |  |  |  |  | 7,04 | 8,14 |
| i 5ªR |  |  |  |  |  |  |  |
| i Rè R |  |  |  |  |  | 34,71 | 40,13 |
| Pneu | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 | 33x10,5x15 |
| Largura do pneu[mm/pol] |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura pneu % da largura |  |  |  |  |  |  |  |
| Dâmetro do pneu[pol] | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Diâmetro da roda[pol] | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| D pneu[mm] | 838,20 | 838,20 | 838,20 | 838,20 | 838,20 | 838,20 | 838,20 |
| v (Tmáx 1ªR)[km/h] | 11,66 | 10,54 | 11,21 | 12,30 | 12,96 | 9,10 | 7,88 |
| N (Tmáx)[cv] | 85,45 | 85,45 | 86,57 | 86,57 | 86,57 | 86,57 | 86,57 |
| Nreq (v 45º)[cv] | 46,42 | 41,95 | 44,64 | 48,95 | 51,57 | 36,24 | 31,35 |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | 0,54 | 0,49 | 0,52 | 0,57 | 0,60 | 0,42 | 0,36 |
| v máx [km/h] | 160,68 | 145,22 | 146,79 | 160,96 | 169,60 | 169,70 | 146,79 |
| velocidade v1 [km/h] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| n do motor a v1 [rpm] | 2240,54 | 2478,95 | 2588,65 | 2360,80 | 2240,54 | 2239,28 | 2588,65 |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |
| v (Tmáx 1ªR)[km/h] | Velocidade em 1ª reduzida a rpm do torque máximo |  |  |  |  |  |  |
| N (Tmáx)[cv] | Potência no torque máximo |  |  |  |  |  |  |
| Nreq (v 45º)[cv] | Potência requerida para subir uma rampa de 45º em 1ª reduzida a rpm do torque máximo |  |  |  |  |  |  |
| Nreq(v45º)/N(Tmáx) | Potência requerida para subir a rampa da potência no torque máximo |  |  |  |  |  |  |