Substituindo seus batentes antigos pelo novo modelo

Quem pode fazer o upgrade?

Ford Explorer - 95-2001

Ford Ranger - 98-2004

Antigo                   Novo

____________________________________________________________________________________________________

ATENÇÃO!

De acordo com o guia do Autozone.com nota-se que aparentemente é o mesmo sistema de batentes, porém tal informação não foi confirmada.

Caso seja o mesmo

O upgrade pode ser feito em todos os Ford Ranger a partir de 91 e todos os Explorer de 91 até 2001

____________________________________________________________________________________________________

Benefícios?

- Nota-se que o amortecedor passa a trabalhar mais “folgado”, o que pode garantir uma vida útil maior ao mesmo e outros componentes da suspensão.

- Mesmo com amortecedores novos e feixes de mola revisados (buchas novas, “arqueado” e reforçado), foi possível notar uma redução no sacolejo e mergulhadas.

- Aumento do conforto interno

____________________________________________________________________________________________________

Instalação

O que é necessário:

Macaco

Chave de roda

Kit básico com ferramentas que tenha chave tipo biela

2 batentes de Ford Ranger 2004- 2007 - 5L55/3B461/AC

Torquímetro - caso não possua, aperte os parafusos e após a instalação passe no local onde costuma alinhar seu carro ou seu mecânico e dê este “ajuste final”. (100 ft. lbs.)

____________________________________________________________________________________________________

Instruções

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

1- Levante o Explorer/Ranger pelos locais indicados no manual do proprietário

____________________________________________________________________________________________________

2- Depois de verificar que o carro está corretamente calçado sobre o macaco, retire um dos pneus dianteiros.

____________________________________________________________________________________________________

3- Após retirar um dos pneus; para reforçar sua segurança acomode o pneu por baixo do carro, bem abaixo do assento do motorista ou passageiro (de acordo com o lado que for substituir primeiro).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

4- Ao localizar os batentes, poderá notar a grande diferença de tamanho entre os dois, porém ambos têm o mesmo sistema de encaixe e pinos.

____________________________________________________________________________________________________

5- Insira a chave por baixo do batente e solte o encaixe – repare na posição das travas localizadas na capinha do batente para poder encaixar no novo corretamente

____________________________________________________________________________________________________

6- Coloque o batente novo e aperte da mesma maneira que retirou o antigo

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

7- Basta recolocar a roda e repetir as instruções no outro lado

____________________________________________________________________________________________________

Lembre-se de apertar as porcas de roda na seguinte seqüência

____________________________________________________________________________________________________

Autores:

Nelson R Carvalhaes

nelsonnrc@gmail.com

J. Sebastian

jsebastianbr@gmail.com

Para outros tutoriais e guias

www.comunidaderanger.com.br