Com esse tópico, criei coragem e resolvi retirar a caixa da direção pra resolver o problema do “cloc-cloc”, da DH da Ranger e também trocar o óleo que já estava lá a mais de 50.000KM.

A minha teoria estava correta. Pelo menos para o meu caso, foi só lubrificar as articulações que são protegidas pelas coifas. São duas juntas esféricas que estavam quase secas e meio rígidas. Bastou fazer alguns movimentos circulares com elas e a graxa original que ainda existia por lá se espalhou e elas ficaram livres novamente. Mesmo assim eu taquei mais graxa com vontade. Usei uma graxa a base de lítio para rolamentos em spray com ponto de gota de 185ºC. (espero ter usado a graxa correta).

Resolvi um problema e ganhei outro. Não consegui eliminar todo o ar do sistema e a minha bomba passou a gritar quando viro a volante. Já eram 20:00 da noite de Sábado. Cansado, deixei pra outro dia...
Em tópicos passados alguém perguntou o que causa aquele ruído na bomba da DH. Taí a resposta: ar no sistema e que para ser retirado é necessário uma bomba de vácuo que não tenho. No meu Samurai, quando adaptei a DH dele bastou virar o volante de um batente ao outro umas 3 vezes e pronto. Na Ranger isso não funcionou.

Algumas recomendações pro maluco como eu que pretende fazer isso em casa como acabei fazendo:

-Alinhe as rodas e use a trava do volante tirando a chave da ignição. Se o volante girar alem curso normal da direção, as conexões da buzina, cruise control, e air bag podem se romper.
-Marque a posição da ponteira da direção esquerda com tinta, por exemplo, para conseguir remontar na mesma posição e evitar ter que pagar por um alinhamento de direção. Simplesmente contei a anotei o número de fios da rosca sobrando. Não será necessário retirar a ponteira do lado direito.
- Para que a caixa saia totalmente, será necessária a retirada da barra estabilizadora, todas as conexões e tubos, mesmo os que lavam o óleo de um ponto da caixa para outro ponto dela mesma. Certifique-se de ter todas as ferramentas necessárias antes de começar a desmontar, pois o espaço pra elas é muito limitado.
- Para a caixa sair totalmente, também será necessário desmontar todo o lado esquerdo da caixa tirando a ponteira esquerda e a coifa. Tenha abraçadeiras para as coifas, para substituir as originais que são descartáveis. Eu tive que usar outras de nilon, as abraçadeiras que comprei não tinham o comprimento necessário. Felizmente as de nilon que tinha eram do mesmo porte. Depois de tiras a coifa, será necessário retirar a haste esquerda, a tal que tem a articulação precisando ser lubrificada sendo que pra isso será necessária um monstro duma chave de boca de mais de 32mm ou uma chave de boca ajustável de 39mm com a que usei.
- No lado direito da caixa já na bancada será necessário soltar apenas a coifa e afastar o necessário pra poder lubrificar a articulação direita.
- Se essas articulações apresentar alguma folga, terá que ser substituída, mas bem lubrificadas, tenho certeza que chegarão tranquilamente aos 200.000Km.

É isso. Assim que conseguir tirar o ar do sistema, eu digo como foi que fiz.

Matéria da Internet.

Quando o motorista vai comprar um carro e se dispõe a pagar cerca de R$ 2 mil a mais por um opcional como a direção hidráulica é porque ele faz questão de ter um carro leve e fácil para manobrar. Mas, como outros componentes do carro, a direção hidráulica também sofre desgaste e o motorista deve se manter em alerta constante para perceber alterações no desempenho dela, pois são indícios de que algo está comprometido.

Se a direção está pesada, seja apenas para um lado ou para os dois, ou então, tem um ruído diferente que incomoda, pode ser apenas porque os pneus estão com a calibragem baixa. Mas, se não for este o caso, o indicado é que o condutor vá até um centro automotivo especializado e solicite a checagem de todos os itens que compõem o sistema de direção hidráulica, como a bomba hidráulica, o nível do lubrificante no reservatório e os filtros. E ainda, verifique a possível presença de ar no sistema assim como o estado geral das mangueiras e tubulações.

“O óleo da direção hidráulica, ao contrário de outros lubrificantes que fazem parte do conjunto do carro, não é consumível e portanto, não pode baixar o nível. Se isto acontecer é porque algo do sistema está comprometido”, diz Adilson de França Lacerda técnico da TRW, empresa fabricante desse equipamento. 

Ele ressalta que é indicada a troca preventiva do fluido que vai no reservatório da direção, anualmente, apenas como meio de evitar e até mesmo identificar problemas futuros. Mas para carros com menos de 50 mil quilômetros ou 2 anos de uso, por exemplo, a troca é dispensável. 

Vale lembrar que este é mais um caso em que se deve seguir as orientações contidas no manual do proprietário do veículo, assim como deve ocorrer em toda revisão ou reparo a ser realizado. Deve-se ainda obedecer às indicações dos lubrificantes recomendados pela fabricantes e também respeitar os prazos de troca por eles sugeridos.

Em unidade da Bosch Service (3849-9047) na Vila Olímpia, Zona Sul, o custo da troca de óleo da direção de um Fox é estimado em cerca de R$ 50. Na Fukuda Motor Center (6283-2810), em Santana, Zona Norte, o mesmo serviço sai por R$ 75. 

Lacerda lembra ainda que não basta substituir o óleo. É importante fazer a limpeza de todo o sistema, principalmente se houver queda no nível do lubrificante no reservatório e haja diagnóstico de contaminação. “As impurezas acumuladas com o tempo são prejudiciais ao bom funcionamento da direção hidráulica, daí ser fundamental limpar todas as peças”, diz o técnico da TRW. Tal processo não pode ser feito em hipótese alguma com a utilização de água - ela oxida os componentes. 

O próprio óleo é indicado para este procedimento e deve ser realizado por pessoas devidamente habilitadas.

fechar[x]

Matéria salva com sucesso.

Esta matéria foi salva no Meu ZAP, sua área personalizada no ZAP e 
está disponível para você ler quando desejar. Clique aqui e acesse 
o Meu ZAP.

Matéria enviada com sucesso.

fechar[x]

Você pode salvar esta matéria para ver mais tarde. Ela ficará disponível 
no Meu ZAP, a área personalizada dos usuários cadastrados no ZAP. 

Se você não é cadastrado, clique aqui e cadastre-se gratuitamente no ZAP, 
depois clique em ‘Salvar matéria’. É rápido e fácil. Em segundos você terá direito 
a este e muitos outros benefícios.

Salvar