Página 1 de 2. ##### Quer passar um "scanner" na injeção, mas sem pagar nada na oficina? Mostramos aqui um método fácil (e grátis) de descobrir erros notificados pelo módulo de injeção eletrônica EEC-IV (Ford Explorers/Rangers americanas/Mazdas Navajos...) No painel do veículo, existe uma luz de advertência com o texto "Check Engine". Qdo ela se acende ou pisca durante o uso normal do carro, é uma indicação de erro detectado pelo computador da injeção. Essa mesma luz pode ser usada para decifrar o que pode estar errado! Faremos um procedimento para ler um código de piscadas nessa lâmpada e analisar uma tabela de erros: -com o motor desligado, conecte um pedaço de fio entre o conector de retorno de sinal e o "self test input - STI" (esses conectores ficam no compartimento do motor, perto da parede corta-fogo, do lado do passageiro, na Explorer/Navajo) -coloque a chave em CONTATO e preste atenção na quantidade de piscadas da luz "check Engine" -primeiro vc vera uma série muito rápida de piscadas, impossível de contar (são sinais para scanners profissionais) - ignore eles!; -depois de uma pausa, começarão os códigos de erros atuais (problemas existentes e detectados nesse momento - um sensor desligado, por exemplo). Eles vêm em grupos de três números, separados por uma pausa de 2 segundos. Exemplo: * * * * * * * * * * * * = 543, código de bomba de combustível com problemas (*=1 piscada da lâmpada) -após todos os erros atuais, haverá uma pausa de 6 segundos, uma piscada e outra pausa longa; -a segunda parte de códigos são os códigos armazenados no sistema (erros que a central detectou desde o último reset, um erro num sensor ocorrido há uma semana, por exemplo). Também vêm em grupos de 3 dígitos, uma pausa de 2 segundos e o próximo grupo. Com os código anotados, consulte a tabela de erros na próxima página. Para limpar os códigos armazenados, retire o fio entre STI e "retorno" enquanto a lâmpada está piscando.

Tabela de códigos de 3 dígitos:


(O) =Key On Engine Off test
(R) =Key On Engine Running test
(M) =Memory code

111 System checks OK

112 (O,M) Intake Air Temperature (IAT) sensor is/was low or grounded - IAT

113 (O,M) IAT sensor is/was high or open - IAT

114 (O,R) IAT sensor out of range - IAT

116 (O,R) Engine Coolant (ECT) sensor out of range - ECT

117 (O,M) ECT sensor is/was low or grounded - ECT

118 (O,M) ECT sensor is/was high or open - ECT

121 (O,R,M) Throttle Position (TP) sensor out of range - TPS

122 (O,M) TP low (possibly grounded or open circuit) - TPS

123 (O,M) TP is/was high or short to power - TPS

124 (M) TP voltage was higher than expected - Fuel control

125 (M) TP voltage was lower than expected - Fuel control

126 (O,R,M) MAP or BARO sensor out of range - ">MAP

128 (M) MAP vacuum has not been changing - check vacuum lines - ">MAP

129 (R) No MAP or Mass Air Flow sensor change during "goose" test - MAP MAF

136 (R) Oxygen sensor not switching/system lean Left or Front HO2S - Fuel control

137 (R) Oxygen sensor not switching/system rich Left or Front HO2S - Fuel control

138 (R) Fault in Cold Start Injector circuit - Fuel control

139 (M) Oxygen sensor not switching Left or Front HO2S - Fuel control

144 (M) Oxygen sensor not switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded - MAF

158 (O,R,M) MAF sensor is/was high or short to power - MAF

159 (O,R) MAF sensor is/was out of range - MAF

167 (R) No Throttle Position sensor change in "goose" test (must get at least 25% rotation) - TPS

171 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

173 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was rich - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

174 (M) Oxygen sensor was slow in switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

175 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Left or Front HO2S - Fuel control

176 (M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean Left or Front HO2S - Fuel control

177 (M) Oxygen sensor not switching - system was rich Left or Front HO2S - Fuel control

178 (M) Oxygen sensor was slow in switching Left or Front HO2S - Fuel control

179 (M) Fuel system was rich at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

181 (M) Fuel system was lean at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

182 (M) Fuel system was rich at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

183 (M) Fuel system was lean at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control

184 (M) Mass Air (MAF) output higher than expected - Fuel control

185 (M) Mass Air (MAF) output lower than expected - Fuel control

186 (M) Injector pulse width longer than expected or Mass Air Flow (MAF) lower than expected - Fuel control

187 Injector pulse width shorter than expected or Mass Air Flow (MAF) higher than expected - Fuel control

188 (M) Fuel system was rich at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control

189 (M) Fuel system was lean at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control

191 (M) Fuel system was rich at idle - Left or Front HO2S - Fuel control

192 (M) Fuel system was lean at idle - Left or Front HO2S - Fuel control

193 Failure in Flexible Fuel (FF) sensor circuit - Fuel control

194 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors

195 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors

211 (M) Ignition PIP signal was erratic or missing - Ignition Systems

212 (M) Ignition TACH signal was erratic (module/wiring) or SPOUT circuit fault - Ignition Systems

213 (R) Ignition SPOUT or SAW circuit open or shorted - Ignition Systems

214 (M) Error in Cylinder ID (CID) circuit or signal - Ignition Systems

215 (M) Primary circuit failure - ignition coil 1 - Ignition Systems

216 (M) Primary circuit failure - ignition coil 2 - Ignition Systems

217 (M) Primary circuit failure - ignition coil 3 - Ignition Systems

218 (M) IDM signal open or high or left coil pack failure - Ignition Systems

219 (M) SPOUT circuit failure, timing defaulted to 10 degrees - follow code 213 diagnosis

222 (M) IDM open or high or right coil pack failure - Ignition Systems

223 (M) Dual Plug (DPI), SPOUT or IDM circuit fault - Ignition Systems

224 (M) Failure in ignition coil primary circuit - Ignition Systems

225 (R) Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS

226 (O) Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal fault - Ignition Systems

232 (M) EI primary coil circuit failure - Ignition Systems

238 (M) EI primary circuit failure - ignition coil 4 - Ignition Systems

311 (R) AIR system not working - Single, Right or Rear HO2S - Air Injection

312 (R) AIR not diverting - Air Injection

313 (R) AIR not bypassing - Air Injection

314 (R) AIR inoperative, Left or Front HO2S - Air Injection

326 (R,M) Pressure Feedback EGR shows low pressure EGR not seating or not seating intermittantly - PFE

327 (O,R,M) EGR feedback signal is/was low - EVR or PFE

328 (O,R,M) EGR Valve Position (EVP) is/was low - EVR

332 (R,M) EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly - EVR or PFE

334 (O,R,M) EVP sensor is/was high - EVR

335 (O) EGR feedback signal is/was out of range - EVR or PFE

336 (O,R,M) PFE sensor signal is/was was high - ">PFE

337 (O,R,M) EGR feedback signal is/was was high - EVR

338 (M) Cooling system did not heat up (check cooling system / thermostat operation)

339 (M) Cooling system overheated (check cooling system / thermostat operation)

341 (O) Octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed)

411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) - ISC

412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) - ISC

452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem

511 (O) No power to PCM pin 1 or bad PCM (processor)

512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?

513 (O) Replace processor (PCM) (internal failure)

519 (O) PSP switch/circuit open - PSP

521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem - PSP

522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP
Transmission MLP sensor out of range in park - Transmissions

524 Problem in low speed fuel pump circuit - Power / Fuel Pump Circuits

525 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP

528 (M) System shows voltage at pin 10 (is A/C on ?) or pin 30 (PNP, CPP switch) - PNP

529 (M) Data Communications Link to processor failure 
Service any EEC codes, erase memory and retest. If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.

533 (M) Data Communications Link to instrument cluster failure - see 529

536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground - BOO

538 (R) System did not receive "goose" test

539 (O) System shows voltage at PCM pin 10. Is A/C on ?

542 (O,M) Fuel pump open, bad ground or always on - - Power / Fuel Pump Circuits

543 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power - Power / Fuel Pump Circuits
(M) (Service 556 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open - Power / Fuel Pump Circuits

551 Problem in Intake Manifold Runner Control (IMRC) solenoid/circuit - Solenoids

552 (O) AIRB solenoid/circuit failure - Solenoids

553 (O) AIRD solenoid/circuit failure - Solenoids

554 (O) Fuel Press Regulator Control solenoid/circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits

556 (O,M) Fuel pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits

557 (O,M) Low speed pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits

558 (O) EGR vacuum regulator solenoid/circuit failure - EVR or PFE or Solenoids

559 (O) A/C relay primary circuit fault - A/C and Fan Circuits

563 (O) High Fan Control (HFC) circuit failure - A/C and Fan Circuits

564 (O) Fan Control (FC) circuit failure - A/C and Fan Circuits

565 (O) Canister Purge 1 solenoid/circuit failure - Solenoids

566 (O) transmission 3/4 shift solenoid/circuit - Transmissions

569 (O) Canister Purge 2 solenoid/circuit failure - Solenoids

578 (M) A/C pressure sensor VREF short to ground - A/C and Fan Circuits

579 (M) ACP sensor did not change with A/C on - A/C and Fan Circuits

581 (M) Cooling fan current was excessive - A/C and Fan Circuits

582 (O) Open cooling fan circuit - A/C and Fan Circuits

583 (M) Fuel pump current was excessive - Power / Fuel Pump Circuits

584 (M) Open power ground circuit - Power / Fuel Pump Circuits

585 (M) A/C clutch current was excessive - A/C and Fan Circuits

586 (M) Open circuit in A/C clutch - A/C and Fan Circuits

587 (O, M) Communication problem between PCM and Variable Control Relay Module (VCRM) - Power / Fuel Pump Circuits

617 (M) Transmission shift failure (1/2 shift) - Transmissions

618 (M) Transmission shift failure (2/3 shift) - Transmissions

619 (M) Transmission shift failure (3/4 shift) - Transmissions

621 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 1 - Transmissions

622 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 2 - Transmissions

624 (O,M) Solenoid/circuit failure -Electronic Pressure Control (EPC) current is high - Transmissions

625 (O,M) Solenoid/circuit failure - Electronic Pressure Control (EPC) current is low - Transmissions

626 (O) Transmission Coast Clutch (CCS) Solenoid/circuit fault - Transmissions

627 (O) Torque Converter Clutch circuit fault - Transmissions

628 (M) Excessive converter clutch slippage - Transmissions

629 (O,M) Torque Converter Clutch circuit fault - Transmissions

631 (O) Overdrive Cancel Light circuit problem - Transmissions

632 (R) E4OD - Transmission Control Switch (TCS) should be cycled once between engine ID and Goose test

633 (O) 4x4L switch should be in 4x2 or 4x4 high for the test

634 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault 
Electronic shift transmission - Manual Lever Position (MLP) sensor out of range in PARK - Transmissions

636 (O,R) Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range - Transmissions

637 (O,M) TOT sensor is/was high or open - Transmissions

638 (O,M) TOT sensor is/was low or grounded - Transmissions

639 (R,M) Transmission Speed sensor (TSS) circuit fault - Transmissions

641 (O) Transmission solenoid/circuit failure Shift Solenoid 3 - Transmissions

643 (O)(M) Torque Converter Clutch (TCC) circuit - Transmissions

645 (M) Transmission 1st gear failure - Transmissions

646 (M) Transmission 2nd gear failure - Transmissions

647 (M) Transmission 3rd gear failure - Transmissions

648 (M) Transmission 4th gear failure - Transmissions

649 (M) Transmission EPC system failure - Transmissions

651 (M) Transmission EPC solenoid/circuit fault - Transmissions

652 (O) Torque Converter Clutch (TCC) circuit fault - Transmissions

654 (O) Transmission selector not in PARK - Transmissions

656 (M) Torque Converter Clutch (TCC) slip - Transmissions

657 (M) Transmission temperature was excessive - Transmissions

998 (R) Did not pass Key On Engine Off test yet (Get 111 in KOEO first)
(O) Transmission Electronic Pressure Control (EPC) solenoid/circuit fault - Transmissions

### GNV - Incovenientes, Causas e Soluções

| FALHA / DEFEITO | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chave comutadora não mantém a posição no gás (GNV). | Sinal fraco no fio antena enrolado no cabo de vela ou no negativo da bobina | Conectar o fio antena no terminal pulsante da bobina. |  |
|  | Fusível queimado. | Substituir o fusível e conferir as conexões da chave comutadora e o fio da bobina. |  |
|  | Fio terra não aterrado. | Fixar fio terra 0V(zero volts). |  |
| Mistura de combustíveis ao reverter a chave comutadora para gás (GNV). | Válvula solenóide defeituosa. | Substituir a Eletro-Válvula. |  |
|  | Emulador de bico(s) defeituoso. | Substituir o Emulador de Bico(s). |  |
| Os Leds da caixa comutadora, indicadoras de pressão do gás, se acendem com o cilindro vazio. | Fios do manômetro partidos ou desconectados. | Refazer ligação. |  |
|  | Manômetro com defeito. | Substituir o manômetro. |  |
|  | Chave comutadora defeituosa. | Substituir a chave. |  |
| Motor rateia, marcha lenta irregular, pouca potência, não responde as exigências de aceleração. | Filtro de Ar ou Entrada do Redutor com excesso de sujeira ou óleo. | Substituir ou Limpar Filtro de Ar e/ou de Entrada do Redutor |  |
|  | Se há alguma abertura entre o mesclador e o motor, o que empobrece a mistura. | Conferir as conexões, juntas e mangueiras, corriginido-as. |  |
|  | Falha ou Falta no Sistema de Ignição. | Conferir com instrumental e informação adequada. Ver bobina de ignição, cabos e velas. Esta falha é confundida com outras quando não se utiliza aparelho de diagnóstico. |  |
|  | É muito improvável, mas pode ter desprendido a membrana de 3ª etapa do redutor, por causa de uma contra-explosão na admissão por falhas na iginição ou distribuição e válvulas. | Coontrolar a ausência ou perdas de gás na membrana de 3ª etapa, se for necessário, desmontar o redutor e SUBSTITUIR a Membrana de 3ª Etapa. |  |
| Veículo na gasolina ou álcool demora a dar partida e fica rateando na marcha lenta | Regulador de pressão de combustível líquido furado. | Substituir o regulador de pressão. |  |
|  | Bicos injetores sujos ou queimados. | Limpar com ultra-som ou substituí-los. |  |
| O motor está afogado (veículos carburados). | Chave comutadora na posição gás (GNV) e o carburador cheio de combustível. | Posicionar a chave na posição neutra e funcionar o motor até consumir o combustível do carburador. Retomar a chave comutadora para posição gás (GNV). |  |
|  | Eletro-válvula de combustível original ou gás (GNV) não fecha. | Verificar o acionamento da eletro-válvula de combustível e gás (GNV). |  |
|  | Bóia do carburador com defeito ou irregularidade no carburador. | Fazer a revisão do carburador. |  |
| Ao inverter a chave para a posição gás (GNV), não ocorre fluxo pelo redutor. | Falta ou insuficiência de tensão adequada no solenóide do redutor. | Medir tensão e verificar ocorrência de no mínimo 12 volts. |  |
|  | Solenóide do redutor defeituoso. | Substituir a solenóide. |  |
|  | Conjunto dos pistões do solenóide travados. | Substituir a solenóide. |  |
|  | Válvula do cilindro e/ou do abastecimento fechada(s) ou defeituosa(s). | Abrir válvulas e/ou substituí-las. |  |
| Consumo excessivo. | Vazamento no sistema. | Verificar e fixar as conexões. |  |
|  | Filtro de ar sujo ou obstruído. | Substituir o elemento filtrante. |  |
|  | Regulador de Alta excessivamente aberto. | Calibrar a Regulagem de Alta e controlar a emissão de gases. |  |
|  | Avanço da Ignição incorreto. | Corrigir o ponto de ignição. |  |
|  | Motor com baixa compressão. | Proceder às retíficas dos componentes do motor (cilindros, cabeçote etc.). |  |
| Chave comutadora não comanda o acender dos leds. | Existência de fusível queimado na alimentação. | Identificar e substituir o componente. |  |
|  | Chicote da chave comutadora rompido. | Proceder ao reparo no chicote ou substituí-lo. |  |
| O motor está afogado (veículos injetados). | Eletro-válvula do gás(GNV) não fecha. | Substituir a eletro-válvula de gás (GNV). |  |
|  | Falha no emulador de bico(s) injetor(es). | Substituir o emulador de bico(s) injetor(es). |  |
|  | Regulador de pressão furado. | Substituir regulador de pressão. |  |
| Congelamento da tubulação e/ou redutor de pressão. Marcha Lenta irregular logo depois de rodar em grande velocidade ou distâncias prolongadas. | Temperatura baixa próximo ao redutor. | Conectar mangueiras de circulação de água. |  |
|  | Mistura estequiométrica inadequada. | Regular a mistura ou, caso necessário, substituir o misturador (AR-GNV). |  |
|  | Tubulação da entrada do redutor com restrições. | Checar e remover obstruções. |  |
|  | Falta de resistência de aquecimento no redutor. | Instalar resistência elétrica no redutor. |  |
|  | Circulação de Água insuficiente no redutor, com alto consumo a temperatura baixa de forma excessiva. | Revisar mangueiras e circuito procurando por possíveis obstruções e corrigir. |  |
| Vazamento ou Cheiro de Gás dentro do Veiculo | Catalisador obstruído ou Mistura muito rica. | Substituir o componente. |  |
|  | Vazamento na Válvula do Cilindro | Trocar a válvula ou repará-la e/ou conexão. |  |
|  | Vazamento na Válvula de Abastecimento | Trocar a válvula ou repará-la e/ou conexão. |  |
|  | Vazamento no Redutor de Pressão | Trocar o redutor ou repará-lo e/ou conexões. |  |
| Falta de potência em alta rotação ou com o veículo em movimento. | Proporção inadequada da mistura de ar/combustível. | Regular a proporção da mistura. Substituir misturador e/ou redutor. |  |
|  | Bico injetor do gás (GNV) invertido (posição do chanfro) | Posicionar corretamente. |  |
| Perda de potência. | Filtro de Ar ou Filtro do Redutor sujo(s) ou obstruído. | Substituir o elemento filtrante. |  |
|  | Falha de ignição. | Verificar os elementos componentes do sistema de ignição (bobina, distribuidor, rotor, cabo das velas, velas). Substituir os necessários. |  |
|  | Folga das válvulas de admissão e escape desreguladas. | Regular as válvulas. |  |
|  | Baixa compressão do motor. | Proceder às retíficas dos componentes do motor (cilindros, cabeçote etc.). |  |
|  | Catalisador obstruído. | Substituir o componente. |  |
|  | Avanço da Ignição incorreto, ATRASADO. | Corrigir o ponto de ignição. |  |
|  | Defeito ou Falta Variador de Avanço. | Instalar ou Trocar o componente. |  |
|  | Regulador de Alta desregulado.. | Calibrar a Regulagem de Alta e controlar a emissão de gases. |  |
|  | É muito improvável, mas pode ter desprendido a membrana de 3ª etapa do redutor, por causa de uma contra-explosão na admissão por falhas na iginição ou distribuição e válvulas. | Coontrolar a ausência ou perdas de gás na membrana de 3ª etapa, se for necessário, desmontar o redutor e SUBSTITUIR a Membrana de 3ª Etapa. |  |
|  | Obstrução na Entrada do Redutor com excesso de sujeira ou óleo no interior. | Desmontar o Redutor, Limpar todos os elementos, substituir o Filtro da Entrada do Redutor e demais peças que apresentarem desgaste ou deformação. Depois de montado fazer um teste de funcionamento com pleo menos 50bar. |  |
| Lâmpada de indicação de anomalias se acende no painel. | Defeito pré-gravado na memória ECU do veículo. | Scannear ECU do veículo, identificar o defeito e resetá-lo. |  |
|  | Emulador para o(s) bico(s) ausente ou incorreto. | Instalar o emulador de bico(s) injetor(es) correspondente |  |
|  | Ausência de emulador para sonda lambda. | Instalar o emulador de sonda Lambda correspondente. |  |
| Veículo não procede a partida com gás (GNV) pela manhã ou depois de parado por muito tempo. | Motor com câmara de combustão fria. | Ligar o motor com o combustível original, esperar que o mesmo atinja a temperatura ideal de trabalho para reverter para gás(GNV). |  |
| Veículo não procede a partida no gás (GNV) ou no combustível original (gasolina ou álcool). | Falta de corrente nas velas. | Verificar a carga da bateria, conexões dos cabos de vela, bobina e distribuidor. |  |
|  | Falha no sensor de rotação. | Substituir o componente. |  |
|  | Válvulas de admissão e/ou escape presas. | Proceder à regulagem das válvulas. |  |
| Veiculo não procede à partida no gás (GNV). | Falta de combustível. | Verificar a pressão do sistema e, se necessário, abastecer o cilindro. |  |
|  | Válvula de cilindro ou abastecimento fechada(s). | Posicionar corretamente as válvulas de abastecimento e do cilindro. |  |
|  | Falta de sinal do fio da antena. | Verificar a conexão da antena. |  |
|  | Filtro de Ar ou do Redutor com sujeira excessiva. | Limpar e/ou Substituir o(s) Filtro(s). |  |
|  | Regulagem da marcha lenta do redutor fechada. | Verificar o parafuso de regulagem de marcha lenta do redutor. |  |
|  | Redutor não abre a por fusível aberto. | Trocar o fusível e identificar o motivo da falha, ligação ao terra, Bobina(s) em curto-circuito,... |  |
|  | Redutor não abre por bobina aberta. | Medir Bobinia e substituir caso necessário. |  |
| Ocorrência de estouro próximo ao filtro de ar. | Avanço de ignição inadequado. | Aplicar variador de avanço e ajustar o ponto de ignição. |  |
|  | Mistura pobre (AR-GNV) no sistema. | Ajustar redutor ou substituir o misturador (AR-GNV). |  |
|  | Folga excessiva dos eletrodos das velas. | Ajustar folga padrão das velas. |  |
|  | Falha de ignição provocando fuga de centelha. | Verificar e substituir se necessário, componentes do sistema de ignição (bobina, distribuidor, rotor, cabo das velas, velas). |  |
| Marcha lenta do motor não estabiliza funcionando no gás (GNV). | Entrada falsa de ar depois do misturador. (AR-GNV) | Verificar as juntas dos componentes do coletor de admissão de ar do motor após o misturador. Proceder ao reparo. |  |
|  | Filtro de Ar ou Filtro do Redutor sujo(s) ou obstruído. | Substituir o elemento filtrante. |  |
|  | Misturador ou injetor instalado em posição invertida. | Retirar e verificar a instalação do misturador e injetor. Proceder ao reparo. |  |
|  | Presença de água ou óleo dentro do 3ª etapa do redutor. | Abrir o redutor, proceder à manutenção e montagem. |  |
|  | Regulagem de Marcha Lenta descalibrada. | Calibrar a regulagem de lenta. |  |
|  | Válvulas de admissão e/ou escape presas. | Regular válvulas de admissão e escape. |  |
| Veículo morre ou tem marcha lenta irregular nas desacelerações bruscas ou ainda não desenvolve de imediato nas acelerações. | Posição de instalação de redutor incorreta. | Vide manual da oficina para o correto posicionamento do redutor. |  |
|  | Tomada frontal de ar do veículo. | Usar defletor ou desviar a tomada de ar. |  |
| Veiculo tem marcha lenta irregular, mas desenvolve satisfatoriamente em rotações mais altas. | Motor de passo avariado. | Substituir o componente. |  |
|  | Regulador de pressão de combustível furado. | Substituir o componente. |  |
|  | Diafragma do redutor furado. | Trocar o redutor ou repará-lo. |  |