COMO SUBSTITUIR AS BORRACHAS DOS BATENTES DA PORTA

Por Lincoln Bustamante

Ford Explorer 94 – XLT – 4x4 – Câmbio Mecanico

Não tem nada mais chato neste mundo do que uma porta socando. Principalmente quando você chega às casas que consertam portas de veículos e os cara dizem pra você que eles NÃO TÊM a borracha do batente ou que ela CUSTA O OLHO DA CARA.!!!!

Com o tempo a borracha do batente vai se acabando e cai deixando ferro com ferro na sua porta. Neste tutorial vamos aprender a  substituir a borracha do batente da porta e deixa-la fechando macio que nem “porta de geladeira”.

Você vai precisar:

- 50 cm mangueira ar/água 5/16

- 1 Estilete grande.

- 1 chave estrela.

As portas das RANGER`s` e da EXPLORER`s` são muito pesadas. Mas felizmente a FORD foi muito graciosa criando um sistema de batentes muito eficiente.

Como Fazer:

- Com a chave estrela desatarraxe o pino que fixa o batente da porta.

- Remova o parafuso do batente e se ainda houver vestígios da antiga borracha do batente  remova.

- Corte com o estilete um pedaço da mangueira 5/16 suficiente em comprimento para substituir o batente anterior.

- Lambuze o parafuso com graxa usando um palito. Encaixe a borracha recém cortada no parafuso e vá apertando a mesma até que ela atinja a cabeça do parafuso. Esta parte vai ser dureza, pois o diâmetro da borracha é menor que o do parafuso.

- Recoloque o parafuso no batente, coloque a arruela e volte a fixar o batente na estrutura da porta.

- Você vai ter que ajustar os batentes na estrutura para poder fazer com que as porta fechem sem precisar de força.

- Você pode substituir as borrachas dos batentes de todas as portas com esta borracha. Inclusive as borrachas dos batentes da 5º porta.

Obs1.  O parafuso do batente de porta é fixado em uma contra porca que fica dentro da lataria.  Se esta contra porca sair do encaixe você vai ter MUIIITA DOR DE CABEÇA para pega-la novamente.  Faça esta troca com muito cuidado!!!!

Obs2. Se você fizer a cagada de deixar esta contra porca cair dentro da lataria (porta traseira) faça o seguinte:

- Consiga um imã bem forte.

- Retire a tampa do compartimento que da acesso ao macaco.

- Pegue sua chave de roda e cole o imã na lateral mais curta do L.

- Enfie a chave de roda atrás do forro de porta do compartimento do macaco e movimente a chave até pegar a contra porca.

- Recoloque a contra porca no lugar pelo lado externo da porta tendo o cuidado de amara-la para que ela não cai novamente.

Abraços