| RELAÇÕES DOS CÂMBIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | VEÍCULO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | RÉ |
|  | Toyota | 2,757:1 | 1,691:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,676:1 |
|  | Toyota | 4,843:1 | 2,619:1 | 1,516:1 | 1,00:1 | --------------- | 4,843:1 |
|  | Toyota | 4,925:1 | 2,643:1 | 1,519:1 | 1,000:1 | 0,8596:1 | 4,925:1 |
| CL2205A | A/C-20 Bonanza | 4,01:1 | 2,32:1 | 1,40:1 | 1,00:1 | 0,73:1 | 3,55:1 |
| CL2205B | Opala 6 cil | 3,055:1 | 1,996:1 | 1,369:1 | 1,000:;1 | 0,802:1 | 3,411:1 |
| CL2205C | Opala 4 cil | 3,404:1 | 2,157:1 | 1,378:1 | 1,000:1 | 0,837:1 | 3,815:1 |
| CL2205D | Chevette 1.6 | 3,746:1 | 2,157:1 | 1,378:1 | 1,000:1 | 0,837:1 | 3,815:1 |
| CL2205E | F1000 A/G/D - Bonanza diesel | 3,923:1 | 2,278:1 | 1,431:1 | 1,000:1 | 0,753:1 | 3,566:1 |
| CL2205F | Chevette 1.0 | 4,283:1 | 2,307:1 | 1,474:1 | 1,000:1 | 0,895:1 | 4,081:1 |
| CL2215 | C-20 | 3,92:1 | 2,27:1 | 1,43:1 | 1,00:1 | 0,83:1 | 3,56:1 |
| CL2615C |  | 6,36:1 | 3,31:1 | 2,14:1 | 1,40:1 | 1,00:1 | 5,54:1 |
| CL2625B |  | 5,82:1 | 3,31:1 | 2,14:1 | 1,41:1 | 1,00:1 | 5,54:1 |
| CLARK 260F |  | 4,22:1 | 2,36:1 | 1,47:1 | 1,00:1 | --------------- | 3,99:1 |
| CLARK 240V | Engesa - D-40 | 6,89:1 | 3,92:1 | 2,34:1 | 1,49:1 | 1,00:1 | 6,99:1 |
| R380 | Land Rover | 3,692:1 | 2,132:1 | 1,397:1 | 1,000:1 | 0,770:1 | 3,536:1 |
| GM M-14 |  | 2,91:1 | 1,75:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,76:1 |
| GM M-15 | C-10 3m. | 3,17:1 | 1,75:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,76:1 |
| GM M-16 |  | 6,32:1 | 3,09:1 | 1,69:1 | 1,00:1 | --------------- | 5,80:1 |
| GM M-20 | C-10 4m. | 4,22:1 | 2,36:1 | 1,47:1 | 1,00:1 | --------------- | 3,99:1 |
| GM M-37 |  | 5,08:1 | 2,60:1 | 1,53:1 | 1,00:1 | 0,77:1 | 4,66:1 |
| GM M-46 | Opala 4 cil | 3,92:1 | 2,28:1 | 1,43:1 | 1,00:1 | 0,84:1 | 3,57:1 |
| GM M-47 |  | 5,82:1 | 3,31:1 | 2,14:1 | 1,41:1 | 1,00:1 | 5,54:1 |
|  | Javali | 4,217:1 | 2,359:1 | 1,470:1 | 1,00:1 | --------------- | 4,925:1 |
|  | F1000 | 3,90:1 | 2,25:1 | 1,49:1 | 1,00:1 | 0,80:1 | 3,41:1 |
| Peugeout BA-7/5 | JPX Montez | 3,590:1 | 2,080:1 | 1,360:1 | 1,000:1 | 0,820:1 | 3,580:1 |
| G52 | Hilux 2.8 e 3.0 | 3,928:1 | 2,333:1 | 1,451:1 | 1,00:1 | 0,851:1 | 4,743:1 |
| R151F | Hilux 3.0 turbo | 4,313:1 | 2,33:1 | 1,436:1 | 1,00;1 | 0,838:1 | 4,22:1 |
|  | Ranger turbo 4x4 1998 | 3,401:1 | 2,048:1 | 1,312:1 | 1,00:1 | 0,791:1 | 3,401:1 |
|  | Troler T4 2005 | 4,079:1 | 2,289:1 | 1,472:1 | 1,00:1 | 0,809:1 | 3,676:1 |
|  | Troler Pantanal 2005 pick up | 4,473:1 | 2,458:1 | 1,472:1 | 1,00:1 | 0,725:1 | 3,795:1 |
|  | Pajero 2.8 | 3,952:1 | 2,238:1 | 1,398:1 | 1,00:1 | 0,760:1 | 3,553:1 |
|  | Maverick 4cil | 3,57:1 | 2,38:1 | 1,53:1 | 1,00:1 | --------------- | 4,23:1 |
|  | Maverick v8 | 2,92:1 | 1,75:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,76:1 |
|  | Maverick GT | 2,92:1 | 2,03:1 | 1,42:1 | 1,00:1 | --------------- | 3,43:1 |
| Willys 3m | Rural | 2,798:1 | 1,551:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,544:1 |
| Willys 4m | Rural | 2,991:1 | 1,992:1 | 1,390:1 | 1,00:1 | --------------- | 3,544:1 |
| Willys 3m | Jeep | 2,798:1 | 1,551:1 | 1,00:1 | --------------- | --------------- | 3,798:1 |
| Willys 4m | Jeep | 3,569:1 | 2,378:1 | 1,531:1 | 1,00:1 | --------------- | 4,229:1 |
| Kaiser M715 |  | 6.398:1 | 3.092:1 | 1.686:1 | 1.00:1 | --------------- | 7.820:1 |

| RELAÇÕES DAS T-CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODELO | VEÍCULO | HIGH | LOW |
|  | Toyota 3m | 1,00:1 | 2,277:1 |
|  | Toyota 4m | 1,00:1 | 1,961:1 |
|  | Toyota 5m | 1,00:1 | 1,992:1 |
| LT 230 | Land Rover | 1,411:1 | 3,320:1 |
|  | Willys | 1,00:1 | 2,460:1 |
|  | Javali | 1,00:1 | 2,165:1 |
|  | Pajero 2.8 | 1,00:1 | 1,90:1 |
|  | Jpx Montez | 1,00:1 | 2,0284:1 |
|  | Troller 2005 | 1,00:1 | 2,48:1 |
| RF1A | Hilux 2.8 e 3.0 | 1,00:1 | 2,276:1 |
| VF1A | Hilux 3.0 turbo | 1,00:1 | 2,566:1 |
|  | Kaiser M715 |  | 1.96:1 |