| FIAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | RPM | PRESSÃO BBA KGF/CM |  |  |  |
| Palio 1.0MPI/Uno mille |  |  |  |  |  |
| Motor 1050 - 147 |  |  |  |  |  |
| Motor 1300 - 147/uno/prêmio | 4500 | 3,5 a 5,0 |  |  |  |
| Motor 1500-1600 Argentino |  | temp. óleo 100° C |  |  |  |
| Motor 1500 Nacional |  |  |  |  |  |
| Motor 2000 - tempra | 400 |  |  |  |  |
| FORD |  |  |  |  |  |
| MODELO | RPM | PRESSÃO BBA KGF/CM |  |  |  |
| Fiesta/ka ENDURA 1000/ 1300 | 750 | 0,6 Temp. óleo 80°C |  |  |  |
| Motor 1000 - AE Escort hobby |  |  |  |  |  |
| Motor 1400 - Corcel II | 4000 | 3,5 |  |  |  |
| Motor 1600 - corcel II |  |  |  |  |  |
| Motor 1600 - CHT - Corcel II | 4000 | 3,5 Temp. do óleo 80°C |  |  |  |
| Motor 1600 - AE - Verona LX |  |  |  |  |  |
| Motor 2300 OCH JEEP/F100 | 2000 | 2,1 a 3,5 |  |  |  |
| AP 1800/AP 1800 S | 2000 | 2,0 Temp. óleo 80°C |  |  |  |
| AP 2000/ AP 2000 EFI |  |  |  |  |  |
| GM |  |  |  |  |  |
| MODELO | RPM | PRESSÃO BBA KGF/CM |  |  |  |
| Motor 1.4- Chevette | 650 | 1.0 |  |  |  |
| Motor 1.6 - Chevette/Chevy |  |  |  |  |  |
| Motor 1.6 - Monza |  |  |  |  |  |
| Motor 1.8 - Monza SL | 3000 | 3,6 a 4,0 |  |  |  |
| Motor 2.0 Monza SL |  |  |  |  |  |
| Motor 1.0 Corsa Wind | 3000 | 3,73 a 4,15 |  |  |  |
| Motor 151 - Opala 2500 |  |  |  |  |  |
| Motor 250 - Opala 4100 | 1500 | 2,2 a 3,2 |  |  |  |
| Diplomata/Ultilitários |  |  |  |  |  |
| Motor 261 - Chevrolet Brasil | 1000 | 1,9 a 2,3 |  |  |  |
| VW |  |  |  |  |  |
| MODELOS | RPM | PRESSÃO BBA KGF/CM |  |  |  |
| Motor 1300 - Fusca/Gol |  |  |  |  |  |
| Motor 1500 - Fusca/Kombi | 2000 A 2500 | 2 |  |  |  |
| Motor 1600 - Fusca/Gol |  |  |  |  |  |
| Motor 1500 - Passat |  |  |  |  |  |
| Motor 1600 - Torque | 2000 a 2500 | 2,8 |  |  |  |
| AP 1600 - Passat |  |  |  |  |  |
| AE 1600 - Escort L | 900 ou 4000 | 1,0 Temp. óleo 80°C |  |  |  |
| AP 1800/ AP 1800 S - GD GT | 2000 | 2,0 Temp. óleo 80°C |  |  |  |
| AP 2000/AP 2000 EFI - Santana |  |  |  |  |  |
| Caso não tenha a pressão especificada pelo fabricante, avalie os seguintes pontos: |  |  |  |  |  |
| Verifique a limpeza entre a válvula de regulagem da pressão do óleo e seu corpo, partículas |  |  |  |  |  |
| ou depósitos de graxa, podem provocar engripamento. |  |  |  |  |  |
| Verifique se a mola da válvula de regulagem da pressão do óleo não está quebrada e se |  |  |  |  |  |
| conserva suas características de elasticidade. |  |  |  |  |  |
| Verifique a folga radial entre o eixo do comando e o corpo da bomba e o estado das engrenagens |  |  |  |  |  |
| Com o auxílio de um calibre de laminas, medir na bomba de óleo, folga entre os dentes das |  |  |  |  |  |
| engrenagens, folga axial entre a folga superior das engrenagens e o plano de apoio da tampa. |  |  |  |  |  |
| Para isso utilize e apóie uma régua de aço no plano de apoio da tampa e medir a folga com |  |  |  |  |  |
| cálibre a folga existente. |  |  |  |  |  |
| Manter limpos e livres de borra de óleo os condutores e o sistema de recirculação dos gases |  |  |  |  |  |
| e vapores do óleo. |  |  |  |  |  |
| Caso tenha a pressão especificada pelo fabricante e há falta de lubrificação, avalie os seguintes pontos: |  |  |  |  |  |
| Verifique o estado do filtro de óleo |  |  |  |  |  |
| Verifique se existe formação de borras, graxas no sistema de lubrificação. Os mesmos podem fechar |  |  |  |  |  |
| as passagens de oleo. |  |  |  |  |  |