# Estequiometria

## Os lados do triângulo da combustão.

- Para que haja combustão é necessário a interação entre os seus 3 componentes: combustível, comburente e calor.

- Não havendo combustível (papel, gasolina, madeira, carvão, etc...), ou se sua quantidade for insuficiente, não haverá combustão.

- Não havendo comburente ( oxigênio, enxofre, oxido nitroso, etc), ou se sua quantidade for insuficiente, não haverá combustão.

- Não havendo uma fonte de ignição (calor, faísca, centelha, raio, etc...), ou se sua quantidade não for suficiente, também não haverá combustão. Notem bem, faíscas elétricas, centelhas e raios nada mais são que agentes geradores de calor. A porção de ar mais próxima de uma faísca sofre aquecimento, isto é inquestionável.

## Diacho de nome estranho!

- A conclusão lógica é que estes 3 componentes necessitam de quantidades mínimas para que haja a combustão. Também, existem quantidades em que a combustão ocorre de forma mais eficiente. A esta proporção (mais eficiente) dá-se o nome de Estequiometria. A relação estequiométrica para os componentes ar + gasolina é de 14:1, ou seja, são necessários 14Kg de ar para 1Kg de gasolina. No entanto, esta é a relação teórica. O motor de ciclo Otto pode operar com diferentes relações de mistura, dependendo do regime de carga em que se encontra.

###### Fazemos uma ressalva para a gasolina nacional cuja relação estequiométrica gira em torno dos 13:1, devido ao teor de álcool (de 18% a 22%).No caso dos motores a álcool a estequiométrica é de 9:1.

## "Lamberam" a mistura do carburador.

- Conforme já dissemos nem sempre os motores funcionam com a mistura ar + combustível dentro da estequiometria. Então como seria o nome desta mistura? Os "engenheiros" decidiram simplificar a questão: dividir a relação ar + combustível da prática pela teórica e a batizaram de  (LAMBDA - 11a letra do alfabeto grego), sei lá eu o porquê.

## Mistura rica, bolso pobre.

- Dizemos: "mistura rica", se esta possui uma menor quantidade de ar que os famigerados 14Kg para 1Kg de gasolina. Dizemos: "mistura pobre", se ela possuir uma maior quantidade de ar que os 14Kg para 1Kg de gasolina. Concluindo: um automóvel cujo motor trabalha com mistura rica gastará mais combustível, que outro similar, cujo motor esteja trabalhando com mistura dentro da estequiometria.

| ## Então, temos que: |  |
| --- | --- |
|  | - Quando um fabricante deseja obter até o último décimo de cavalo vapor de um motor, então, ele "calibra" o sistema de injeção eletrônica ou carburador para deixar a mistura, em plena carga (borboleta totalmente aberta; "full throtle"; "PG"; "WOT"; pé no fundo, mesmo!), com um lambda próximo de 0,9. No entanto, este mesmo fabricante de motor, pode querer que em cargas parciais (borboleta parcialmente aberta; pé em cima; trânsito de cidade; na "maciota") este seu motor tenha o máximo de economia de combustível possível, então ele calibra o sistema de injeção ou carburador para um lambda em torno de 1,1. Vide gráfico acima. |
| Uma coisa que devemos salientar é: |  |
| - Mistura muito pobre não quer dizer economia. Mistura muito rica não quer dizer plena potência. Vide gráfico de potência e consumo em função do lambda. ### Isto quer dizer que: se você "baixou" o gicleur do carburador do "pois-é", ou da "fuca bala", pra deixá-lo mais econômico, dançou! "Se sifu mon ami"! |  |