Recebemos muitas consultas via email sobre como identificar a relação de um diferencial de Rural Willys. A relação do diferencial é importante porque afeta a velocidade e força do veículo em cada marcha, a precisão do velocímetro, e o funcionamento do sistema de tração 4x4. A maioria das Rural sairam de fábrica com relação de 4,89:1 mas alguns modelos sairam com outras relações em função de outros motores conforme a tabela abaixo. A Pick Up Willys e F-75 tambem tem uma relação mais curta devido aos pneus maiores aro 16. O eixo traseiro da Rural é similar aos eixos de automóveis como Aero Willys, Itamaraty, Galaxie e Ford Maverick e alguns proprietários colocaram coroa e pinhão destes veículos na Rural para alongar a relação e "andar mais" e "ficar mais econômico" o que pode gerar uma grande confusão para quem compra um veículo destes usado. Abaixo descrevemos dois metodos para determinar a relação de um diferencial de Rural. O metodo é o mesmo para o eixo traseiro ou eixo dianteiro.

TABELA DE ALGUMAS RELAÇÕES WILLYS CONHECIDAS

| RELAÇÃO DO DIFERENCIAL | APLICAÇÃO | DENTES COROA/PINHÃO |
| --- | --- | --- |
| 4,89:1 | Rural 4x2 std motor BF-161 1960-1972 | 44/9 |
| 4,89:1 | Rural 4x4 motor 2600 1967-1972 | 44/9 |
| 5,38:1 | Rural 4x4 motor BF-161 1967-1972 | 43/8 |
| 4,27:1 | Rural 4x2 motor 2600 1967-1972 | 47/11 |
| 4,89:1 | Rural 4x2 motor Ford 2300 1975 | 44/9 |
| 4,89:1 | Rural 4x4 motor Ford 2300 1975 | 44/9 |
| 4,89:1 | Rural 4x4 motor BF-161 4 marchas 1975 | 44/9 |
| 4,27:1 | Rural 4x2 motor BF-161 4 marchas 1975 | 47/11 |
| 4,27:1 | Rural 4x4 motor Ford 2300 4 marchas 1976 | 47/11 |
| 5,89:1 | F-75 4x2 motor BF-161 1970 | 53/9 |
| 5,89:1 | F-75 4x4 motor BF-161 1970 | 53/9 |
| 5,38:1 | F-75 4x2 motor 2600 ou 3000 1970 | 43/8 |
| 5,38:1 | F-75 4x4 motor 2600 ou 3000 1970 | 43/8 |
| 4,89:1 | Aero Willys motor BF-161 1963 | 44/9 |
| 5,38:1 | Jeep CJ-5 e CJ-6 motor BF-161 1960-1966 | 43/8 |
| 5,38:1 | Rural Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 | 43/8 |
| 5,89:1 | Pick Up Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 | 53/9 |
| 5,89:1 | Pick Up Jeep 4x2 std motor BF-161 1960-1966 | 53/9 |
| 4,89:1 | Rural Jeep 4x2 motor BF-161 1963 | 44/9 |
| 4,89:1 | Jeep CJ-5 motor BF-161 1973 | 44/9 |
| 4,89:1 | Jeep CJ-5/CJ-6 1967-1972 | 44/9 |
| 4,09:1 | Rural 4x2 Serie Especial 3000 1970 | 45/11 |
| 4,09:1 | Rural 4x2 Luxo motor 3000 1968 | 45/11 |

A lista acima é parcial baseado em informações disponíveis. Algumas relações acima podem existir em modelos e anos não mencionados na tabela acima. Observe que a relação do diferencial da Rural pode mudar em função do tipo de motor. A relação 4,09:1 usada na Rural com motor 3000 é citado pela revista Quatro Rodas de 1968 como sendo a mesma do Aero Willys.

Fonte: Manual do proprietário diversos, Manual do Mecânico Willys, e Catalogo de Peças Willys/Ford, revista Quatro Rodas 1968.

IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO

Os diferencias da Rural sairam de fábrica com uma plaquetinha metalica de identificação com números estampados que indicam a relação do diferencial e numero dentes na coroa e pinhão. Se o diferencial ainda tem uma plaquetinha metálica fixado em um doi parafusos de fixação do lado direito da tampa do diferencial basta ler esta plaqueta que indicará o numero de dentes (Ex: 9/44) e a relação do diferencial (Ex: 4,89:1).  A plaqueta tambem informa se o diferencial é do tipo anti-derrapante. Esta plaqueta fica facilmente visível do lado de fora do diferencial e basta olhar por baixo do veículo por tras para ver. Não é necessário desmontar para ver. Atenção: Se o diferencial já teve a relação modificado então a relação montada poderá estar diferente do valor da plaquetinha.

RELAÇÃO = No Dentes Coroa / No Dentes Pinhão

EX: 44/9 = 4,89    -    Interessante para o Carajás!