| Fabricante: | Brosol |
| --- | --- |
| Montadora: | Ford |
| Aplicação: | Maverick 2300 |
| Ano de fabricação: | 07/75 à 1979 |
| Carburador tipo: | 34-SEIE |
| Combustível: | Gasolina |
| Venturi - corpo 1 "K": | 25 |
| Venturi - corpo 2 "K": | 26 |
| Difusor - corpo 1 | 1 |
| Difusor - corpo 2 | 2 |
| Gicleur principal - corpo 1 "Gg": | 135 |
| Gicleur principal - corpo 2 "Gg": | 100 |
| Gicleur corretor de ar - corpo 1 "A": | 140 (comprar gicle do mesmo tipo do principal) |
| Gicleur corretor de ar - corpo 2 "A": | 140 (comprar gicle do mesmo tipo do principal) |
| Gicleur de marcha lenta - corpo 1 "gf": | 57 |
| Gicleur de marcha lenta - corpo 2 "gf": | 80 |
| Corretor de ar de marcha lenta - corpo 1 "u": | 150 (comprar gicle do mesmo tipo do principal) |
| Corretor de ar de marcha lenta - corpo 2 "u": | 100 (comprar gicle do mesmo tipo do principal) |
| Interruptor de marcha lenta "gf": |  |
| Tubo injetor "i": | 75 |
| Alvo do jato: | Vertical sobre a borboleta |
| Econostat ®: | 210 |

Válvula de máxima