CARACTERISTICAS MOTOR FORD FALCON SP 221

Tipo .......................................................Seis cilindros em linha, com válvulas na cabeça 
Denominação ......................................... 221 SP 
Diâmetro dos cilindros ............................. 93,472 mm (3,680") 
Curso do pistão........................................87,884 mm (3,460") 
Cilindrada ...............................................3620 cm2 (221 pulg') 
Volume da câmara de combustão  ............. 66,4 - 68,5 cm' 
Relação de compressão ............................ 7,8 : 1 
Combustível requerido ............................. Nafta especial 
Ordem de ignição .................................... 1-5-3-6-2-4 
Avanço inicial de ignição ........................... 8° a.p.m.s. a 650 - 700 r.p.m.,

Com tubo de avanço à vácuo desconectado Regime mínimo em lenta ............. 650 - 700 RPM 
Vácuo de admissão em marcha mínima a nível do mar .......4313 -482,6 mm (17 • 19") de Hg 
Pressão de óleo a 2000 r.p.m. com motor a temperatura normal de funcionamento .............................................................................. 2,460 • 3,866 kg/cm' (35 - 55 Ib/pol2) 
Capacidade de lubrificante com filtro........................... 3.400 + 0,860 = 4,260 litro 
Potencia SAE ...........................................................166 HP a 4500 r.p.m. 
torque motor SAE .................................................... 31 mkg (224 Lbs/pe) a 3000 r.p.m. 
Temperatura normal de funcionamento alcançada depois de funcionar 30 minutos a 1200 r.p.m. 

ÁRVORE DE MANIVELAS - DISTRIBUIÇÃO 

Número de peça .............................................. BA - D3DZ - 6250 - A 
Marca de identificação ...................................... Letra B estampada na 1a face traseira 
do último munhão de apoio 
Diâmetro dos munhões de apoio....................................... 45.961 • 45.987 mm (1,8095 1,8105") 
Ovalização máxima admissível do munhão ........................ 0,013 mm (0,0005") 
folga radial entre munhão e rolamento ...............................0,025 - 0,076 (0,001 - 0,003") 
Limite de desgaste .......................................................... 0,305 mm (0,012") 
Desvio máximo engrenagem de distribuição ........................0,0152 mm (0,006") 
Perda máxima de altura das válvulas de admissão e escape . 0,127 mm (0,005") 



ROLAMENTO DO ARVORE DE MANIVELA 
Diâmetro interior instalado ...................................... 46,012 - 46,037 mm (1,8115 1,8125") 
localização com relação a face dianteira do bloco ........ 1,016 mm (0,040") 
folga radial entre munhão e rolamento........................ 0,025 - 0,076 mm (0,001 - 0,003") 
Sobre medida disponível .......................................... 0.381 mm (0,015") 


CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO
Número de elos ....................................... 52 
largura ................................................... 19,354 mm (0,762") 
Flexão de 1a cadeia ...................................12,7 mm (0,500") 

REGAJE DA DISTRIBUIÇÃO 
AAA ................................................... 0,3048 mm (0,0120") de altura 28' a.p.m.s. 
RCA ................................................... 0,3350 mm (0.0132") de altura 64»d.p.m.i. 
AAE ................................................... 0.3048 mm (0,0120") de altura 70» a.p.m.i. 
RCE ................................................... 0,3350 mm (0,0132") de altura 22» d.p.m.i.

ALTURA MAXIMA 
Admissão e escape ....................................... 7,366 mm (0,290") 
Angulo de cruzamento ........... ............................... 50º

CABEÇOTE DE CILINDROS 
Deformação máxima admissível da 1a tampa e/o da tela superior do bloco  0,1524 mm (0,006") em  total de sua longitude  0,0762 mm (0,003") em 152,4 mm (6,000").

Não mais de 0,0005 in (0,0005") cada 25,4mm(l,000").

Material da junta .Asbesto, com reborde metálico dos orifícios para os cilindros

Espessura da junta apertada a  torsão especificada .......................................... 1,27 mm (0,050")

Diâmetro interior das guias de válvulas (admissão e escape)... 7,912 -7,937 mm (0,3115 - 0,3125") 
Disposição das válvulas ...................................................... E-A A-E A-E E-A E-A A-E 
ângulo de assentamento
Para válvula de admissão......................30º 
Para a válvula de Escape ..................... 45° 
largura de assentamento 
Para válvula de admissão .............................. 1,270 - 1,778 mm (0,050 - 0,070") 
Para válvula de escape .................................. 1,77a - 2.286 mm (0,070 - 0,090") 
limite de desgaste .........................................0,635 mm (0,0025") 

VÁLVULAS, MOLAS, ATUADORES, BALANCIN 
Acionamento .......Por haste e balancim, com atuadores mecânicos Luz de válvulas para partida a ponto 
(montagem), admissão e escape ........................... 0,51-0,71 mm (0,020 - 0,028") 
Regulagem final (motor quente)............................. 0,41 - 0,46 mm (0,016 - 0,018") 
altura das válvulas .............................................. 107,061 mm (4,215") 
Identificação da válvula de escape (com inserto no extremo do haste em contacto com o balancim) ................................................... Marca de pintura amarela na cabeça de 1a válvula

DIÂMETRO DAS HASTES 
Standard 
Admissão ................................................................... 7,874 • 7,892 mm (0.3100 - 0,3107") 
Escape ................ ..................................................... 7,8524 - 7.8702 mm (0,30915 -0.30985") 
Sobre medida de 0.076 mm (0.003") 
Admissão ...................................................................Não ha. sobre medida de 0,076 mm 
Escape ...................................................................... 7,9286 - 7.9464 mm (0,31215 -0,31285") 
Sobre medida 0,127 mm (0.005") 
Admissão ..........………………………………………....................... 8.001 - 8,0I9mm (0,3150 - 0.3157") 
Escape .......................................................................No hae sobre medida de 0.127 mm 
Sobre medida 0.381 mm (0.015") 
Admissão ................................................................... 8.255 - 8.273 mm (0.3250 - 0.3257") 
Escape ....................................................................... 8.230 - 8,245 mm (0,3240 - 0.3247") 
Sobre medida 0,762 mm (0,030") 
Admissão ................................................................... 8,636 - 8,654 mm (0.3400 - 0,3407") 
Escape ....................................................................... 8.611 • 8,628 mm (0,3390 - 0,3397") 
Folga radial do haste em a guia 
Admissão ...................................................................0.0203 - 0.0635 mm (0.0008 - 0.0025") 
Escape....................................................................... 0.0457 - 0.0889 mm (0.0018 •0.0035") 
Limite de desgaste 
Admissão .................................................................... 0,114 mm (0.0045") 
escape ........................................................................ 0.139 mm (0.0055") 
Angulo do assento da válvula 
Admissão ................................................................... 30º 
Escape ....................................................................... 44º 
Desvio máx. admissível da face de assento de 1a válvula ...0.0380 mm (0.0015”). (Leitura total do comparador.) 
Diâmetro de 1a cabeça da válvula 
Admissão ................................................................ 42.04 - 41.78 mm (1.655- 1,645´´) 
Escape ............……................................................... 35.53 - 35,08 mm (1.399-1,381´´) 



MOLA DE VALVULAS 
Altura do mola instalada, com a válvula fechada ............................... 40,26 -41,78 mm (1.585-1,645") 
Longitude livre aproximada, admissão e escape .................................47,498 mm (1,870") 
Desvio máximo admissível em perpendicularidade, admissão e escape... 1,587 mm (0,0625") 
Tensão do mola a 40il32 mm (1,580") ............................................. 34,881 - 38,505 kg (77-85 Ib) 
Tensão do mola a 29,972 mm (1,180") ............................................ 82,446 - 91,506 kg (182 - 202 Ib) 
limite de desgaste ......................................................................... 78,369 kg( 173 Ib) 
Cor (ambos) ................................................................................. Marron claro 
Desvio máximo admissível da haste levanta válvulas .......................... 0,635 mm (0,025") 



ATUADORES 

Tipo ...............................................Mecânico, com patillo base de menor diâmetro para apoeo da leva 
Diâmetro do patillo ...........................25,10 - 24,60 mm (0,990 - 0,970") 
Diâmetro do corpo............................ 22,200 - 22,212 mm (0,8740 - 0,8745") 
Folga radial no orifício do bloco .......... 0,0127 - 0,0508 mm (0,0005 - 0,002 ") 
Excentricidade máxima admissível ..... No deve exceder de 0,03 mm (0,001") entre máximo e mínimo 


BALANCINS 

Diâmetro externo do eixo de balancim ............. 19,812- 19,837mm (0,780-0,781") 
Diâmetro interior do orifício do balancim .......... 19,888 - 19,914 mm (0,783 - 0,784") 
Folga radial do balancim sobre o eixo ...............0,0508 - 0,1016 mm (0,002 - 0,004") 
Limite de desgaste ........................................ 0,1524 mm (0,006") 
Relação de altura .......................................... 1.5 : 1 


VIRABREQUIM

curso do pistão .......................................................... 87.7824 • 87,9856 mm (3,456 -3,464") 
Diâmetro Standard do munhão de bancada .............. .. 57,10428 - 57,12460 mm (2.2482 -2,2490") 
Excentricidade máxima admissível dos munhões de bancada e biela ...0,0508 mm (0,002"). Leitura total 
do comparador 
Limite de desgaste ..................................................... 0,0762 mm (0,003 ") 
Desvio máximo admissível da face do empuxo do muñón de bancada N» 5 ............................................... 0,0127 mm (0,0005"). Leitura total do comparador 
Diâmetro standard dos munhões de biela ............... 53,92928 - 53,94960 mm (2,1232-2.1240´´) 
Comicidade máxima admissível de talones de bancada e biela ............... 0,00762mm (0,0003 ) 
Limite de desgaste ........................................................ 0,0127 mm (0,0005") 
Ovalização máxima admissível dos bulones de bancada e biela ...... 0,01016 mm (0,0004") 
Limite de desgaste ......................................................... 0,01524 mm '0,0006") 
Folga longitudinal do virabrequim ..........................................0,1016 - 0,2032 mm (0,004 – 0.0008´´) 
Limite de desgaste ......................................................... 0,3048 mm (0,012") 
Máximo desvio da superfície de fricção do volante (volante instalado) .. 0.1778 (0.007").  Leitura total comparador 
Máximo desvio da coroa de arranque (coroa instalada) 0,7620 (0.030"). Leitura total comparador 
Máximo desvio da polia do virabrequim ...... 0,3810 mm (0,015"). Leitura do comparador 
Balancionamento dinâmico do virabrequim.......................................... 30 onzas/pulg. 
Balancionamento estático da polia do virabrequim ................................25 onzas/pul. 
Diâmetro do orifício para o alojamento do rolamento piloto .... 34,9580 - 34,9885 mm (1,3763 1,3775") 

Rolamentos de bancada 
Folga radial entre muñón e rolamento............ 0,0254 - 0,0660 mm (0,0010 0,0026") 
Sobre medidas disponíveis ........................... 0,050 - 0,254 - 0,508 - 0,762 1,016 mm

(0.002 - 0.010 - 0.020 - 0.030 – 0,040") 
Rolamento de controle do folga longitudinal do virabrequim ........ Nº. 5 
Rolamento ranhurado ....................................................... Inferior e superior no todo

Bielas 

Identificação ........................................ Marca 221 SP sobre alma do perfil acima da cabeça 
Longitude (de centro a centro dos orifícios base-cabeça) ........ 130,302 - 130,378 mm (5,130 5.133") . 
Diâmetro do orifício para pino........................................ 23,1242 - 23,1445 mm (0,9104 0,9112") 
Diâmetro do orifício para o muñón bulones a a torsão especificada) .. 56,8706 - 56,8909 mm (2,2390 
2,2398") 
Folga lateral da biela instalada ............................... 0,0889 - 0,2667 mm (0,0035 0,0105") 
Limite de desgaste ............................................... 0,356 mm (0,014") 
Falta de paralelismo entre o eixo do orifício da base e o eixo do orifício da cabeça; diferença máxima 
admissível, lida a 203,2 mm(8") do eixo longitudinal .......................... 0,1016 mm (0,004")

máximo dos eixos dos orifícios do base e da cabeça respeito a um plano horizontal transversal que corta

a biela segundo seu perfil, lido a 203,2 mm (8") do eixo longitudinal ............ 0,2032 mm (0,008") 
Conicidade máxima admissível do orifício da cabeça ....0,01016 mm (0,0004") por cada 25,4mm(l") 
Ovalização máxima admissível do orifício da cabeça: diferença entre diâmetro Z e diâmetro E, o 
entre diâmetro X e diâmetro E (ver fig. 4) .................... Não mais de 0,0076 mm (0,0003") 
Diferencia entre diâmetros Z e X...................................Não mais de 0,01016 mm (0,0004") 
Peso total da biela sem rolamentos................................577 - 593 g 
Peso da parte com movimento alternativo retilíneo (aprox. 2/3 de a longitude a partir da base).........................................................................161 - 169 g 
Peso da parte com movimento de rotação (aprox. 1/3 de a longitude a partir de a cabeça) ................................................................................ 416 -424 g 
Torque de biela .... liga de aço especial de máxima resistência;

diâmetro: 7,94 mm (5/16"), rosca 24 H (UNF - 3A) 

ROLAMENTOS 
Folga radial entre o muñón do virabrequim e o rolamento ..... 0,0254 - 0,0660 mm (0,0010 - 0,0026") 
Sobre medidas disponíveis .................................................0,050 - 0,254 - 0,508 - 0,762 - 1,016 mm

(0,002 - 0,010 - 0,020 - 0,030-0,040") 


PISTÕES 

Distancia desde a face superior do pistão e a face superior do bloco ...1,397 - 1,829 mm (0,055 - 0,072 ") 
Diâmetro Standard medido sobre a falda a a altura do eixo longitudinal do perno, transversalmente a este ................................................93,4288 - 93,4898 mm (3,678 - 3,6807") 
Sobre medidas disponíveis ..........Standard (roxo e azul) 0,076 - 0,508 - 0,762 mm (0,003 -0,020-0,030" 
Folga entre pistão e cilindro (medido por comparação de diâmetros)....0,055-0,076 mm (0,0022-0,0030" 
Peso do pistão  ....................................................................482 - 488 g 
Conicidade do pistão ............................................................ 0,0508 mm (0,002") 
Material ............................................................................. Alumínio enveixocido 
Perno de pistão 
Diâmetro Standard ............................................. 23,1648 - 23,1724 mm (0,9120 - 0,9123")

Sobre medidas disponíveis .................................. 0,0254 - 0,0508 mm (0,001 - 0,002" ) 
'Longitude do perno ............................................ 76,7842 - 77,0890 mm (3,023 - 3,035 ") 
Folga radial entre o perno e seu alojamento ........... 0,00254 - 0,00762 mm (0,0001 - 0,0003") 
Limite de desgaste .............................................. 0,0203 mm (0,0008") 
Ajuste (interferência) do perno e a base de biela ..... 0,0203 - 0,0406 mm (0,0008 - 0,0016") 
Peso do perno .................................................................. 142 - 144 g 

Anéis de seguimento de pistão 

Espessura dos aneis de compressão (primeiro e segundo) .......1,9558 - 1,9837 mm (0,0770 - 0,0781") 
Folga axial na ranhura (aneis primeiro e segundo) ............... 0,0483 - 0,0940 mm (0,0019 - 0,0037") 
Luz entre PONTAS (aneis primeiro e segundo) ..................... 0,2540-0,6350 mm (0,010-0,025") 
Luz entre PONTAS (láminas do aro de controle de óleo) ........ 0,381 - 1,397 mm (0,015 - 0,055") 
Folga lateral do anel de controle óleo e sua ranhura  Deslizante folgado

Sobre medidas disponíveis ................................................. 0,508 - 0,762 mm (0,020 - 0,030")

BLOCO DE CILINDROS 

Diâmetro interior Standard dos cilindros ... 93,47200 - 93,53296 mm (3,6800 3,6824") 
Distancia entre centros de cilindros 103,6320 mm (4,080") 
Espessura mínimo de parede de cilindros (com cilindros de diâmetro Standard) .......0,54 mm (0,100") 
Ovalização máxima admissível dos cilindros ......................... 0,025 mm (0,001") 
Limite de desgaste, .......................................................... 0,127 mm (0,005") 
Conicidade máxima dos cilindros .........................................0,025 mm (0,001") 
Limite de desgaste ........................................................... 0,254 mm (0,010") 
Diâmetro do orifício para os rolamentos de bancada, medido com as tapas instaladas e os bulones apertados a  torsão especificada .................................... 60,99fl48 - 61,01080 mm (2,4012 -2,4020") 
Diâmetro do orifício para os rolamentos da arvore de manivelas... 49,0982 - 49,1236 mm (1,933 -1,934") 
Ovalização máxima admissível dos orifícios para rolamentos de bancada...... 0,01016 mm (0,0004"). Leitura total do comparador 
Ovalização máxima admissível dos orifícios para rolamentos da arvore de levas (com as tapas dos rolamentos de bancada instaladas e os bulones apertados a  torsão especificada) ...................................0,0127 mm (0,0005"). Leitura tptal do comparador 
Diâmetro dos orifícios do bloco para tapões de câmara de água ..52,3240 - 52,4002 mm (2,060 -2,063") 
Orifício tubo de descarga de óleo para as engrenagens distribuidor arvore de manivelas (fica por detrás do filtro de óleo) ............... 0,64 - 0,89 mm (0,025 - 0,035") 
Desvio máx. admissível do volante medida na face de apoio da caixa de cambio..... 0,1778 mm (0,007") 
Excentricidade máxima admissível do orifício guia do volante . .. 0,0762 mm (0,003") 
Largura da superfície de montagem da tapa de cilindros .. 0,1524 mm (0,006") na totalidade, 0,0762 mm (0,003") por cada 152,4 mm (6,00"). No deve exceder de 0,0127 mm (0,0005´´) por cada 25.4mm (1”) 
Luz entre bloco e botador com a leva em máximo ataque (referencia...4,8 mm

BOMBA DE ÓLEO

Tensão da mola da válvula limitadora comprimido a 27,381 mm (1,078") 4,082 - 4,581 kg (9,0 - 10,1 Ib) 
Folga radial da válvula limitadora no corpo de a bomba ....0,0381 - 0,0737 mm (0,0015 0,0029") 
Folga radial do eixo do corpo da bomba ..........................0,0381 - 0,0737 mm (0,0015 0,0029") 
Folga longitudinal do rotor de comando com a bomba instalada.....0,0279 - 0,1041 mm (0,0011 0,0041") 
Folga radial entre o rotor livre e o corpo ................................... 0,152 - 0,305 mm (0,006 - 0,004 
Altura do rotor .................................................................... 29,8806 - 29,9060 mm (1,1764 1,1774") 

SISTEMA DE IGNIÇÃO 

BOBINA 
Resistência do enrolamento primário a 23 °C .........…1,43 - 1,58 Ohm 
Resistência do enrolamento secundário a 23 °C .... .. 7.650 - 8.700 Ohm 
Resistência intercalada no circuito primário a 23 °C... 1,30-1,40 Ohm 

CAPACITAR 

Capacidade ............................................................ 0,21 - 0,25 »F 
Resistência de aisación a 23 °C ................................. 5 Megaohm 
Resistência máxima em serie a 23 °C ......................... 1 Ohm 

VELAS
Marca ..................................................................... Autolite 
Graduação térmica ................................................... BF-82 
Luz entre eletrodos ................................................... 0,86 - 0,96 mmf 0,034 - 0,038") 
Diâmetro de rosca .................................................... 18 mm 
Torque para aperto ................................................... 2,1 - 2,8 nikg (15 - 20 Lbs/pe) 
Período de troca ........................................................18.000 km 

CABOS DE IGNIÇÃO 
Resistência máxima (cabos sem resistor) a 23 °C .......... 0,2230 Ohm por cada metro

DISTRIBUIDOR 

Número de peça ................................................ BA-D3DZ-12127-A 
Ordem de ignição .............................................. 1-5-3-6-2-4 
Luz de contatos ................................................. 0,46 - 0,56 mm (0,018 - 0,022") 
Avanco inicial da ignição ..................................... 8° a.p.m.s., com o tubo de vácuo desconectado

Tipo de avanço ...................................................Centrífugo e por vácuo de contato em marcha mínima 
(650 - 700 r.p.m.) ..............................................39° ± 3 (valor ótimo: 39°) 
Variação máxima do angulo de contato entre marcha mínima e 250 r.p.m. ............3º 
Tensão do mola de contatos..................................... 481 - 567 g (17 - 20 onças) 
Resistência do supressor de ruídos incorporado na tampa do distribuidor ..... 8.000 a 32.000 Ohm a 23 °C 
queda de tensão máxima dos contatos com o interruptor de ignição conectado e os contatos do distribuidor fechados................................. 250 milivolt 
Limite de transferência de material entre os contatos ................................... 0,66 mm (0,026") 
Distancia desde a parte inferior do corpo ate a parte inferior do engrenagem incluindo folga longitudinal ......................................................................... 63,754-63,881 mm (2,510- 2,515") 
Folga longitudinal do eixo do distribuidor ................ 0,56 - 0,84 mm (0,022 - 0,033") 
Diâmetro do eixo ................................................ 13,067 - 13,081 mm (0,5341 - 0,5350")

| Avanço centrifugo Rpm | Graus de avanço mínimo | Graus de avanço Maximo |
| --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 0 |
| 500 | 0,5 | 1 |
| 600 | 1,5 | 1,5 |
| 800 | 2,75 | 4,75 |
| 1000 | 6 | 8 |
| 1200 | 8,75 | 10,75 |
| 1400 | 9,5 | 11,5 |
| 1600 | 10,5 | 12,5 |
| 1800 | 11,75 | 13,75 |
| 2000 | 12 | 14 |

| Avanço por vácuo mm/hg | Graus de avanço mínimo | Maximo |
| --- | --- | --- |
| 101.6 4” | 0 | 1/4 |
| 127.0 5’ | 0 | 1/2 |
| 152.6 6” | 0 | 1 |
| 203.2 8” | 2 ½ | 5 1/2 |
| 254.0 10” | 6 | 9 |
| 304.8 12” | 9 ½ | 11 3/4 |
| Maximo | 12 | 12 |

Para puesta a ponto no distribuscopio : distribuidor a 275 RPM; ajustar em 0º e 0mm (0”) na escala de vácuo aplicado 

SISTEMA DE COMBUSTIVEL 
Numero de peça .................................BA-D3DZ-9510-A 
Marca................................................ Holley, modelo 2300 
Tipo ................................................. De 2 bocas descendente, c/acelerador manual 
Diâmetro das bocas ............................39.69mm (1 9/16”) 
Diâmetro do difusor ........................... 28.58mm (1 1/8”) 
Nível de combustível .......................... Ajuste final com carburador instalado: 
A ras do orifício lateral de inspeção .............................+o- 1.6mm 
Tamanho do passo calibrado: 
Entre 0 e 1500m de altitude ........................................ Nº. 56 
Entre 1500 e 3000 m de altitude .................................. Nº. 54 
Entre 3000 e 4500 m de altitude .................…................Nº. 52 
Abertura da válvula de potencia .................................Entre 152.4 e 177.8mm (6” e 7”) de Hg 
Abertura inicial do torque de ajuste de marcha mínima ....1,5 volta 
Regime de marcha mínima .......................................... 650-700 r.p.m. 
Vácuo na admissão, em marcha mínima e a nível do mar. 431,8 - 482,6 mm (17-19") de Hg 
Número do corpo de medição . . ................................... 7251 


BOMBA DE COMBUSTIVEL 
Número de peça .................................................... BA-C8DZ-9350-A 
Sistema ................................................................ Cárter 
Acionamento ..........................................................Mecânico 
Pressão estática a 1800 r.p.m....................................0,28 - 0,35 kg/cm5 (4 - 5 lbs/pol2) 
vazão mínima a   600 r.p.m. e 0,141 kg/cm2 (2 lbs/pol2) ....1 litro por minuto 
vazão mínima a 1800 r.p.m. e 0,141 kg/cm2 (2 lbs/pol2).... 1,750 litro por minuto 
Altura máxima da excêntrica de comando ... ......................7,620 mm (0,300")

FILTRO DE COMBUSTIVEL 
Tipo ...................................... Unidade selada trocavel localizado sobre tubo de combustível

trocar cada 12.000 km 
tubulação de combustível de 7,938 mm (0,3125") de diâmetro exterior 


SISTEMA DE RESFRIAMENETO 
Capacidade total .................................................. 8,65 litros 
Tapa de radiador ................................................. Com dos válvulas de controle 
Abertura de a válvula de admissão ......................... 0-13mm (0-0,51") de Hg 
Abertura de a válvula de pressão ........................... 0,84 - 1,05 kg/cm2 (12 - 15 Ib/pulg1) 
Abertura do termostato ........ ............................... Entre 87 e 91 °C 
Temperatura nominal do termostato ...................... 89 °C 
Abertura mínima do termostato a 100 °C  ................9,14 mm 

RADIADOR 
Número de peça................... BA-C9DZ-8005-A 
Tipo ................................... Dos galerias de tubos e aletas 
Capacidade ......................... 3,5 litros 
Pressão de sistema ...............1,055 - 1,200 kg/cm2 (15 - 11 Ib/pulg2) sumergido durante 21 segundos 

BOMBA DE AGUA 
Folga entre o impulsor e a capa.................................... 0,127 - 0,635 mm (0,005 - 0,025") 
Alinhamento da polia de montagem na capa ... 100 mm (3,940") desde a face de antera do cubo da polia Relação de velocidade entre a bomba e o motor ............ 1,17 
Diâmetro nominal da polia .......................................... 123,95 mm (4,880") 

CORREIA DO VENTILADOR 
Flexão da correia no trecho entre o alternador e a bomba ......12,7 mm (1/2") 
Tensão da correia nova .................................................... 45,3 - 54,3 kg (100 - 200 Ib) 
Tensão da correia usada................................................... 40,7 - 49,8 mm (90 - 100 Ib) 
Tamanho da correia ........................................................ 9,52 X 891,54 mm (3/8 X 35,100") 
(se considera usada toda correia com 15 o mais minutos de uso)

VALORES DE TORQUE PARA APERTAR UNIÕES ROSCADAS 
(Roscas lubrificadas) 

Torque de fixação da tampa de rolamento de bancada ........ 8,3 - 9,68 mkg (60 - 70 Lbs/pe) 
Torque de fixação da tampa de cilindros (motor frio)

Apertar em quatro etapas:

1ª.: 6,9 - 7,61 mkg  (50 -55 Lbs/pe) 
2a.: 8,3 - 8,9 mkg   (60 - 65 Lbs/pe) 
3a.: 9,7 - 10,4 mkg (70 - 75 Lbs/pe) 
4a.: 10,4-11,0 mkg (75 - 80 Lbs/pe)

Porcas e barra de fixação de admissão e escape da capa de cilindros  . 2,07 - 2,76 mkg (15 - 20 Lbs/pe) _ 
Torque de fixação do cárter ao bloco ............................................... 0,9 - 1,2 mkg (7 - 9 Ib/píe) 
Torque de fixação do volante ao virabrequim ....................................10,4 - 11,7 mkg (75 - 85 Lbs/pe) 
Torque de fixação do corpo da bomba de óleo ao bloco ..................... 1,7-2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe) 
Torque de fixação da tampa da bomba de óleo ................................. 0,8-1,2 mkg (6 - 9 Lbs/pe) 
Torque de fixação da engrenagem de distribuição da arvore de levas .. 4,8 - 6,3 mkg (35 - 45 Lbs/pe) 
Torque de fixação da paca de empuje do arvore de levas ao bloco .......1,7 - 2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe) 
Torque de fixação do codo de saída de água a tapa de cilindros ...........1,7 - 2,1 mkg (12 - 15 Lbs/pe) 
Tampão do depósito de óleo ........................................................... 2,1 - 2,8 mkg (15 - 20 Lbs/pe) 
Torque autofrenante de ajuste de balancim(torsão mínima para hacerlo girar) ..... 4,4 mkg (31 Lbs/pe) 
Torque de fixação da polia do virabrequim .................................... 11,7 - 13,8 mkg (85 - 100 Lbs/pe) 
Porcas da biela ........................................................................... 3,3-4,0 mkg (24 - 29 Lbs/pe) 
Torque dos suportes do eixo de balancins a tampa de cilindros.......... 4,1 - 4,8 mkg (30 - 35 Lbs/pe) 
Torque de fixação da bomba de água ao bloco ................................ 1,7-2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe) 
Torque de fixação da paca de pressão da embreagem ao volante ...... 2,071 - 2,762 mkg (15 - 20 Lbs/pe) 
Torque de fixação de capa traseira ao volante ................................ 1,657 - 2,071 mkg (12-15 Lbs/pe) 
Torque de fixação do suporte do balancim de embreagem do motor:

diâmetro 5/16" .... 1,657 - 2,071 mkg (12-15 Lbs/pe)

diâmetro 3/8" ...... 3,314 - 4,143 mkg (24-30 Lbs/pe)

Torque de fixação do volante ao motor ....................................... 6,214 - 6,905 mkg (45 - 50 Lbs/pe) 
Bulón do suporte do balancim da embreagem a  carroceria ........... 2,071 - 2,762 mkg (15 - 20 Lbs/pe) 
Torque do suporte antirrolido do motor a  torre de suspensión ....... 2,2-'3,0 mkg (16 - 22 Lbs/pe) 

CAIXA DE VELOCIDADES 

Tipo .............................................. Três velocidades, totalmente sincronizadas, exceto a marcha re 
Marca ............................................ Ford 3.03 
Controle ........................................ Remoto, mecânico;  
Desmultiplicação ..............................

1 : 2.99:1 
2 : 1.75:1 
3 : 1:1 
R: 3.17:1

Tipo ....................................... Quatro velocidades, totalmente sincronizadas, exceto a marcha re 
Marca ..................................... F.A.E. 
Controle .................................. Direto, mecânico;

Desmultiplicação .......................

1: 2.85:1 
2: 2.02:1 
3: 1.35:1 
4: 1:1 
R: 2.85:1

DIFERENCIAL 
Motor 188 .............................................Dana 30 (Transax); 3,54 : 1 
Motor 221 .............................................Dana 30 (Transax); 3,31 : 1 
Motor 221 SP ........................................ Dana 30 (Transax); 3,07 : 1 
Modoo opcional ..................................... Dana 44 (Transax) "Twin Drive" (deslizamiento comtroado); opcional para cada motor com a desmultiplicação correspondente.

SISTEMA ELÉTRICO 
BATERIA 
Tipo .................................................... Autolite; caixa de plástico integral 
Tensão . .............................................. 12V ; 45 Ah 
Borne a massa ………………………….............….Negativo 

ALTERNADOR 
Intensidade .......................................... 38 A a 14.2 V 
Potencia ............................................... 540 W 
Regulador de carga Tensão controlada ......14.1 a 14.7 V 

LUBRICAÇÃO 
Motor 
Marca de óleo multiviscoso MásdeO°C: SAE 20W-40 
Filtro de óleo .....................Peça Motorcraft FL-1 (C 1 AZ-67 31-A) 
Caixa de velocidades (de 3 e 4 marchas) 
EPF ..................................Hipoimóvil 510 EP - SAE 90 
Shell .............………………….. Spirax HD - SAF 90 
Esso ............................... Óleo para engrenagens GP - SAF. 90