| Ficha Técnica * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versão | Sportage Gasolina | Sportage Grand Gasolina |
| Motor: Cilindrada: Pot. Líq. Máx.: Torque Líq. Máx.: Tx. Compressão: Transmissão: Pneus: Rodas: Freios: Direção: Peso: Carga: Suspensão: Comprimento: Largura: Altura: Entre-eixos: Altura do solo: Âng. de ataque: Âng. de saída: | RT-SOH 2.0 litros, gasolina, 4 cilindros em linha, duplo comando no cabeçote de 16 válvulas, injeção eletrônica sequencial. 1998 cm³ 128 cv @ 5 300 rpm 17,5 kgfm @ 4 700 rpm 9,2:1 Manual de 5 marchas ou automático de 4 1ª - 3,717:1 (M) - 2,826:1 (A) 2ª - 1,995:1 (M) - 1,493:1 (A) 3ª - 1,363:1 (M) - 1,000:1 (A) 4ª - 1,000:1 (M) - 0,730:1 (A) 5ª - 0,804:1 (M) - Ré - 3,445:1 (M) - 2,703:1 (A) Final - 4,778:1 (ambos) P 205/75 R15 6JJ x 15 em liga leve opcional Freio a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras. ABS opcional. Setor e rosca sem fim, hidráulica . 1466 kg 500 kg Dianteira: Independente com braços triangulares, molas espirais e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Traseira: Eixo rígido com barras oscilantes, molas espirais, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos de dupla ação. 4105 mm 1735 mm 1655 mm 2650 mm 20,1 cm 36.5 º 36.2 º | RT-SOH 2.0 litros, gasolina, 4 cilindros em linha, duplo comando no cabeçote de 16 válvulas, injeção eletrônica sequencial. 1998 cm³ 128 cv @ 5 300 rpm 17,5 kgfm @ 4 700 rpm 9,2:1 Manual de 5 marchas ou automático de 4 1ª - 3,717:1 (M) - 2,826:1 (A) 2ª - 1,995:1 (M) - 1,493:1 (A) 3ª - 1,363:1 (M) - 1,000:1 (A) 4ª - 1,000:1 (M) - 0,730:1 (A) 5ª - 0,804:1 (M) - Ré - 3,445:1 (M) - 2,703:1 (A) Final - 4,778:1 (ambos) P 205/75 R15 6JJ x 15 em liga leve opcional Freio a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras. ABS opcional. Setor e rosca sem fim, hidráulica . 1570 kg 500 kg Dianteira: Independente com braços triangulares, molas espirais e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Traseira: Eixo rígido com barras oscilantes, molas espirais, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos de dupla ação. 4430 mm 1735 mm 1655 mm 2650 mm 20,1 cm 36.5 º N/D |
| Versão | Sportage Grand Turbo Diesel |  |
| Motor: Cilindrada: Pot. Líq. Máx.: Torque Líq. Máx.: Tx. Compressão: Transmissão: Pneus: Rodas: Freios: Direção: Peso: Carga: Suspensão: Comprimento: Largura: Altura: Entre-eixos: Altura do solo: Âng. de ataque: Âng. de saída: | RT-SOH 2.0 litros turbo diesel, 4 cilindros em linha, comando simples no cabeçote de 8 válvulas, injeção indireta de combustível. 1998 cm³ 87 cv @ 4 000 rpm 20,5 kgfm @ 2 000 rpm 21,0:1 Manual de 5 marchas 1ª - 3,717:1 (M) 2ª - 1,995:1 (M) 3ª - 1,363:1 (M) 4ª - 1,000:1 (M) 5ª - 0,804:1 (M) Ré - 3,445:1 (M) Final - 4,444:1 (ambos) P 205/75 R15 6JJ x 15 em liga leve opcional Freio a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras. ABS opcional. Setor e rosca sem fim, hidráulica . 1605 kg 500 kg Dianteira: Independente com braços triangulares, molas espirais e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Traseira: Eixo rígido com barras oscilantes, molas espirais, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos de dupla ação. 4430 mm 1735 mm 1655 mm 2650 mm 20,1 cm 36.5 º N/D |  |