MATERIAL – 3 latas de resina de vidro,

2 Pinceis,

1 manta de fibra de vidro,

2 blocos de isopor,

1 tubo de cola isopor

1 Estilete  “para cortar o isopor”

1 lata de massa plástica “usada em reparo de lataria de carro”

4 folhas de lixa - 2 grossa preparo e 2 fina para acabamento do snorkel.

1 espátula para passar  massa plástica no isopor fazendo o molde.

Escolha onde vai ser o furo no para lamas do tubo que vem do filtro de ar.

Obs. Não fure perto da porta, pois tem uma segunda lata por dentro do para lamas;

Coloque um plástico, lona ou proteção no carro onde vai fazer o molde, local onde será instalado o snorkel;

Va cortando e moldando o isopor, colando e fazendo o snorkel na sua preferência “o tubo do snorkel deve ter a espessura de um tubo de 50mm”, para o carro respirar com facilidade;

Depois do snorkel de isopor com os moldes das curvas do carro estiver pronto, passe massa plástica por todo o snorkel  de isopor;

Depois de sêco, retire o isopor de dentro da massa plástica, se precisar pode derreter com fogo o isopor em lugares que ele colar na massa plástica;

Com isto você já terá o molde do snorkel.

Onde necessitar, faça reparos com massa plástica, lixa  nos cantos e por dentro do molde;

Passe cera por dentro do molde “para a fibra não colar”;

Coloque por dentro do molde feito de massa plastica as mantas de fibra de vidro e vá espalhando com um pincel  a resina sobre a manta de vidro, espere secar e passe outra mão com camada de manta e resina de vidro;

Deixe a fibra repousar por umas 12 horas para secar bem, retire o molde de massa plastica, se em alguns lugares ela estiver colada, quebre a massa plastica;

Agora estamos entrando na etapa crucial do projeto, com o local onde sera instalado o snokel  protegido com plastico”não tenha dó de proteção, cubra tudo, para-brisa, porta, roda, retrovisor, pois se a resina pegar na pintura, já era”, prepare a resina com menos secador para que ela demore mais a secar, abra a manta de fibra ao longo por onde será instado o snorkel, vá passando com pincel a resina na manta, depois de pronta a cama de manta embebida, coloque o snorkel na posição ideal, vá dobrando  a manta sobre o snorkel fazendo as quinas e passando com o pincel  mais resina “tudo tem de ser rápido para a resina não secar”, não se preocupe se estiver ficando enrugado, pois depois de seco você ira cortar, serrar, lixar as pontas sobressalentes, moldando as quinas e curvas do snorkel;

Depois de seco, já lixado e preparado, coloque o snorkel no local, veja onde esta o furo  do tubo de ar no para lamas, fure a base interna do snorkel adaptando um joelho de 50mm e cole com resina e fragmentos de manta, cuidado para não fazer volume na base, pois ele não irá acentar perfeito no carro;

Dê o acabamento com massa plastica lixa e depois, pintura;

Fixe, o snorkel com silicone;

Faça a ligação do filtro de ar ao snorkel com mangeira dobravel, fazendo as curvas dentro do cofre do motor.

Espero ter sido claro nas explicações, qualquer dúvida entre em contato...