Procedimento para eliminar o código 41

Quando a luz do Check Engine acender apresentando o código 41 e o motor não

perder potência, orientamos que seja feita uma alteração no esquema elétrico

original do veículo, mostrado nas páginas 4-24 e 4-25 do manual de serviço

CWPA0047.

Primeiro passo:

1. Na página 4-25 nota-se que na ECU Japão, o pino 82 do conetor C-97

recebe uma alimentação de 12V ( Fio preto com lista branca ) pós chave

através do pino 3 do conector C-88.

2. Corte o fio do pino 82 do conector C97. Deixe uma ponta de 5cm para

facilitar a nova ligação elétrica.

3. Na página 4-24 Identifique o pino 1 do conector C-53 do relê de controle do

motor ( Fio vermelho). Use um pedaço de fio que tenha a mesma bitola de

cor vermelha e faça uma ponte até o pino 82 do conector C-97 da ECU

Japão.

Conclusão: O pino 82 do conector C-97 passa a receber uma alimentação de

12V direto do relê de controle do motor, durante 6 segundos aproximadamente

após o motor ser desligado.

Obs: O conector C-97 do chicote do veículo na L200 HPE, é encaixado no

módulo auxíliar.

Segundo passo:

1. Corte o fio do pino 22 do chicote da ECU HPE no conector ( Preto ou rosa ) de

22 pinos que é encaixado no Módulo Auxíliar STT.

2. Identifique na página 4-25 o fio ( Preto com lista branca ) que foi cortado e

está conectado ao pino 3 do conector C-88 no J/B ( Caixa de fusíveis ).

3. O fio preto com lista branca do pino 3 do conector C88 de ser soldado ao fio

do pino 22 no conector ( Preto ou rosa ) de 22 pinos.

4. Como o chicote do módulo auxíliar foi cortado para fazer a alteração, sobra um

pedaço de fio no lado do conector de 26 pinos. Este deve ser isolado,pois não

será utilizado.

Obs: O conector de 22 pinos ( Preto ou rosa ) do chicote do módulo auxiliar, é

fixado na ECU ( MN132820 ) no local onde era encaixado o conector C-97.

ATENÇÃO

Sempre que o módulo HPE for removido para funcionar o motor somente

com a ECU ( MN132820 ), a ligação elétrica original deverá ser restabelecida

conforme o esquema elétrico original que está na página 4-24 e 4-25 do

manual de serviço CWPA0047.