COMENTÁRIOS INTERESSANTES PARA OBSERVAR ANTES DE COMPRAR:

Exiliado:

- A polia e o tensor de correia começam a fazer barulho devido à polia ser dupla, esta com o tranco acaba estragando, mas isto não é nada grave, nem muito caro.

- Mistura óleo na água. Tu irás ver isto no reservatório de plástico (enfia o dedo dentro e confere não possui óleo). Também não é nada grave e não te deixa na rua, A Xterra possui um pequeno radiador de óleo embaixo do filtro de óleo e quando ele vasa, passa para a água. É só trocar as vedações, num caso necessário se troca o radiadozinho.

- Atuador da embreagem. Este é o mais bravo, por se encontrar dentro da caixa esta pequena bomba hidráulica de 100 pilas acaba encarecendo a troca devido à necessidade de abaixar a caixa. 
Quando isto é feito e bom dar uma checada no volante do motor (bimassa) e se for necessário trocar ai já se fala de 4000 pra cima.

- Como todo carro diesel no Brasil elas sofrem pela qualidade ruim do diesel então a troca de filtro de diesel é recomendada freqüentemente para manter injetoras em ótimo desempenho.

- Também por termos um diesel ruim acaba enferrujando o tanque de combustível, e isto pode (já me aconteceu) prejudicar o common rail (nas eletrônicas) é injetora.

BADIA:

1) Desmontar as forrações das portas, para ter certeza onde o carro andou a maior parte do tempo e ainda de quebra se não ficou inundado em alguma enchente; 
2) Levar em uma oficina de tua confiança e mandar levantar o carro, examina por baixo, batidas, arranhões, etc.etc. pequeno histórico dos donos anteriores; 
3) Andar no carro o suficiente para perceber ruídos da transmissão e carroçaria; 
4) Leva em uma oficina de confiança e manda medir a compressão do motor; 
5) Leva em uma especializada em bombas e manda dar uma geral, limpeza e regulagem, inclusive nos bicos. 
6) Estado dos pneus e borrachas dos pedais, interior e pintura dizem muito dos antigos proprietários e seus cuidados.

André de Jesus Silva:

1) tanque enferrujado liberando partículas de oxidação para o sistema de injeção; 
2) sujeira ou defeito na bomba de alta em decorrência do item 1;
3) entupimento ou defeito da bomba elétrica também em decorrência do item 1.
A minha apresentou um ruído estranho na bomba elétrica e tive que trocar de providenciar um tratamento químico no tanque.
Segundo informação do meu mecânico( trabalha na Nissan) o problema ocorreu com o proprietário anterior em virtude do pouco uso do carro, o que acarretou a oxidação do tanque e contaminação da linha de combustível. O custo foi alto: cerca de R$ 20.000,00 com a troca do tanque, bomba de alta e demais componentes da injeção, SEM GARANTIA. 
Mande examinar as condições do tanque de combustível e toda linha de alimentação. 
Como o tanque de combustível é de ferro, é comum ocorrer sua oxidação pela condensação do diesel quando não está completamente cheio e o carro parado por algum tempo. 
Hoje existe um tratamento químico que é feito no interior do tanque e o gargalo (bocal de entrada) o que torna desnecessário a troca do tanque quando ele ainda reúne condições de recuperação. 
Mantenha sempre que possível o tanque cheio para não haver espaço para o oxigênio e ocorrer à condensação do combustível. Troque o filtro de combustível em espaços menores do que o recomendado pelo manual. Não deixe o carro parado por muito tempo.

ZYKAO

Trocar o óleo de motor cambio, transferência e diferenciais, lembrar que no diferencial traseiro por ter o LSD deverá utilizar óleo especifico. 
Para o cambio e transferência utiliza-se óleo para caixa automática, verifique no manual que tem todas as indicações. 
Carda não precisa engraxar. 
Aproveitar para verificar também a água do radiador, caso tenha mais de um ano, aproveite para trocá-la, não esqueça do aditivo.

Problemas que possam ocorrer

->Eletro-ventilador(ventoinha)

Ar condicionado: pode ficar fraco em dias de muito calor quando o carro estiver parado.

Solução: colocar uma eletro-ventoinha universal (10" ou 12"). É ligada através de relê acionado pelo compressor. Procurem em lojas que instalam/manutenciam ar-condicionados.

->CÓDIGOS DE ERROS

1360 - Inje Comb Grupo 1 - problemas na instalação e/ou desinstalação de bloqueadores / rastreadores, principalmente de seguradoras (JONEYBEGOOD).

->Embreagem

Mau uso é um dos principais fatores como, por exemplo: NUNCA descanse o pé no pedal ou fique "queimando" ao sair.

Troca do atuador hidráulico: para trocar o atuador da embreagem, tem que desmontar a suspensão dianteira, tirar a caixa de marchas para acessar a peça.

Mecânico da Nissan deu informações interessantes sobre o atuador da embreagem. Ele disse que o problema é com o fluido hidráulico, que é o mesmo do freio, vai absorvendo água e esta água é que estraga o atuador. Trocar tal fluido regularmente, seria a forma de preservar o atuador. Alguns sites falam para trocar anualmente o fluido de freio, oportunidade que seria uma boa hora para trocar o fluido da embreagem.

1ª Marcha dura, O engate da primeira marcha começar a ficar duro até que não encaixava + e tinha que desligar para engatar a primeira e passar as demais no tempo. Perceber que o pedal de embreagem ficou mole e desceu bastante.

- Pode ser o cilindro mestre de embreagem que foi pro saco. Um novo na Nissan (só existe o original) por R$ 260,00. 
- Pode ser: Uma das borrachas (a anterior) estava folgada e portando perdendo pressão. Trocar essa borracha pela outra (posterior).

->Volante do motor

Volante do motor dupla massa usado no MWM Sprint da GM S10/Blazer e Nissan XT/Frontier.

Mecânico da NISSAN falou do volante do motor, é uma peça que tem duas massas de ferro que possuem certa liberdade de giro entre si. Segundo o mecânico esta liberdade deve ser no máximo de quatro dentes, ele mostrou inclusive um volante bom, mostrou o giro das duas peças virando-as com as mãos sem muito esforço. Ele disse que uma ação que ajuda a preservar o mesmo é evitar o máximo possível as tentativas frustradas de ligar o motor, ou seja, virar a chave de ignição e o motor não pegar. Isto pode acontecer se o cabra não deixar a chave ligada tempo suficiente, ou bateria fraca (sim, são coisas óbvias). Segundo o mecânico, como a taxa de compressão do motor é muito elevada, caso não pegue, o motor poderá rodar um quarto de volta ao contrário, o que cria um impacto desnecessário sobre o volante.

Tipos de Volante, volante bimassa e monomassa original MWM. O volante monomassa, mesmo original, é bem mais barato que o bimassa vendido na concessionária: praticamente metade do preço. Mas atenção: com o volante monomassa, o disco não pode ser o rígido.

-> BARULHO NO ESTICADOR, O barulho e confundido com o barulho do motor. O Som é de vibração, algo solto mesmo! Percebido em marcha lenta. Visualmente você pode dar uma olhada no esticador. 
Um novo quase não mexe! Já um com defeito se movimenta muito. 
Risco, se uma peça dessa quebra! Vai tudo para o espaço, Hélice e etc.

->Freios

Recomendação: comprar as pastilhas originais em concessionária

->Diferenciais
Traseiro  "Dana 44 super"

Se atente ao óleo usado no diferencial TRASEIRO. O mesmo deve ser OBRIGATORIAMENTE, específico para diferenciais com auto-blocante (limited slip diferential)

Relação do diferencial é 4.36:1

http://coloradok5.com/axleguide.shtml

ABS

Sobre o ABS, aparentemente é um problema de aterramento, com outros sintomas agregados, tais como luz de ré não acende, mas se engatar tiver com 4x4 acionado, ao engatar à ré a luz do painel indicadora de 4x4 apaga. Um terminal oxidado de um fusível, o fusível da luz de ré, tal oxidação interferia no ABS e na luz de 4x4.

Se o problema persistir da uma observada nos cabos do ABS, que podem ser machucados pela suspensão ou pelo pneu dianteiro na hora de esterçar.

Cabo do sensor traseiro do ABS do lado do motorista estava partido pelo batente da suspensão. Necessário trocar os sensores traseiros e dianteiros.

->Som

“Modelos 6x9” traseiros para encaixar perfeitamente - Pioneer, Sony, Selenium, entre outros.

Selenium multi system tri axial 6" na frente

Manutenção

->Redução de ruídos internos / externos

1. Barulho no painel: Atrás da saída do ar-cond, no meio do painel e dentro dele há um ventilador que pode ter tido sua fixação quebrada em alguma manutenção do sistema de som que por sinal é uma grande "M". Falo da disqueteira de painel. 
2. Forrar o porta-luvas e o porta objetos abaixo do rádio, com um feltro auto-adesivo
3. Nas colunas do cinto, onde as fivelas ficam penduradas, colocar também estes feltros, bem como nas portas traseiras, pois a fivela do cinto pode encostar-se à porta. 
4. Verificar a porca do caput, no caso de estar frouxa, aperte. 
5. Verificar a mangueira do a/c próxima à parede de fogo, possibilidade de estar com suporte fora do lugar.

6. Verificar parafusos dos pára-lamas dianteiros.

7. Verificar pára-choque. Pode estar meio solto e algumas presilhas e parafusos melhoram 50% do barulho. No pára-choque dianteiro há 2 parafusos de cada lado, prendendo na lataria. São meio difíceis de alcançar, mas podem fazer barulho também.

8. Verifique se o estepe está bem preso, pode ser que faça barulho.

PINTURA PAINEL E APOIO DE BRAÇOS (idéias),

Há poucos dias eu removi parte do painel e os apoios de braços das portas dianteiras e retoquei a pintura ficou legal eu mesmo que fiz com menos de R$40,00.

->Remapeamento de chip / Aumento de potência,

1. http://www.hcaldas.com/ (Espírito Santo) 
2. PRADO POWERCHIPS (Cascavel e Curitiba).

3. Kit LDA (Xterra até 2005 – bomba mecânica). Serve apenas em bombas injetoras mecânicas Bosch VE com LDA.

4. Reprogramação com Reiko.

Obs.: Não é recomendada mexida na turbina ou instalação do kit LDA em conjunto.

A melhor forma de melhorar a potência de um motor diesel equipado com injeção eletrônica é atuando diretamente no controle eletrônico da injeção de combustível. E essa reprogramação do software de injeção pode ser feita em um motor com injeção common rail, como é o caso da Xterra ou em um que tenha bomba de diesel com atuação eletrônica, como é o caso de uma Mitsubishi L200 com motor 2.5 de 121cv (GLS) e 141cv (HPE). Um reflash (reprogramação) bem feito pode modelar muito mais parâmetros do que apenas a quantidade de diesel injetada. Mas, mesmo considerando apenas esse primeiro aspecto eu posso dizer que reprogramamos a quantidade de diesel injetada tendo em vista fatores como: massa e temperatura de ar admitido (que se relaciona com a pressão atmosférica no momento da injeção, pressão de turbo e eficiência de intercooler), rotação do motor, carga no motor, ângulo de abertura do acelerador e velocidade do veículo.

Entretanto a coisa vai bem além, tão importante quanto à quantidade de diesel injetada, é o momento em que isso é feito em relação à fase do ciclo em que o motor se encontra. Como muitos aqui sabem o ponto de ignição em um motor diesel, que não usa velas de ignição, está ligado ao momento em que o diesel é aspergido na câmara e isso é muito mais sensível em um motor com injeção common rail. Pois, com pressões de injeção que podem passar de 1600bar, o spray de diesel entra na câmara de combustão muito mais fina e atomizado e não precisa absorver muito calor do ar quente dentro do cilindro para se incendiar, o que praticamente elimina o lag entre injeção e combustão. O diesel inflama no momento em que é injetado, ou seja, é possível controlar de forma bem precisa o ponto de ignição de um motor TDI, escolhendo via software o momento exato do pulso elétrico que comanda os bicos. Além disso, a fase de injeção em um motor common rail é subdividida em injeção principal, pré- e pós-injeção. O que nos abre a possibilidade de manipular seu layout através da redistribuição do volume de diesel em cada uma das subfases e da distância entre uma e outra dentro da linha do tempo que temos para injetar o combustível.

O que eu quis dizer aqui é que um programador de ponta pode melhorar muito a potência de um motor modelando a vazão de diesel, o momento em que é injetada, a pressão de turbo, a sensibilidade do acelerador eletrônico, além de poder remover/reposicionar limites de velocidade e de giro do motor. O que ao final entrega um motor sensivelmente mais forte do que a versão de fábrica, com baixa emissão de fumaça preta no escape (pode variar de acordo com as especificações dos clientes) e que produz um spray de diesel sempre muito próximo do ideal, independente da variação de temperatura e altitude onde o veículo se encontra, da sua velocidade, se ele se encontra em um aclive ou declive e se está carregado ou vazio. Portanto, fazendo com a REIKO ou não, a opção mais eficaz e sensata para trazer potência em um motor diesel eletrônico é através de uma intervenção qualificada no software de controle. E não em alterações mecânicas, que podem melhorar o motor em determinadas situações, mas piorar em outras, além de não aproveitar todo o potencial disponível. Em tempo, temos dois acertos para o MWM Sprint 2.8 Eletrônico, um de 174cv/390Nm e um mais “hot” de 193cv/430Nm, e as duas versões têm o mesmo preço de R$ 1800,00. Só para lembrar, nós sempre mantemos o MWM Sprint abaixo de 200cv para evitar riscos desnecessários.

Maurício Alves - REIKO

11 7041 6162

->Tanque de combustível,

Solução: Para prevenir o problema a sugestão é: retirar o tanque fora e aplicar um produto que a própria Nissan usa nos veículos usados a venda e incorpora o custo no preço.

->DIESEL BATIZADO,

O problema de água no diesel seja MUITO pior para os proprietários com bomba eletrônica com bicos diferentes. Postos com diesel adulterado, com nível de água elevado. Junte isso a um veículo que não circula e assim pode ter problemas. Procurar postos de procedência e manter sempre a manutenção em dia.

->DECANTADOR,

É um filtro que vai fixado na frente da turbina e decanta o vapor de óleo gerado por ela e recoloca no Carter. Se entupir adeus turbina em pouco tempo. Fotografei o pelo tudo para vocês conhecerem e incluí-lo na manutenção de filtros e óleos (BADIA).

->Bomba,

Bomba mecânica: regulagem da bomba em oficina especializada ou a colocação dos bicos da Rashmotorem de SP

Bicos da Rasch não necessitam de ajustes na bomba e a potência estimada fica entre 150-160 cv

->Suspensão traseira,

Moleiro: substituir a mola mestra por uma mais curta e com o ângulo invertido (+reto). 
Conclusão: com essa modificação a suspensão ficou mais macia nos quebra-molas e terrenos acidentados, mas não perdeu a estabilidade na estrada. Barra estabilizadora mantida.

Outras modificações possíveis: Tirar fora a barra estabilizadora traseira e usar amortecedores Bilstein de maior curso com jumelos maiores. Melhora o conforto. Ganha mais curso no offroad.

Reduzir a pressão nos pneus pode ser uma boa alternativa para aumentar o conforto.

->Pneus,

Salto de Guairá

(44)3642-2234 / (45)9114-4520 Brasil

0 xx 595 46242146 Paraguai

GT Radial MUD

BF KM2

BF 31 Allterrain

Pirelli 31 Scorpion ATR

Kumho KL71

->Pára-choques,

Repassar as fixações do pára-choque dianteiro:

Sugestões:

1-Substituir parte dos grampos e parafusos soberbos por um conjunto parafuso + rebite porca. Comprar / trocar os parafusos pelos de inox para não ter problema com oxidação.

2- Trocar todas as presilhas, pinos de plástico e parafusos de rosca soberba por parafusos M8 rosca fina de inox com cabeça arredondada, porcas e contra porca de inox, arruelas grandes de inox e arruela de pressão.

->Guincho,

Smittybuilt XRC8 8000lbs

Warm 9.5XP, 9.500 Lbs

->Suporte para Guincho,

Pode ser encontrado na Todo Terreno (http://www.todoterreno.com.br/prod_nissan.htm)

Embutido ou tipo impulsão.

->Peças e Acessórios,

Palheta traseira: Opção  usar modelo 146 da marca Dyna.

Palheta traseira que serve Quantum a partir de 85, Mercedes classe A e outros.

->Lâmpadas,

Farol são as H4 e as da milha H3

->Correia Poliv,

Goodyear 6PK 1945 9.0345.07.0.1945

->Molduras do pára-lama,

http://www.courtesyparts.com/xterra-...14_67_415.html

->Tapetes, http://www.huskyliners.com/Custom%20Molded%20Floor%20Liners?ct=29&d=2&dt=30#ColorChange

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142565602-tapetes-personalizados-xterra-nissan-se-4x4-diesel-28-x-_JM

->Porta-farol,

http://www.tronador.com.ar/cat_nissan.php

->Válvula de ar antifurto Nissan,

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144554809-valvulas-de-ar-antifurto-hx-clr-nissan-xterra-pathfinder-_JM

->Luz de cortesia / lanternas laterais / iluminação da placa traseira,

EBay: 15-SMD LED Backup Reverse Lights Nissan Titan Xterra

Mercado Livre: Pingo Led (par) Com 5 Luzes Em 360 Graus

Placa com 20 leds: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12742

Placa com 18 leds: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127464206-lmpada-18-leds-smd-torpedo-t10-teto-porta-malas-porta-luvas-_JM

->Usadas,

http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php?pg=interno&tipo=pesquisa_batidos

->Sites Estrangeiros,

Com entrega no Brasil: www.4x4parts.com

Sem entrega no Brasil: www.purenissan.com

->Abastecimento,

Dica para evitar ressecamentos: misturar um litro de óleo SAE 40 a cada 3 tanques

->Óleo motor e Óleo lubrificante,

Usar óleos lubrificantes da Texaco no câmbio e nos diferenciais, que já vem com aditivo essencial para seu funcionamento.

Motor: Ursa TDX / Shell Rimula X ou R3 X / Texaco Ursa Premium TDX

->Suspiros,

->Diferencial dianteiro, caixas de marcha e transferência: suspiros com mangueiras que vão para o cofre do motor, entradas em posição razoavelmente elevadas, sendo que a do diferencial dianteiro está um pouco mais alta do que a das caixas (os respiros das duas caixas se conectam a uma única mangueira que se eleva na parede corta-fogo bem atrás do motor). 

-> Diferencial traseiro: tem uma mangueira no respiro que tem pouco mais de um palmo de comprimento, terminando em um suporte na carroceria. Achei que estava muito baixa esta saída e pedi para o mecânico instalar uma mangueira que agora também morre no cofre do motor. Pode ser um pouco de preciosismo, mas como cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém... E também achei um grande vacilo da Nissan deixar de colocar uma mangueira suficientemente alta somente neste respiro (Marcio Bispo).

Revisões

->Pontos de Atenção:

- O atuador da embreagem é de má qualidade e dura no máximo 100.000 km. Tem de ser trocado e por estar dentro da caixa torna um serviço simples em algo mais complicado e caro, pois é necessário baixar a caixa para a troca. O problema no atuador pode estar associado ao fluido hidráulico usado, que é o mesmo do freio, que vai absorvendo água e esta é que estraga o atuador. Trocar tal fluido regularmente é a forma de preservar o atuador. Mais informações: http://clubnissanarg.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=6198

- Óleo na água: A Xterra tem um trocador de calor perto do filtro de óleo. Ele é de aço inox e o óleo circula por dentro dele e a água na parte externa. Com o tempo ele se fura e deixa passar óleo na água. Será visível (aos poucos) uma contaminação (preto) neste reservatório de água. Mais informações: http://clubnissanarg.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=4312&postdays=0&postorder=asc&start=0

- Esta é um pouco menos comum, mas acontece e sem aviso: a polia da correia tem uma espécie de embreagem que trabalha solta, quando estraga começa a fazer barulho. Visualmente vc pode dar uma olhada no esticador. Um novo quase não mexe. Um com defeito se movimenta muito. Possível causa: a polia louca do alternador. É uma polia especial que roda solta para preservar o tensionador (esticador) compensando o esforço ou tranco do motor. Geralmente a causa do problema de barulho da correia é realmente do desgaste do tensionador da correia, mas esse desgaste decorre por causa da deficiência da polia do alternador que perde a sua função compensadora. Mais informações: http://clubnissanarg.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=7427&highlight=tensor+++correa

->COMO ECONOMIZAR EM REVISÕES,

Pesquisar os itens e trocar óleo do motor, filtro de óleo, ar e combustível, troca do óleo dos diferenciais (lembrando que o traseiro precisa ser com redutor de atrito, este é facilmente encontrado por um preço justo em concessionárias Ford, referência Texaco LS 85W140 média de preço R$ 20,00 ) ou pode ser BR, próprio para turbo-diesel, troca do liquido de arrefecimento. Trocar o óleo do cambio e da reduzida.

Programar a substituição do jogo correia / polia louca do alternador / esticador, pois o mesmo começa a apresentar barulho.

RETENTOR,   Código é 02481 BRAGF – preço R$ 27,00, É o da saída do diferencial do Omega. 65x35x8,

CORREIA DA POLIA, numeração da correia é: 6PK 1945 9.0345.07.0.1945 Goodyear.

REFERÊNCIA AMORTECEDORES,

Rancho RS5000 para frente, e Rancho.

RS9000XL na traseira (EXILIADO).

Procomp ES9000 R$ 250,00
Old Man R$ 315,00(ZYAKO).

COFAP: Turbogas 
Diant: GL12926
Traz: GB47893
MONROE: 
Gás Premium Gold 
Diant: 27258
Traz: 27259

E-MAIL´s IMPORTANTES:

https://www.lojamestre.com.br/lojas/...+nissan+xterra(Guilha)

http://www.riotodoterreno.com.br/(João Bosco).

http://www.nissan.com.br/Nissan/serv...spx?menuID=627 – RECALL ou 0800 111090 – (ZYKAO).

www.tratorgama.com.br(Alfreis).

http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=75888 – DISCUSSÃO SOBRE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (IGORFROTA).

http://www.binhoescapamentos.com.br/...ash_tanque.asp(LCS-NF).

http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42471 – ADITIVO COMBUSTÍVEL (MARCIO BISPO).

http://www.mwm.com.br/default.asp?su...idade=Salvador – COMPRA PEÇAS ORIGINAIS MVM SALVADOR-BA – (ZYKAO).

http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42471 – TECOM10 – (MARCIO BISPO).

http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42471 – PURIFICADOR – (JONEYBEGOOD).

www.bulldogmotors.com.br – (ZYKAO).

http://www.webmotors.com.br/wmpublic...pub?hnid=36388 – RECALL – (RODRYGO).

www.tudopracarro.com.br(SCHYPULA)

www.4x4parts.com : Balanças dianteiras, amortecedores bilstein, body lift etc.

3" com bilstein + barras de torção heavy duty por US$ 925: https://www.4x4parts.com/nissan/xterra-deluxe-suspension-package-with-bilstein-shocks-p-1956.html

3" com bilstein (sem amortecedor e sem barra de torção, mantém as originais) por US$ 465:

https://www.4x4parts.com/nissan/xterra-suspension-lift-p-309.html

Kit do Armazém 4x4:

https://www.lojamestre.com.br/lojas/armazem4x4/produtos.asp?produto=808&categoria=111&inf=29&a1=body+lift&a2=nissan&nome=body+lift+kit+3+pol+-+nissan+xterra

Rhino4x4 de Córdoba, Argentina (http://www.rhino4x4.com.ar/fichavehiculo.php?txtid=16&UID=4acc741ddf8dd)

Shrockworks: www.shrockworks.com

Fabrico: www.fabrico4x4.com.br

http://www.accesorios4x4.com.ar/fich...=4a643cc327d66
http://www.tronador.com.ar/cat_nissan.php

2WD: Ou Two Wheel Drive, significa que o veículo tem tração em apenas duas rodas. Esta configuração equipa a grande maioria dos veículos, quando o sistema de tração é instalado no eixo traseiro ou dianteiro.

4WD: Ou Four Wheel Drive, significa que o veículo tem tração nas quatro rodas. Esta configuração equipa todos os veículos 4x4, utilitários ou SUVs. Em alguns modelos se pode engatar a tração 4x4 a partir da roda livre e alavanca, ou através de comando elétrico no painel. A maioria tem tração permanente na traseira e opcional na dianteira, exceção para o Honda CVR que traciona normalmente na dianteira e aciona o eixo traseiro quando necessita de mais tração.

4X4 HI: Engatar a Tração 4x4 HI (High = Alta), significa colocar acionar a tração nas quatro rodas para trânsito em alta velocidade. Com esta configuração é possível rodar em velocidades normais em estradas de terra e com baixo atrito. Veículos equipados com diferencial central podem trafegar em 4x4HI em qualquer tipo de terreno.

4x4 L: Engatar a Tração 4x4 L (Low = Baixa/Reduzida), significa acionar o sistema de redução da caixa de transferência para condução em baixas velocidades. Esta configuração é necessária para transpor a maioria dos obstáculos encontrados em situações fora de estrada.

6x6, 8x8: Configuração encontrada em caminhões militares e para serviços muito especiais. Os 6x6 tracionam com as seis rodas, e em certos casos podem tracionar somente em 6x4, quando somente as rodas traseiras oferecem tração. Já os veículos 8x8 são utilizados para transporte de artefatos militares como mísseis e cargas extremamente pesadas. Em alguns modelos essa configuração possibilita a direção nos dois eixos dianteiros.

ABS - Anti Blocking System: Sistema de freio anti-bloqueio, que impede o travamento das rodas. Ao se pisar no pedal de freio, o sensor eletrônico aciona o sistema de freio de maneira pulsada, impedindo o travamento das rodas e possibilitando melhores condições de controle da direção. Alguns modernos SUVs já utilizam o ABS para controlar a tração, vê

Active Trac: Sistema de tração 4x4 desenvolvido pela Mitsubishi, e que equipa os modelos Pajero. O equipamento permite o acionamento de 4x2 para 4x4 em velocidades de até 80 Km/h. Possui diferencial central que possibilita o deslocamento em qualquer tipo de terreno, seja liso ou com aderência plena (asfalto). Pode ainda ter o diferencial central bloqueado, para melhor distribuição de torque entre os dois diferenciais.

Altura Máxima: É a máxima altura do solo que o veículo possui. A medida pode ser feita a partir da parte mais baixa do veículo como o diferencial. A média entre os utilitários e SUVs é de 22cm. O Hummer H1, por exemplo, tem mais 40 cm de altura máxima do solo.

Ancoragem: técnica usada para criar um ponto de apoio para colocação de cabos de aço, cordas ou cintas, para dar suporte em operações de resgate. A ancoragem pode ser feita em árvores, rochas ou outros veículos.

Ângulo de Ataque: É o ângulo que determina a aptidão do veículo para abordar um degrau mais proeminente, sem bater componentes da suspensão ou pára-choque. Um bom veículo fora de estrada tem ângulo de ataque de no mínimo 30 graus.

Ângulo de saída: É o ângulo que determina a aptidão do veículo para sair de um obstáculo sem que o chassi ou pára-choque traseiro, encoste no terreno. A instalação de engates de reboque normalmente piora o ângulo de saída. Um bom veículo fora de estrada tem ângulo de saída de no mínimo 30 graus.

Blocante de Diferencial: componente mecânico opcional que pode ser instalado no diferencial traseiro, o que é mais comum, no dianteiro, ou em ambos. A função é anular o efeito do diferencial, possibilitando que a transmissão envie torque igual para as duas rodas, o que facilita a abordagem de obstáculos mais radicais. Deve ser usado somente nessas situações, e sempre desligado quando se voltar a transitar normalmente em piso com atrito.

Caixa de Transferência: Situa-se ao lado da caixa de marchas e possibilita a transmissão de torque para o eixo dianteiro e traseiro além de proporcionar a redução da marchas.

Calço Hidráulico: Acontece quando o motor aspira água pela entrada de ar ou pelo escape. Na tentativa de comprimir a água nos cilindros, danifica peças vitais como bielas, comando de válvula e até mesmo o bloco do motor. Para evitar esse desastre é fundamental a instalação de um snorkel, ou tomada de ar elevada. Pode acontecer com qualquer veículo, 4x2, 4x4, carro de passeio, caminhão, etc.

Cinta: Normalmente de nylon, a cinta é um acessório útil em operações de ancoragem do veículo, pois permite a fixação do cabo de aço em uma árvore sem comprometer o tronco. Muitos desavisados prendem o cabo de aço direto na árvore, o que pode danificá-la ou até mesmo matá-la. A cinta também é muito útil para prender um cabo de aço em um veículo sem pontos de ancoragem.

Command Trac: É outro sistema de tração 4x4 que a Chrysler desenvolveu para sua linha Jeep. Este modelo é o part-time 4WD, que significa que seu proprietário só deve utilizá-lo para tração 4x4, quando estiver trafegando em terrenos difíceis e que ofereçam deslizamento em curvas. A caixa também permite o acionamento para 4x4 em pleno deslocamento.

Control Trac: Tipo de tração integral 4x4 utilizado nos modelos da Ford, como o Explorer. É composto de circuitos eletrônicos que detectam deslizamento nos diferenciais, e equilibra o torque para a melhor situação de tração. É equipado com marchas reduzidas, quando tem seu diferencial central bloqueado. Pode ser utilizado em 4x2.

Diferencial Central: Componente que fica instalado na caixa de transferência e compensa nas curvas, as diferenças de percurso do eixo dianteiro e traseiro. Pode ser bloqueado para travessia de obstáculos em trechos fora de estrada. Equipa todos os utilitários e SUVs com tração integral, como a linha Land Rover e Mitsubishi Pajero respectivamente.

Diferencial: componente mecânico presente em todos os veículos fica instalado no eixo de tração e tem a função de compensar as distâncias percorridas entre as rodas em uma curva. Os veículos 4x4 possuem dois diferenciais, um no eixo traseiro e outro no dianteiro.

Eixo Flutuante: Sistema de eixo que tem um sistema de rolamentos que sustenta o peso do veículo. Caso a ponta de eixo se quebre, o sistema mantém a roda no lugar, e é possível rodar com o veículo utilizando a tração dianteira.

Eixo Semi-Flutuante: Neste caso a ponta de eixo está conectada diretamente na roda. Se a ponta de eixo quebrar, vai soltar a roda que cairá, deixando o veículo paralisado até a troca da ponte de eixo.

EAS - Eletronic Air Suspension: Sistema de suspensão eletrônica a ar, desenvolvido pela Land Rover e que equipa os modelos Range Rovers. Uma central eletrônica controla a pressão de ar proveniente de um compressor e reservatórios, regulando a altura do veículo de acordo com o terreno a ser enfrentado.

ETC - Electronic Traction Control: Este controle de tração foi desenvolvido pela Land Rover para equipar os Range Rovers sendo agora usado também da Discovery. O monitoramento eletrônico detecta se alguma das rodas traseiras começa a patinar, acionando então o freio ABS da roda que patina e enganando o diferencial, que envia torque à outra roda que tem condições de tracionar o veículo. É um recurso semelhante ao Selec Traction da Gurgel só que mais "fashion" e moderno.

ETS - Electronic Traction System: Similar ao modelo da Land Rover, foi desenhado pela Mercedes para equipar os modelos da série M. A diferença é que o ETS equipa as quatro rodas e não somente as traseiras como nos Range Rovers.

Facão: nome popular para erosão ou valeta mais profunda. O facão pode se formar por ação natural ou ser provocado pelo trânsito de veículos, que cavam inicialmente a canaleta com os pneus, deixando o local propício para formação de erosões pelo efeito da chuva. Os pneus conhecidos como "frontiera" são os campeões desse tipo de agressão ao ambiente, e são conhecidos como antiecológicos pelos estragos que causam.

Força (F) - Unidade Newtons (N): É a multiplicação de massa (peso...) por aceleração. No motor temos Força no pistão devido a aceleração gerada na expansão da combustão da mistura ar + combustível.

Full-time 4WD - Tração 4x4 integral: Recurso disponível em veículos equipados com diferencial central, que permite a utilização da tração 4x4 até em rodovias. Modelos como o Mitsubishi Pajero e os Jeeps Cherokee possuem este recurso e podem ainda rodar em 4x2, já os Land Rovers e o Niva, por exemplo, transitam com tração nas quatro rodas permanentemente.

Freio-motor: recurso que usa o motor e marchas reduzidas para frear o deslocamento do veículo. Usado em descidas íngremes nos deslocamentos por trilhas e no dia a dia nas rodovias em descidas de serras, (você já leu em placas de trânsito: "Use freio-motor").

Guincho: Equipamento fundamental para incursões radicais. As versões disponíveis no mercado são três: mecânico, hidráulico e elétrico. Este último é o mais popular, já que pode ser instalado na dianteira ou traseira de qualquer veículo, e depende da bateria para funcionar.

Hi-Lit: Macaco ideal para uso em trilhas. Pode levantar um veículo até 1,6 metros, facilitando operações de resgate e manutenção, além de poder ser usado como guincho.

Inclinação Lateral: É a aptidão do veículo para abordar um trecho inclinado sem tombar. Na verdade os utilitários e SUVs 4x4 não são os mais capacitados para essa manobra, pois são mais altos que os carros de passeio. Esta característica varia muito entre os modelos de 4x4 e é sempre recomendável que o condutor conheça este limite.

Insta Trac: é o nome do sistema usado pela Chevrolet em alguns modelos fabricados nos Estados Unidos. Equipa pick-ups como as Blazers, e é um sistema Part Time 4x4, o que significa que não deve ser utilizado em asfalto ou outro piso de aderência plena. Permite a mudança de 4x2 para 4x4 em pleno movimento, e conta com marchas reduzidas.

Part-Time 4WD: A caixa de câmbio não possui diferencial central, e para estes veículos a tração 4x4 deve ser usada somente em situações fora de estrada, evitando o asfalto e estradas de terra muito boas, em altas velocidades. Alguns veículos com este sistema são os Toyota Bandeirante, Nissan Pathfinder, Jeep CJ, JPX, Suzuki Samurai, pick-up Frontier Nissan, pick-up L-200 Mitsubishi, Troller.

Patesca: Componente indispensável para quem vai a uma trilha. É uma roldana ou polia que usada em conjunto com o guincho ou mesmo entre dois veículos, permite que a força empregada no resgate seja duplicada. Também é muito útil para redirecionar o cabo de aço em resgates mais complicados no meio da trilha.

Peito de Aço: Acessório que protege em trilhas radicais, as partes dianteiras como barramento de direção e diferencial. Pneus All Terrain ou AT: Projetados para enfrentar terrenos diversos, como asfalto, terra, areia, neve e lama, com razoável desempenho em cada um deles. Normalmente os utilitários e SUVs saem de fábrica com pneus AT.

Pneus Mud Terrain ou MT: Projetados para terrenos lamacentos, com grande distância entre os gomos de borracha. Não são os mais adequados para trânsito em rodovias e altas velocidades, já que a área de contato com o pavimento é menor.

Pneus Mud Terrain + Snow ou MS: Projetados para uso rodoviário com aptidão para terrenos lamacentos de média dificuldade e trechos com neve.

Positraction: Ou Tração Positiva, é um diferencial que desvia, ou bloqueia, parte do torque da roda que está girando em falso para a outra que tenha alguma tração. Normalmente o índice de bloqueio é de 70%. Algumas pick-ups da Chevrolet como as D-20 e as primeiras S10, vinham equipadas com este sistema. Já a Ford equipa toda a sua linha de pick-ups 4x2 como a F-250 e as Ranger. A Toyota Hilux e o JPX Montez também contam com este recurso.

Potência (P) - Unidade Watt (W): É a Força dividida por tempo. Do trabalho dividido pelo tempo temos a Potência. Potência mede a velocidade de realizar trabalho. Assim a potência vai definir a rapidez que se vence um obstáculo ou se atinge uma determinada velocidade.

Prancha de desatolagem: Acessório útil para montagem de pontes e criação de terreno firme para passagem dos pneus em atoleiros e areões. Normalmente feito de aço ou alumínio.

Profundidade Máxima de Travessia: É a aptidão do veículo em atravessar um trecho alagado, sem que suas partes vitais sofram qualquer infiltração de água ou lama. Nestes casos o mais importante é manter a entrada de ar do motor, livre de qualquer contato com a água ou lama, pois se o motor aspirar água pode sofrer o calço hidráulico e deixar você a pé.

Quadra Trac: Equipa a linha Cherokee e é um sistema de tração integral 4x4. Seu sistema de acoplamento viscoso controla o torque para cada um dos diferenciais, e permite o tráfego em marchas reduzidas.

Rampa Máxima: É a rampa mais inclinada que um 4x4 pode subir sem que o motor engasgue ou sem que tombe de volta para trás. A inclinação varia entre os modelos podendo ir de 30 a 45 graus.

Real Time: Nome do sistema de tração 4x4 da Honda, que equipa os modelos CR-V. O equipamento detecta automaticamente a necessidade de tração total e engata a tração traseira para auxiliar o eixo dianteiro a movimentar o veículo.

Roda Livre: É o componente que libera as rodas dianteiras do contato com a transmissão. Com isso se ganha na economia de combustível e menos desgaste das partes dianteiras, que não são utilizadas em tráfego normal em ruas e estradas com boas condições de trânsito. Existem modelos manuais e automáticos.

Select Traction: Sistema simples de bloqueio, utilizado nos utilitários 4x2 da Gurgel. Baseia-se na utilização dos freios de estacionamento traseiros, que são normalmente acionados por um cabo de aço. O sistema é composto de três alavancas, a principal que freia as duas rodas simultaneamente, e mais duas pequenas, que freiam uma roda de cada vez. Se uma roda fica girando no ar, ou patinando, o condutor puxa o freio desta roda, fazendo ás vezes de um blocante, e o diferencial envia todo o torque para a roda que está em condições de tração.

Shifting On The Fly: Recurso que equipa grande parte dos SUV atuais, possibilita que se engate a tração 4x4 em velocidades que chegam em alguns modelos, a 130 Km/h. Não confundir com o engate da reduzida (low range), que deve se feita sempre com o veículo parado.

Snorkel: Ou tomada de ar elevada, consiste de um tubo que estende a tomada de ar do filtro do motor em posição a mais elevada possível, protegendo-o da entrada de água em travessias mais radicais de rios e áreas alagadas. Para os motores a gasolina ou álcool é necessário ainda um bom isolamento da parte elétrica da ignição, coisa que o diesel dispensa.

Suspensão Independente: Sistema que possibilita que cada roda tenha seu curso de suspensão independente da outra roda. É a configuração para trânsito em estradas e rodovias em altas velocidades, mas nem sempre é a ideal para o fora de estrada puro já que a altura máxima do solo não é constante.

SUV: Denominação para Veículo Utilitário Esportivo, ou em inglês "Sport Utility Vehicle”.

Tomada de Força: Localiza-se na caixa de transferência de alguns utilitários. É usada para se instalar equipamentos mecânicos diversos como geradores de energia, bombas hidráulicas e o guincho mecânico. Nos Jeeps, Land Rovers e Unimogs antigos a tomada de força era muito usada para se instalar bombas d'água, perfuratrizes, escavadeiras, semeadeiras e outros implementos para uso agrícola ou de serviços em obras.

Trabalho (W) - Unidade Joule (J): É a Força multiplicada por distância. Do torque na roda dividido pelo raio do pneu temos a Força no pneu. Esta força multiplicada pelo distancia percorrida resulta o trabalho.

Torque (T) - Unidade Newton metro (N.M): É a Força multiplicada pelo raio de giro. É similar a Força; só que a Força é linear e o Torque é circular (rotação). No motor a Força do pistão é transformada em torque pelo conjunto Biela e Virabrequim (ou eixo de manivela). Assim do Virabrequim até a Roda temos Torque. Então é o torque que vai definir a capacidade de vencer um obstáculo ou atingir uma determinada velocidade.

Trac-Lock: Tipo de diferencial que distribui automaticamente o torque entre as rodas traseiras, de modo a garantir a melhor condição de aderência em superfícies de baixo atrito, como lama, areia, etc. Sistema utilizado pela Troller e pela Chrysler nos veículos Jeep.

Transposição Central: É a aptidão do veículo de transpor um obstáculo, como uma lombada sem que as partes inferiores se choquem com ele. Um veículo com distância entre - eixos pequenos, como um Samurai ou um Niva têm mais facilidade para enfrentar esse tipo de obstáculo. (mram29).

->Body Lift

Original só cabe pneus 31"
Com BL de 2" consegue colocar 32". Também pode usar o 33" mas será necessário regular um pouco a barra de torção e cortar um pouco do para-barro dianteiro.
Sugestão: BL de 2", regulagem da barra e jumelos 3" maiores (elevando 1,5" a traseira) e pneus 33". Esse é o melhor custo x benefício que pode ter na XTerra. Não será necessário trocar os amortecedores, mas será necessário retirar a estabilizadora traseira. Se trocar os amortecedores traseiros (Bilstein) irá ganhar mais curso.

Instalação BL: http://www.higherground4x4.com/xterra_body_lift_install.htm