- Limitador de Bloqueio do Diferencial

Um dos mais desafiadores projetos é a criação de uma adaptação para fazer um limitador do diferencial traseiro !!!

Antes de tudo vale esclarecer o funcionamento de um diferencial.

O diferencial é o componente mecânico que distribui o torque vindo da caixa de transferência pelos dois semi-eixos de transmissão (um ligado a cada roda). Contudo, o seu funcionamento só é perfeito se houver aderência nas duas rodas. Se uma das rodas patinar, o diferencial interpreta esse patinar como se a roda estivesse percorrendo uma distância ainda maior e logo fornece a essa roda ainda mais torque. O resultado final é que quando uma das rodas perde aderência, o diferencial funcionará ao contrário do desejado, levando a que essa roda patine ainda mais. O Limitador de Bloqueio do Diferencial é um componente mecânico incorporado ao diferencial que diminui a possibilidade de uma das rodas começar a patinar. Ou seja, se uma das rodas começar a patinar, o Limitador contraria o funcionamento normal de um diferencial, levando a que parte do torque disponível seja retirado dessa roda e fornecido à roda com boa tração.

Existe no mercado várias opções de bloqueadores de diferencial (mecânicos, pneumáticos, etc.) porém, além do alto custo, nenhum foi projetado para o Niva.

A opção então seria a de projetar um dispositivo mecânico para permitir aplicar torque de forma igual para as duas rodas funcionando como um limitador do diferencial quando necessário.

Pesquisando na internet, descobri que existe no mercado internacional um "kit" de limitador de deslocamento do diferencial que é eficiente, simples e de fácil confecção.

Este dispositivo é composto de dois blocos de aço endurecido separados por quatro  molas de alta pressão. Os blocos são pressionados contra as duas planetárias que as impedem de girar em velocidades diferentes e tenta manter o torque dividido igualmente para cada roda, isso até que o torque diferencial seja mais forte que a fricção estática gerado pela pressão entre as superfícies dos blocos e as engrenagens planetárias. Neste momento, o deslizamento e a operação do diferencial será quase normal. Em outras palavras  o diferencial destravará quando carro estiver virando em raio muito curto e a tração for boa.

Então, se uma roda for levantada fora o chão, a outra roda receberá parte do torque total aplicado ao diferencial para assim manter a mobilidade de veículo. Porque neste momento o limitador restringira a ação do diferencial. Em veículos de tração 4x4, normalmente só é considerada a instalação para os eixos traseiros. A instalação de um limitador no eixo dianteiro pode causar dificuldade para guiar o carro.

Em uma situação de falta de tração em uma das rodas, ela não ficará rodando "solta" pois com a  pressão os blocos contra as planetárias impede que elas girem em velocidades diferentes e com isto transmite algum torque para o roda que ainda tem contato com o solo.

Escolhido o sistema mais adequado para fazer a adaptação, passei então para o desenho da peça que deverá ter medidas exatas para a sua instalação no diferencial original do Niva.

Em primeiro lugar foi necessário encontrar as molas mais adequadas para a adaptação. A opção mais fácil e barata foi a utilização de molas de disco de embreagem do motor VW AP, por ter tamanho e pressão suficientes para a adaptação.

Utilizando chapas de aço endurecido de 1/2 pol. para a confecção dos blocos que tiveram que passar por um serviço de retífica juntamente com a face externa das engrenagens planetárias para remover pequenas ranhuras existentes e com isto propiciar o perfeito encaixe das superfícies que ficarão em atrito.