S8500(12/24V)

ESPECIFICAÇÃO GERAL DO GUINCHO 12V/24V. Força em Linha reta; 8500lbs (3856 kg) um cabo. Motor; 5,5 HP (12 V) sistema imã permanente. Controle; Remoto Manual com 3,7m comprimento. Sistema de embreagem; Planetário de 3 estágios. Relação de redução; (218:1). Embreagem; Sistema engrenagem livre deslizante. Sistema de freio (atuação); Automático, dentro do tambor. Dimensões do Tambor; Diâmetro 63,5mm X 224 mm comprimento. Cabo de tração; Em aço de 5/16 (8,1mm) X 28 metros comprimento. Guia do cabo; 04 roletes deslizantes com rolamento. Controle remoto sem fio; Não incluído. Bateria; Recomendado 65A mínimo. Cabo de bateria p/ligação; 2 de 183 mm. Acabamento; Pintura eletrostática preta. Medidas do guincho; 537 mm X 160 mm X 218 mm. Medidas furação fixação; 254 mm X 114,3mm. Medidas da embalagem; 570 mm X 190 mm X 350 mm (um guincho por caixa). Peso; liquido de 36,5 kilos, bruto de 38,5 kg. VELOCIDADE, AMPERES E FORÇA DE ARRASTO 12V. FORÇA; Lbs; sem; 2000; 4000; 6000; 8000; 8500. Kg; carga; 907; 1814; 2721; 3628; 3856. VELOCIDADE; ft/min; 28.2; 15.4; 11.5; 9.2; 7.7; 7.2. m/min; 8.6; 4.7; 3.5; 2.8; 2.35; 2.2. MOTOR CONSUMO; amp; 70; 160; 240; 310; 390; 415. CAPACIDADE CARGA DO CABO POR VOLTA. VOLTAS DE CABO; 1; 2; 3; 4. lbs; 8500; 6900; 5845; 5100. FAIXA FORÇA POR VOLTA; kg; 3856; 3130; 2650; 2310. ft; 16; 42; 72; 94. CAPACIDADE CARGA CABO; m; 5; 12; 21; 28.