All,
Aí vai a nova versão da lista de adaptações... 
desta vez procurei organizar por categorias pois a lista já está meio grande ...


VITARAS COM MOTOR G16A OU G16B (1.6 COM 8 OU 16 VÁLVULAS) 
Estas peças servem em qualquer um dos modelos de qualquer ano...... 

MOTOR:
- Coxim do motor : Opala. PnP: R$ 25,00 Comprar somente de fabricantes de 1° linha como AXIOS. Similares não aguentam e quebram logo.
- Coxim do motor: F1000/F2000/F4000, motor MWM Código Original: BEOC6038B (coxim quadrado) Para instalar, vc tem que aumentar a furação no suporte do motor e no suporte do chassis (de 8 pra 10mm) e comprar arruelas e porcas para o diâmetro do coxim da F1000. Moleza! 
- Válvula Termostática: D10 motor perkins 6cil. PnP: R$30,00 (abre na mesma temperatura da original, 82°) 
- Válvula Termostática: Serve a da Besta / Bongo (KIA) (abre na mesma temperatura da original, 82°)---> R$ 65,00 
- Válvula Termostática: Serve a do Monza (Tem um modelo que abre na mesma temperatura da original, 82° e outro com temperatura maior, se naum me falha a memória dos motores a álcool....) 
- Correia do alternador: original by paralelo ---> 25,00 
- Correia da dir hidraulica: original by paralelo ---> 30,00 
- Correia Dentada by Suzucar --> 70,00
- Válvula de PVC da tampa de tuchos --> 50,00 
- Kit TENSOR SKF original (correia dentada + esticador) = R$250,00 
- Rolamento Tensor Correia dentada: Do uno com motor antigo, não fire ---> R$35,00 
- Peça de ferro para adaptar rolamento do uno: by torneiro da esquina ---> R$20,00 
- Válvula EGR eletrônica SIDEKIKs importação Oficial usada by SUZUCAR ---> R$ 100,00 
- Válvula EGR eletrônica SIDEKIKs importação Oficial usada bY SUZUCAR ---> R$ 300,00
- Conjunto de Pistões com anéis medida Standard p/ vitaras 1.6 16V by Suzucar---> R$ 480,00
- Conjunto de Pistões com anéis medida 0,50 vitaras 1.6 16V ---> R$ 530,00
- Jogo de Juntas completo by Suzucar ---> R$ 250,00
- Bomba de combustível: Corsa EFI (bosh 103) + pré filtro corsa --->R$ 160,00 
- Conjunto escapamento completo, só aproveitou coletor: Sob medida --->R$390,00
- Filtro de combustível: FRAN p/ vitaras ---> 90,00
- Virabrequin usado com medida Stand para ser cortado em 0,25 by Suzucar ---> R$ 500,00
- Bronzes de Bielas 0,25 by Suzucar --> R$ 60,00
- Bronzes de Chumaceira (mancais) 0,25by suzucar ---> R$ 70,00
- Retentor do Volante: Sabó 02292 BAF feito de fluorelastomero
- Regulador de pressão da injeção eletrônica: Serve o da Sephia (kia 3,0 bar)
- Camisa para encamisar o motor para voltar a medida Standard, utilizar a camiza do FORD KA motor endura 1.3 --> 100,00 o jogo. 
- M.O mecânico para fazer o motor --> R$ 450,00
- Gastos com retífica para cortar virabrequim, alinhar mancais, encamisar bloco e alinhar faces --> R$ 280,00

SUSPENSÃO:
- Amortecedores Traseiros: Monroe Adventure (original) = R$390,00 
- Amortecedores Traseiros: Traseiro dos Opalas mais novos, Grás Premium Gold---> R$ 290,00 (usar com suspensão original ou até 1" nas molas)
- Amortecedores Traseiros: Convencionais da traseira do Opala----> R$ 180,00 o par ... (usar com suspensão original ou até 1" nas molas) 
- Amortecedores Traseiros: Traseiros do Chevette ----> R$ 50,00 o par (usar somente com suspensão original)
- Amortecedores Traseiros: Traseiro do Kadett, Grás Premium Gold---> R$ 180,00 (usar com suspensão levantada em 2" pelo menos nas molas)
- Amortecedores Traseiros: Traseiro do ômega, Grás Premium Gold ---> R$ 250,00 (usar com suspensão levantada em 2" pelo menos nas molas)
OBS: Evitar utilizar amortecedore convencionais a óleo em viaturas levantadas para não perder a estabilidade. Em todos os casos a fixação é Plug And Play.... 
- Molas traseiras: a traseira do Chevete mais novo (aumenta 1,5”)---> R$50,00 jogo 
- Molas dianteira: a do Santana 2000 (corta-se a última volta) levanta 1” 
- Calços molas: escort ---> 3,00 cada 
- Pivô curto suspensão dianteira: original by paralelo ---> 100,00 
- Pivô Longo suspensão dianteira: original by paralelo ---> 120,00 
- Barra fixa dos pivôs: recondicionada.... by TDR ---> 80,00 
- Recondicionar Homocinética - R$ 180,00 


FREIOS:
- Burrinho de freio traseiro: original by paralelo ---> R$ 100,00
- Lonas de freio com Sapata novas by SUZUCAR ---> R$ 150,00
- Pastilhas de freio AKEBONO 1372 (sides e vitaras 5p) by suzucar ---> R$ 50,00
- Disco de freio Ventilado (dianteiro) novos by Suzucar ---> R$ 100,00 cada 
- Reparo das pinças de freio dianteiras ---> R$ 50,00 cada 



ACABAMENTOS:
- Maçaneta interna das portas dianteira e traseira: original by GM ---> 134,00 cada 
- Maçaneta da portas traseira (mala): paralelo ---> 250,00 
- Botão de Redirecionamento do Ar do Painel: original by GM ---> 11,08 a 35,00 dependendo do ano / modelo. 
- Botão de Redirecionamento do Ar do Painel: Servem os da Fiorino / Uno 94/95 para os modelos até 1995. De 1996 em diante só serve em alguns modelos.... depende do Painel / tipo do Ar condicionado ---> R$ 1,30. 
- Corvim para refazer o forro das 04 portas: by loja da esquina : 39,00 
- M.O. capoteiro p/ refazer forros e lavar bancos: 150,00 


POWER TRAIN
- Bucha alavanca de Mudança superior: original by GM ref.96067099 --->18,09 
- Bucha alavanca do trambulador: original by GM ref. 93311431--->19,93 
- Assento de borracha alavanca de Mudança: original by GM ref.96058384--->24,26 
- Concerto do diferencial dianteiro com substituição de todas as partes internas. Só aproveitando a carcaça --> R$ 600,00
- Conjunto de rodas livres usadas ---> de R$ 300,00 a R$ 500,00
- Coifa intermediária da alavanca de marchas: original by GM ---> 118,97 
- Coifa Intermediaria da Alavanca de mudanças: Serve uma vendida nas lojas de Peças da Agrale.... 
- Óleo Diferenciais, cx de marchas e Tcase: 80w90 GL5 TUTELLA ---> R$ 8,00 por litro 
- Óleo direção Hidraulica: ATF TUTELLA --->R$ 15,00 litro 
- Focinho do Diferencial Dianteiro: Servem os do Samurai ou do Jymny, ambos de aço ---> Uns 270,00 Peça mais adaptação de suporte.... 
- Retentor da ponta do eixo do diferencial Traseiro (aquele que fica nos fundos do tambor de freio no cubo da roda): Pode-se usar este, PNP -->NÚMERO SABÓ: 01140 ---> R$ 30,00 


ELÉTRICA, INTERRUPTORES, CHAVES E SENSORES
- Conjunto de alavancas de Setas e limpador: Serve a da SW4 da Toyota ou de qualquer outro vitara ..... custo ---> R$150,00 by Sucata num de SW4 ... dependendo do modelo é plug and play ou tem de adaptar o conector (tirar o original e soldar os fios no outro....)
- Interruptor da Alavanca 4x4: Adapta-se o de Caminhões VW. Basta tornear 2mm acima da parte superior da rosca para ele descer mais um pouquinho para dentro da caixa ---> R$25,00 
- Interruptor do Ré: Mesma Adaptação do Interruptor 4x4. 
- Motor de Partida: Parece que o do Ford KA da certo.... (é preciso Conferir).....
- Sensor de Temperatura do Painel: Pode-se utilizar o dos Chevettes (Plug and Play) --> R$ 15,00
- Sonda Lambda---> Pode ser adaptada qualquer sonda, sendo mais fácil a adaptação (ligaão elétrica) quando o n° de fios é o mesmo. A MTE THOMPSON fabrica modelos genéricos que servem na linha suzuki e já vem com o esquema de ligação indicado na caixa para todas as marcas. 

REFERÊNCIAS DE SENSORES DA MTE THOMPSON: 
- Sensor de temperatura para injeção ("Plug Eletrônico), Ref: 4027 (quase todos os Suzukis) ou 4065 (Swift e Sidekick 89/90) 
- Sensor de temperatura para o painel ("Sensor Temperatura") Ref: 3119 (Vitara, Side 94 em diante), Ref: 3123 (Side até 93, Samurai 88/90), Ref: 3052 (Samurai 1.3) 
OBS: Qualquer um destes sai por mais de 100 moedas... são feitos especialmente para os vitaras....

DIVERSOS
- Cabo de velocímetro: o da Topic ---> R$42,00 
- Cabo da Embreagem: o da Towner com pequena Adaptação --> R$ 80,00 
- Cabo do Acelerador: Serve o da FIAT 06/04 - Palio (-16V) 96 ED Marca: IKS 3112 (n° orig.: 46.433.899) --> R$ 26,00
- Retrovisores externos: Pode-se adaptar os do Gol Bola com comando interno, ou os da D20.
- Retrovisor interno: Pode ser adaptado o do Gol Bola, cortando-se o encaixe na parte infeiror da fixação e furando-se o ponto de fixação para prender no local do original.
- Parafusos de roda (prisioneiros) Quem precisar um prisioneiro mais longo (10mm) pode usar os da D20 é a mesma rosca do chevette ou besta e provavelmente da linha GM.

REFRIGERAÇÃO:
- Radiador de chevette (pode ser adaptado, comprar somente original valeo) --> R$ 120,00
- Eletroventilador de Fiorino (bosh 046) novo---> R$ 270,00 (substitui junto com o suporte abaixo a polia viscoisa, melhorando a refrigeração)
- Suporte de eletroventilador de Fiorino usado --> R$ 20,00 (verificar se o suporte está com as buchas de fixação do eletro)
- Conector do eletro 046 bosh --> R$ 15,00
- Cebolão de temperatura 82° --> R$ 15,00
- Suporte tipo tubo para cebolão --> R$ 15,00
- Polia Viscosa usada by suzucar --> R$ 250,00
- Tampa do radiador 0,9 bar --> R$ 12,00
- Substituição da colméia do radiador original --> R$ 250,00
- Troca da tampa supeior ou infeiror da colmeia do radiador original --> 100,00 cada
- Varetar radiador --> R$ 50 a 80,00 

AR CONDICIONADO
- Serpentina do ar condicionado: Serve a da Besta 
- Sensor de temperatura do ar condicionado original by Suzucar: ---> R$ 30,00


VITARAS COM MOTOR G16A (1.6 COM 8 VÁLVULAS) Estas peças servem somente nestes modelos de qualquer ano .... 

- Cabos de vela: Chevete. Marca Bosch. Pnp---> R$30,00

-Velas: NGK bpr6k
- Filtro de ar: Serve o do Pálio com pequena adaptação (faça bem feito para naum entrar sujeira no motor) ---> R$16,00 
- Bico injetor de Gasolina do Fiat Tipo 1.6 
- Carburador: Adaptável o Brosol 2E
- Patilhas de freio: Sistema Bendix PD 10 que equipou os modelos Ford Corcel, Del Rey... Fiat Fiorino, Oggy, etc... até 1986...