Descarregue o ATF soltando o bujão de dreno.

Para remoção do ATF desde o cárter, solte o bujão de dreno ou abra o Carter do cambio.

A simples substituição do fluido contido no cárter não garante a troca total do fluido da transmissão, mas é suficientemente efetivo para assegurar uma operação normal da transmissão automática.

O ATF remanescente no conversor de torque não poderá ser substituído somente soltando-se o bujão do cárter. Quando o motor funciona após descarregar o ATF presente no cárter, o ATF do conversor não retorna ao cárter. Quando não houver ATF no cárter, a bomba somente sugará ar e não aplicará pressão ao ATF do conversor. Abastecendo o cárter com fluido ATF novo, a bomba conseguirá empurrar o fluido velho gerando pressão nesta ocasião, e só então ele voltará para o cárter.

Note que o ATF que estava no conversor de torque não poderá ser removido somente retirando-se o fluido velho do cárter.

Substituição através da mangueira de retorno no radiador:

Em muitas transmissões automáticas modernas é utilizado o método de arrefecimento através da água do radiador. O ATF que retorna do conversor de torque vai diretamente ao radiador através da tubulação própria. A conexão desta mangueira poderá ser utilizada para esvaziar o ATF velho do sistema pelo novo. Remova o tubo de retorno do ATF que sai do radiador e entra na transmissão, e conecte um dispositivo trocador de fluido nela. Posicione uma bacia limpa de alumínio debaixo do veículo e ligue o motor. O ATF velho irá ser recolhido pelo reservatório. Utilizando o trocador de fluido, alimente com ATF novo seu reservatório de acordo com o volume que foi descarregado. Quando um certo volume de ATF for descarregado, pare o motor. Monte então a mangueira de volta, desconectando o trocador de fluido, tomando cuidado para não deixar nada vazando, e complete o nível do ATF na transmissão.

IMPORTANTE SEMPRE MEDIR O OLEO RETIRADO PARA SABER A QUANTIA ( ver se bate com o manual)

1° Tire o bujão da caixa ( vai sair + ou – 1.5 litros)

2° Retire a mangueira do radiador de óleo ( a que retorna o óleo para a caixa)

3° Coloque a alavanca no N ( neutro) 

4° De partida (N) retire mais uns 2 litros e DESLIGUE

5° COLOQUE o bujão da caixa e coloque óleo uns 2 litros novo

6° De partida (N) retire mais uns 2 litros e DESLIGUE

7° Coloque novamente uns 2 litros de óleo novo

8° Repete o item 6° e 7° até começar sair óleo limpo

9° Após sair óleo limpo recoloque a mangueira 

10° complete o óleo no nível e boa viagem!