APLICATIVO SUZUKI

EPI

Sidekick 1.6L G16A de 1991 a 1995

Localização dos Componentes

| 1- Válvula de ar adicional | 2 - Interruptor do pedal de Freio junto ao Pedal |
| --- | --- |
| 3 - Interruptor da Posição da Borboleta fechada. | 4- Interruptor do pedal de Embreagem. |
| 5 - Sensor da posição da árvore de manivelas | 6 - Conector ALDL |
| 7 - Distribuidor | 8 - UC embaixo do painel lado esquerdo |
| 9 - Relê Principal embaixo painel lado esquerdo | 10 - Sensor da Temperatura da Água |
| 11 - Válvula de Canister | 12 - Solenóide da EGR |
| 13 - Sensor de Temperatura da EGR | 14 - Filtro de Combustivel |
| 15 - Regulador de Pressão | 16 - Bomba de Combustivel no tanque |
| 17 - Relê da Bomba de Combustivel Embaixo do painel lado esquerdo | 18 - Sensor de Oxigênio aquecido |
| 19 - Válvula de Controle da marcha Lenta | 20 - Módulo de Ignição |
| 21 - Bobina de Ignição | 22 - Válvula injetora |
| 23 - Sensor de Temperatura do ar | 24 - Sensor MAP |
| 25 - Interruptor da posição neutra/Park no seletor de marchas | 26 - Interruptor da pressão da direção hidraulica |
| 27 - Sensor da Posição da Borboleta | 28 - Sensor de Velocidade VSS |

Como Conseguir os códigos de Falhas

- - Ignição desligada.

- - Faça um JUMPER no conector ALDL terminais B e C do conector de 4 pinos B e D no conector de 6 pinos.

- - Ignição ligada sem funcionar o Motor

- - Confira os códigos de falhas com a tabela abaixo

- - Primeiro código deve Ter um intervalo de 0,3 segundos para dezena

- - Após 1 segundo de pausa apresenta o código da unidade com um intervalo de 0,3 segundos

- - O tempo que separa cada código é de 3 segundos

Como Apagar os Códigos de Falhas?

- - Após a correção das falhas proceder da seguinte fórma para apagar a memória

- - Ignição desligada

- - Desconecte o cabo terra da Bateria

- - Após 20 segundos no minimo reconectar o cabo terra da bateria.

- - De partida no motor

- - Deixe funcionar e alcance a temperatura normal de operação

- - Ignição desligada

- - Ignição ligada

- - Faça um JUMPER no conector ALDL terminais B e C do conector de 4 pinos B e D no conector de 6 pinos.

- - Checar se a lâmpada de falha apresenta o código 12.

- - Remova o JUMP.

LISTA DO CÓDIGO DE FALHA

| Códigos | Possiveis Falhas |
| --- | --- |
| 12 | Sem Falha |
| 13 | Sensor de Oxigênio, Aquecedor do Sensor de Oxigênio |
| 14 | Sensor da Temperatura da Água |
| 15 | Sensor da Temperatura da Água |
| 21 | Sensor da Posição da Borboleta |
| 22 | Sensor da Posição da Borboleta |
| 23 | Sensor da Temperatura do Ar |
| 24 | Sensor de Velocidade |
| 25 | Sensor de Temperatura do Ar |
| 31 | Sensor MAP |
| 32 | Sensor MAP |
| 33 | Sensor MAF |
| 34 | Sensor MAF |
| 41 | Sinal de Ignição |
| 42 | Sensor do Comando de Válvulas |
| 44 | Interruptor da Borboleta Fechada |
| 45 | Interruptor da Borboleta Fechada |
| 51 | Solenóide da EGR |
| 52 | Válvula Injetora |
| 53 | UC aterramento incorreto |

Esquema Elétrico

1) - Como Ajustar a Marcha Lenta?

Ajustando

1 - Ignição desligada, faça um JUMP nos conector ALDL nos terminais B e C ignição ligada, aguarde 5 segundos dar partida no motor faça o motor girar pôr 2000rpm pôr 5 minutos, deixe funcionar em marcha lenta se a marcha lenta não estiver entre 750 a 850 rpm ajuste o parafuso da marcha lenta, desconecte a mangueira de vácuo do corpo de borboleta, aumente a rotação e aguarde que a marcha lenta se estabilize caso não se estabilize ajuste o parafuso, Ignição desligada reconecte a Mangueira do vácuo.

2) - Como testar a Pressão da Bomba de Combustivel?

Testando

1- Ignição desligada, insira um MANÔMETRO na Junção do Filtro com a mangueira de suprimento, de partida no motor deixe funcionar em marcha lenta e compare com as tabela abaixo ignição desligada após um minuto desligada checar a pressão

Tabela

| Pressão | Condição | Valores |
| --- | --- | --- |
| Regulado | Marcha Lenta | 2,4 a 2.8 bar |
| Desligada | Após um minuto | 1,5 bar |

3) - Como testar a parte Elétrica da Bomba de Combustivel?

Testando

1 - Ignição desligada, a bomba deverá funcionar aproximadamente 1 segundo, mas se a Bomba não funcionar, ignição desligada, remova o Relê da Bomba de Combustivel, faça um JUMP na base do relê nos terminais A e B, Ignição ligada a bomba deverá funcionar continuamente.

4) - Como testar a Válvula Injetora?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-Plug do Corpo da Borboleta, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência dos terminais 1 & 2 do Corpo de Borboleta que devera ser de 0,8 a 1,8 

2 - Ignição desligada, desconecte o Multi-Plug do Corpo da Borboleta, e com uma PONTA DE PROVA nos terminais 1 & 2 do Corpo de Borboleta de partida no motor, o LED devera piscar caso não pisque checar fios e UC.

5) - Como testar o Sensor da Posição da Borboleta TP?

Incorpora o Interruptor da Borboleta fechada CTP

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-Plug do Corpo da Borboleta, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro nos terminais A & Terra do Corpo de Borboleta de partida no motor, que deve ser de 5V.

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-Plug do Corpo da Borboleta, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência dos terminais do Corpo de Borboleta, opere a borboleta e confira com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Condição | Resistência |
| --- | --- | --- |
| D & A | - | 3500 a 6500 |
| D & B | Borboleta Fechada | 300 a 2000 |
| D & B | Borboleta Aberta | 2000 a 6500 |

6) - Como testar o Interruptor da Posição da Borboleta Fechada CTP?

Incorporado ao Sensor da Posição da Borboleta

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Corpo da Borboleta, conecte uma BOMBINHA DE VÁCUO aplique o vácuo especificado como mostra a figura, insira um calibrador no parafuso de parada da Borboleta, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do interruptor, se a resistência não for a especificada a justar o parafuso de regulagem e conferir com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Lamina de Calibragem | Resistência |
| --- | --- | --- |
| A & B | 0,3mm | 0 a 500 |
| A & B | 0,5mm | Infinita |
| Aplicação do Vácuo 50 cm Hg |  |  |

7) - Como ajustar o Interruptor da Posição da Borboleta Fechada CTP?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Corpo da Borboleta, conecte uma BOMBINHA DE VÁCUO aplique o vácuo especificado como mostra a figura, solte o parafuso de regulagem, insira um calibrador no parafuso de parada da Borboleta, gire o Sensor TP e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do interruptor, se a resistência não for a especificada a justar o parafuso de regulagem e conferir com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Lamina de Calibragem | Resistência |
| --- | --- | --- |
| C & D | 0,4mm | Zero |
| Aplicação do Vácuo 50 cm Hg |  |  |

8) - Como testar o Sensor MAP?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Sensor MAP, ignição ligada com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro cheque a voltagem nos terminais 3 & Terra que devera ser de 5V.

2 - Ignição desligada, desconecte a mangueira de vácuo, desconecte o Multi-plug do Sensor MAP conecte um suprimento de voltagem de 4,5V nos terminais do Sensor e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro checar a voltagem nos terminais do Sensor, agora conecte uma BOBINHA DE VÁCUO no Sensor MAP e aplique vácuo e cheque a voltagem nos terminais e confira com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Condições | Voltagem |
| --- | --- | --- |
| 1 & 2 | Nivel do Mar | De 3,4 a 3,8V |
| 1 & 2 | 1000 ft. Nivel do Mar | De 3,3 a 3,7V |
| 1 & 2 | 2000 ft. Nivel do Mar | De 3,1 a 3,6V |
| 1 & 2 | 3000 ft. Nivel do Mar | De 3,0 a 3,5V |
| + da Bateria terminal 3 |  |  |
| - da Bateria terminal 1 |  |  |

9) -  Como testar o Sensor de Temperatura do Ar IAT?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Sensor de Temperatura do ar checar a temperatura ambiente e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do Sensor conferir com a Tabela abaixo.

Tabela

| Temperatura | Resistência |
| --- | --- |
| 20ºC | 2280 a 2870 |
| 40ºC | 1060 a 1360 |
| 60ºC | 530 a 700 |
| 80ºC | 290 a 390 |

10) - Como testar a Válvula de Controle da Marcha Lenta IAC?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da Válvula do Controle da Marcha Lenta IAC e com um MULTITESTE DIGITAL no moda Ohmimetro checar a resistência nos terminais da Válvula que deve ser de 33 a 39

2 - Ignição desligada, desconectar o Multi-Plug da Válvula IAC checar que não e posivel saida de ar na mangueira, conecte suprimento de voltagem da bateria nos Terminais da Válvula e verifique a saide ar da mangueira como a gravura.

11) - Como testar a Válvula de ar Adicional ?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da Válvula de Ar Adicional e com um MULTITESTE DIGITAL no moda Ohmimetro checar a resistência nos terminais da Válvula que deve ser de 33 a 39 .

2 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da Válvula e a mangueira de vácuo, checar o funcionamento das portas da válvula, conecte um suprimento de voltagem da bateria nos terminais da válvula e checar saida de ar das portas da Válvula.

12) -  Como testar a Bobina de Ignição?

Testando

1 - Ignição desligada desconecte o Multi-plug da Bobina de Ignição e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltímetro checar a Voltagem nos terminal 1 e terra que deverá ter a Voltagem da Bateria.

2 - Ignição desligada desconecte o Multi-plug da Bobina de Ignição e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmímetro checar a resistência Primária que deverá ser de 0,7 a 0,9 .

3 - Ignição desligada desconecte o Multi-plug da Bobina de Ignição e desconecte o cabo de alta tensão com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmímetro checar a resistência Secundária que deverá ser de 10200 a 14000 .

13) - - Como testar o Módulo de Ignição?

Testando

2 - Ignição desligada desconecte o Multi-plug do Módulo de Ignição e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmímetro checar a resistência e checar com os dados abaixo agora conectar suprimento de voltagem de 3V e checar a resistência conferir com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Condição | Resistência |
| --- | --- | --- |
| 3 & 2 | Suprimento conectado | Zero |
| 3 & 2 | Suprimento desconectado |  |
| Voltagem + terminal 1 |  |  |
| Voltagem - terminal 2 |  |  |

14) - - Como testar o Sensor de temperatura da Água ECT?

Testando

1 - Ignição Desligada desconecte o Multi-plug do Sensor ECT, alivie a pressão residual do sistema de refrigeração, remova o Sensor ECT, e imirja o Sensor num liquido com temperatura especificada e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmímetro checar a resistência nos terminais e conferir com a tabela abaixo.

Tabela

| Temperatura | Resistência |
| --- | --- |
| 20ºC | 2210 a 2690 |
| 40ºC | 1140 |
| 60ºC | 580 |
| 80ºC | 290 a 350 |

15) - Como testar o Sensor da Árvore de Manivelas CKP?

Incorporado ao Distribuidor

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Sensor CKP com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro checar a Voltagem nos terminais 2 & terra do Sensor que deve ser a Voltagem da Bateria.

2 - Ignição desligada, remova a capa do distribuidor gire o eixo de comando para que o rotor fique virado para o oposto do Sensor CKP, ignição ligada checar a voltagem no terminal 3 & terra do Multi-plug deve Ter a (1) voltagem da Bateria gire o eixo de comando para que o rotor fique virado para o Sensor CKP deve Ter a Voltagem no terminal 3 & terra do Multi-plug de (2) 0 a 1,0V.

16) - - Como testar o Sensor de Oxigênio aquecido?

Testando

1 - Deixe motor funcionar a temperatura normal de Operação, não desconecte o multi-plug acesse os terminais do multi-plug da UC, deixe o motor funcionar a 2000rpm pôr 1 minuto, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro checar a Voltagem nos terminais A19 & terra a rpm deve ser de 0,45V flutuando.

17) - Como testar o aquecedor do Sensor de Oxigênio?

Testando

1 - Ignição desligada desconecte o Multi-plug do Sensor de Oixigênio e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmímetro checar a resistência nos terminais 1 & 4 que deverá ser de 3,7 a 5,1 .

18)- Como testar o Solenóide da EGR?

Testando

1 - Ignição ligada, desconecte o multi-plug do Solenóide EGR e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro e checar a resistência nos terminais do Solenóide EGR que deve ser de 33 a 39 .

2 - Ignição ligada, desconecte o multi-plug do Solenóide EGR e com um MULTITESTE DIGITAL no modo voltimetro e checar a Voltagem nos terminais 1 e Terra do Multi-Plug que deve Ter a Voltagem da Bateria.

3 - Ignição desligada, desconecte as mangueiras de Vácuo e confira a saida de ar, conectar suprimento de voltagem da bateria e checar a saida de ar novamente.

19) - Como testar o Sensor de temperatura da EGR? Califórnia

Testando

1) - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Sensor e remova o Sensor e emirja o Sensor em um liquido com temperatura especificada e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência e conferir com a tabela abaixo.

Tabela

| Temperatura | Resistência |
| --- | --- |
| 20ºC | 214 a 313,8K |
| 40ºC | 90,0 a 125,7 K |
| 60ºC | 42,1 a 55,5 K |
| 80ºC | 21,1 a 26,5 K |
| 100ºC | 11,2 a 13,6 K |

20) - Como testar a Válvula de Canister?

Testando

1 - Ignição ligada, desconecte o multi-plug da Válvula de Canister e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro e checar a resistência nos terminais da Válvula de Canister que deve ser de 30 a 38 .

2 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da Válvula de Canister EVAP, checar se não a vazamento de ar nas portas e conecte voltagem da bateria nos terminais da Válvula de Canister checar o funcionamento do ar nas portas.

21) - Como testar o Relê Principal?

Testando

1 - Ignição desligada, remova o relê, checar a resistência nos terminais do relê, conecte suprimento de Voltagem e com um MULTITESTE DIGITAL checar a resistência nos terminais do Relê e confira com a tabela abaixo.

Tabela

Terminais Condição Resistência

A & B Voltagem Desconectada Infinita

A & B Voltagem Conectada Zero

+ Bateria terminal C

- Bateria terminal D

22)- Como testar o Relê da Bomba de Combustivel?

Testando

1 - Ignição desligada, remova o relê, checar a resistência nos terminais do relê, conecte suprimento de Voltagem e com um MULTITESTE DIGITAL checar a resistência nos terminais do Relê e confira com a tabela abaixo.

Tabela

Terminais Condição Resistência

A & B Voltagem Desconectada Infinita

A & B Voltagem Conectada Zero

+ Bateria terminal C

- Bateria terminal D

23) - Como testar alimentação da UC?

Testando

1- Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da UC e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Voltimetro checar a voltagem nos terminais e terra, agora com ignição ligada checar a voltagem dos terminais e compare com a tabela abaixo caso não confira checar fios e relês.

Tabela

| Terminais | Condição | Voltagem |
| --- | --- | --- |
| B9 & Terra | Ignição desligada | Voltagem da Bateria |
| B1 & Terra | Ignição ligada | Voltagem da Bateria |
| B7 & Terra | Ignição ligada | Voltagem da Bateria |

Checando conexão terra

Testando

1- Ignição desligada, desconecte o Multi-plug da UC e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais e terra, e compare com a tabela abaixo caso não confira checar fios e relês.

Tabela

| Terminais | Resistência |
| --- | --- |
| B2 & Terra | Zero |
| B10 & Terra | Zero |
| A4 & Terra California | Zero |

24) - Como testar o interruptor de pressão da Direção Hidraulica PSP?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do interruptor PSP de partida no motor e deixe funcionar em marcha lenta e com um MULTITESTE DIGITAL checar a resistência nos terminais do Interruptor PSP e comparar com a tabela abaixo

Tabela

Terminais Condição Resistência

1 & terra Girando para Direita Infinita

1 & terra Girando para esquerda Zero

25) - Como testar o Interruptor do cambio Posição PARK/Neutra PNP?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do interruptor PNP e com um MULTITESTE DIGITAL checar a resistência nos terminais do Interruptor PNP e comparar com a tabela abaixo

Tabela

Terminais Posição do Seletor Resistência

1 & 2 Park Zero

1 & 2 Neutra Zero

1 & 2 Outra Posição Infinita

26) - Como Testar o Sensor de Velocidade?

Testando

1 - Ignição desligada, não desconecte o Multi-plug e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro, e gire o cabo do Velocímetro e cheque a resistência no terminal 8 & 15 que deverá ser de 0 a Infinita  Flutuando.

27) - Como testar o Interruptor do pedal de Freio BPP? Tipo A

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Interruptor BPP, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do interruptor e checar com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Posição do Pedal | Resistência |
| --- | --- | --- |
| 1 & 2 | Pressionado | Infinita |
| 1 & 2 | Inerte | Zero |

28) - Como testar o Interruptor do pedal de Freio BPP? Tipo B

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do Interruptor BPP, e com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do interruptor e checar com a tabela abaixo.

Tabela

| Terminais | Posição do Pedal | Resistência |
| --- | --- | --- |
| 1 & 3 | Pressionado | Infinita |
| 1 & 3 | Inerte | Zero |
| 2 & 4 | Pressionado | Infinita |
| 2 & 4 | Inerte | Zero |

29) - Como testar o interruptor do pedal de Embreagem CPP?

Testando

1 - Ignição desligada, desconecte o Multi-plug do interruptor CPP e com um MULTITESTE DIGITAL checar a resistência nos terminais do Interruptor CPP e comparar com a tabela abaix

Tabela

Terminais Posição do Pedal Resistência

1 & 2 Pisando Infinita

1 & 2 Retornando Zero