Regulagem do Throttle Opener por Manoel Alves

Topo da Página

Vitara e Samurai ( valores de rotação vide tabela abaixo )
1) coloque o câmbio da viatura em ponto morto. Ligue só a ignição não o motor e mantenha por 5 segundos. Agora ligue o motor. Mantenha o motor acelerado em 2000RPM por 5 minutos para aquecê-lo à temperatura normal de trabalho.Motor aquecido pare de acelerar e certifique-se que todos os acessórios elétricos estão desligados.
Olhando a figura, desconecte a mangueira de vácuo do throttle opener e tape-a para que a solenóide indique a ECM.
"Plug vacuum hose from throttle opener on throttle body".

2) Nessa condição (mangueira desconectada) o motor deve subir o giro ficando entre 2150-2250 RPM. Se não estiver nessa faixa, ajuste o parafuso throttle opener adjusting screw (note que requer uma chave especial ou um "jeitinho especial")
Depois do juste da rotação desobstrua e reconecte a mangueira.

Observem no desenho que a condição normal do throttle lever é um pouco afastado do throttle Stop Screw.

Tabela de Especificações

Samurai......... (1) 2150 (2) 2250 RPM
Vitara............. (1) 2100 (2) 2300 RPM

Caixa de transferencia em neutro.
Valor (1) mangueira desconectada
Valor (2) mangueira conectada