| LISTA DE ADAPTAÇÕES PARA SUZUKI SAMURAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | ADAPTAÇÃO | OBS: |
| Filtros | Gasolina | Fram G7196 - Hilux gas. 4cc |  |
|  |  | Fram PH 2951 | Substituo sempre a cada 10.000 km |
|  |  | Ford Fiesta 1.3 | Dica: Marco Vezzani |
|  |  | Intermediário ou pré-filtro do Corsa | (R$16,00) |
|  | Óleo | Tecfil PS6132 ou PSL 145 |  |
|  |  | Fram PH-2951 - Ka / Fiesta motor Endura |  |
|  |  | Impeca SB0319 |  |
|  |  | Fram G7196 | Substituir a cada 50.000 km, quando sujo prejudica a bomba de gasolina. |
|  |  | Fiesta Motor Endura |  |
|  |  | Kadett GSi |  |
|  | Ar | Cross FE1013 |  |
|  |  | Fram CA3998 |  |
|  |  | K&N RC-930 |  |
|  |  | Fram CA-6664 | Verificar a cada 5.000 km, e após trilha com muito barro |
|  |  | Cross FE 1013 |  |
| Freios | Pastilha | Tecpads T-396.00 |  |
|  |  | Bendix BX1 - Corcel II / Fiat 147 |  |
|  |  | Asbor 202 - Corcel II / Fiat 147 |  |
|  |  | Cobreq mod. N-13003 e FRAS-LE mod. PD/378 -Adaptáveis do Corcel II |  |
|  | Disco de freio | Fremax - BD5600 Disco de Freio Ventilado Fremax - BD6970 Disco de Freio Sol. Dianteiro |  |
|  | Burrinhos / Reparo | Chevette ou reparo 7/8" de Brasilia |  |
|  | Reparo dianteiro / pinça dianteira | Vectra 94/96 / Vectra 8v 97 Cod. C1562.2 (somente para Samurai até 92) |  |
|  |  | Kadett (samurai >93) |  |
|  | Lona | Bendix BX132 (Fusca) ou as de Corcel I |  |
|  |  | Fusca antigo (roda com aro de 5 furos) | Rebitar no patins original que é colada |
|  | Flexíveis dianteiros | Fusca ou Towner | São mais compridos - ideal p/ Lift |
|  |  | Caminhão Agrale |  |
|  | Flexível do freio Samurai 93 | Chevette | É um pouco maior (R$9,00) |
| Correias | Alternador | Goodyear 10 AV840 / Monza 82/87 |  |
|  |  | Goodyar 4PK780 ou 4PK815 |  |
|  |  | Goodyear 10 AV840 |  |
|  | Motor | Dayco nº 089S190 do Samurai até 95 (dente quadrado) | R$ 55,00 |
|  | Ar Condicionado | Goodyear 10 AV765 / Monza 82/87 |  |
|  |  | Goodyear 4PK-0925 / 4PK-0935 / 4PK-0940 Goodyear 10AV765 |  |
|  |  | Gates K040346 |  |
|  | Correia dentada, comando de válvulas | Samurai 1.3: ALT - 10A0840 / CVA - 089S190 | Os códigos são Dayco. |
|  |  | Vitara 1.6 8v : CVA - 095SP + 190H DH - 4PK0812 91/95: ACD - 4PK0800 ALT - 4PK0812 95/>: ALT - 4PK0800 ACD - 4PK0830 | Os códigos são Dayco |
|  | Esticador Correia | Possível adaptar um de Uno |  |
| Suspensão | Amortecedor trás. feixe | Ipanema traseiro | Até 1" de lift |
|  |  | Rancho RS9123 |  |
|  | Amortecedor diant. feixe | Traseiros de Chevy 500 | Até 1" de lift |
|  |  | Rancho RS5167 |  |
|  |  | Monza 91 ou Kadett pressurizado., Omega Suprema, Chevy |  |
|  | Amortecedor Direção | Kombi | Precisa adequar o olhal |
|  | Molas do feixe traseiro | Towner | testado e aprovado cada mola mestre R$55,00 |
|  | Molas Helicoidais dianteira | Molas dianteira Santana 2000 | O carro ganha maior vão livre |
|  | Molas helicoidais traseiras | Molas traseiras do Monza 91 ou Omega | O carro ganha maior vão livre |
|  | Buchas da barra estabilizadora |  |  |
|  | Coifa da homocinética | Corsa (modelo antigo) / Del Rey / Fiat 147 / Fiesta (antigo) / Palio |  |
|  | Estabilizador Dianteiro | P/ Estabilizador = Borracha Estabilizador da Hilux SW4 - P/ Bieletas = borrachas de Bieleta da Kombi VW |  |
| Ignição | Bobina | Bobina de FUSCA (cilíndrica) |  |
|  | Cabo de bobina | uno |  |
| Sonda Lambda |  | Corsa EFI (1fio) | adaptar conector |
| Coxins | Motor | Coxim do Fiesta até 95(antigo/importado) Cod. 11133-A |  |
|  |  | Coxim de opala ou coxim de motor AP |  |
|  |  | Opala (Samurai 92) | (R$ 9,00) |
|  |  | Ford Fiesta Importado |  |
|  | T-Case | Coxim do radiador de caminhão Mercedes ou coxim da caixa de Opala | São mais duros que os originais |
| Alternador | Escovas (carvão) | Escovas do alternador de Fusca |  |
|  | Alternador completo | Alternador de Kadett / Gol GIII / Uno Mille |  |
|  |  | Omega 90A | Serve justo sem adaptação - necessário manter a polia do original. |
|  |  | Alternador do Kaddet GSI 90A |  |
| Combustível | Regulador de Pressão de Combustível - 2,7 bar | Ref. 1186 (www.ds.ind.br/produtos_reguladores.htm) | próprio p/ samurai |
|  |  | Fiesta / Ka com motor Endura EFI |  |
|  | Bomba de gasolina | Corsa EFI (mono-ponto) ou Refil Bosch F000TE1186 |  |
|  |  | Vectra / Tipo / AP 2.0 - 3 bar |  |
|  |  | Bomba do Santana - 3 bar | Dependendo do problema pode ser recuperada por um especialista |
|  | Tampa Tq. Combustível | Tampas "Click" Gol, Fiat 147, Brasilia | Adaptar bocal de encaixe |
|  |  | Tampas “Click” com respiro - Santana / Passat / moto Yamaha | deve-se cortar 2~3mm nos encaixes |
|  |  | Honda CG 125 | Esmerilhar 2 dos 4 dentes que travam a tampa |
| Direção | Junta elástica da coluna de direção | Fusca |  |
|  | Cruzeta | Cruzeta da coluna de direção Fiat 147 |  |
| Vidros | Canaleta do vidro (portas) | Canaletas da porta do Gol quadrado 87~91 |  |
|  | Pestanas do vidro (portas) | Pestanas da porta de Corcel II |  |
|  | Borracha do basculante traseiro | Borracha da porta de Brasília / Chevette |  |
|  | Botão de Acionamento do vidro elétrico | Santana/ Logus, as originas da F1000, Corsa (antigo) |  |
|  | Palheta Limp. para-brisa | Trazeira de Quantum / Parati GII / Golf |  |
|  | Borracha do para-brisa | Borracha para opala com aba e sem frisos de alumínio |  |
|  | Canaleta do vidro Samurai 95 | Canaleta do vidro do caminhão Mercedes bens | R$5,00 / metro e precisa de +- 2,70 metros |
| Rodas | Porcas das rodas | Corcel II / Del Rey |  |
|  | Prisioneiros de roda | Adaptáveis os do Corcel II |  |
|  | Roda Livre | A roda livre de acionamento automático das rodas dianteiras, pode ser substituída por uma manual da AVM. Igual ao que serve no Samurai e Toyota. |  |
| Embreagem | Cabo de Embreagem | Towner | Aproveitar o terminal do conduite do original na parede "corta-fogo" |
|  |  | Moto Honda CG 98/2000 |  |
|  |  | A embreagem do Santana, mediante algumas adaptações pode ser utilizada, bem como uma do Palio. Uma outra alternativa é aproveitar e colocar uma com disco cerâmico que garante uma longa durabilidade. |  |
|  | Platô | Platô AP 2.0 com disco de Niva |  |
|  |  | Recobrir o disco com fibra trançada |  |
|  |  | De importação independente, preferir de marca Valeo. |  |
|  |  | Kit embreagem Luk 619241200 ou Kit de embreagem do palio 1.5 (alargar os furos e usar o colar do Tempra) |  |
| Cabos | Cabo do acelerador | Gol MI |  |
|  |  | Cabo de embreagem da moto Honda CG 98/200 |  |
| Distribuição | O'Ring do distribuidor | O'ring da flange da válvula termostática do Passat 1.5 |  |
|  | Velas de ignição | Champion N9YC |  |
|  |  | NGK BP5ES |  |
|  |  | Boch : SUPER R WR8DC com 0,8mm de abertura / SUPER 4 WR78 0,9mm de abertura |  |
|  |  | NGK BKR6E |  |
|  |  | Champion N9Yc / NGK BP5ES |  |
|  | Cabos de vela | Chevette |  |
| Rolamentos | Munhão | Rolamento de rolo cônico 30302J |  |
|  | Kit de rolamentos de roda | Kit SKF roda dianteira VKBA 3219 ou BTHB 1866046 AA/QVC025 |  |
|  | Rolamento cubo de roda dianteiro | Rolamento da Coroa do diferencial do Gol 1.8 / Kombi / Santana |  |
|  | Rolamento da roda traseira | SKF 6207.2Z (35 x 72 x 17) |  |
|  | Rolamento do pinhão (saída) | Rolamento do diferencial de Toyota |  |
|  | Rolamento da coroa do diferencial | Rolamento da coroa da Mitsubishi L200 |  |
|  | Rolamento do volante do motor | 6200 DDU (NSK, FAG, SKF) |  |
| Retentores | Retentor interno da roda dianteira | Sabó 0118 B |  |
|  | Retentor externo da roda dianteira | Sabó 01847 GR |  |
|  | De dentro do eixo dianteiro do Samurai | Original SUZUKI | R$25,00 |
|  | Ponta diferencial traseiro | S10 |  |
|  | Caixa de tração do Samurai 97 helicoidal | Marca DBH, código 5297 | (R$6,00) loja especializada em retentores |
|  | Roda traseira | 48x62x7mm da saída da transmissão do Apollo / Golf e Polo - Sabó 07366 BRGP (Não comprar o paralelo - comprar SABÓ) |  |
| Bateria | 54D50DF | Bateria 54A, do Escort (c/ ar a partir de 93) e Logus (c/ ar), 54A, o suporte superior precisa ser trocado por um maior. Tem o mesmo conector. |  |
|  |  | AC Delco Freedom de 65Ah |  |
| Motor de Arranque | Automático do Motor de partida | Irmãos ZEN 1.01.0450.0 (www.irmaoszen.com.br) |  |
| Cruzeta |  | GM 7322190, SPICER 5-2X, STAHL CZ-240 ou CZ-101(com pino graxeiro), INBRA CA-512 |  |
|  | Cruzeta do cardan | Cruzeta da L200 - existem 2 modelos de cruzeta, a grande e a pequena. A que é a que serve é a pequena (Plug and Play) de 65mm | R$ 120,00 |
|  |  | Cruzeta da coluna de direção do Fiat 147 |  |
| Injeção | Bico ejetor | Tipo 1.6 - sem maiores adaptações |  |
| Arrefecimento | Válvula termostática | Fiat 147 / Uno / Premio 1.3 / 1.5 / Mille gasolina NR WALER: 4091,82 |  |
|  | Radiador | Chevette (precisa de mangueiras do opala e um cano de inox ou cobre de aprox. 30cm) |  |
|  | Tampa do Radiador pressão original 0,9 Bar | Honda Civic< 93 / Hilux >86 / Besta / Towner / Sephia |  |
| Iluminação | Farol | Comum Philips H4 |  |
|  |  | Universal sealed beam (confirmar existe de uma moto que serve) |  |
|  | Piscas dianteiros | Niva / Fiat 147 - farolete dianteiros dos primeiros com a frente quadrada |  |
| Escapamento | Silencioso | Towner | Necessita aproveitar o encaixe anterior do original, soldando-o no da Towner |
| Transmissão | Interruptor para T-Case (Samurai 97) | Substituir pelo da ré do Peugeot 206 |  |
| Estabilizador Dianteiro |  | P/ Estabilizador Borracha Estabilizador da Hilux SW4 - P/ Bieletas = borrachas de Bieleta da Kombi VW |  |
| Acabamentos | Puxador de porta | Genérico Kombi/Clipper (quase de graça) Tem que cortar um encaixe das peças plásticas. Facilmente adaptável no comprimento, basta cortar e furar a fita de aço no ponto desejado |  |
| Diversos | Interruptor de Ré | Corcel I, precisa colocar algumas aruelas de calço, porque o botão é maior, mas sem problemas, | R$38,00 |

OBSERVAÇÕES:

- É extremamente comum à alavanca travar em neutro por causa de uma simples bucha de nylon que desgasta, ela fica na base da alavanca, basta retirá-la e trocar a bucha que não trava mais.