CHECK ENGINE

Colocar um fusível no local indicado pelo desenho (Diagnosis Terminal). Ligar somente a ignição não o motor. Ler as piscadas.
Exemplo.: pisca uma vez aguarda 1 segundo e pisca 2vezes aguarda 3 segundos e começa tudo de novo, ou seja pisca uma vez aguarda 1 segundo e pisca 2vezes aguarda 3 segundos. Isso é o código 12 que indica tudo OK. Veja ilustração abaixo .
1 2 1 2
_| _| |___|_| |

A outra forma de acessar o check engine e através do socket que fica atrás da bateria como no desenho abaixo.

Após concluído o teste remover o fusível do local DIAGS ou o jumper (fio) do socket

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 12 | Sistema sem falhas. Sistema OK. |
| 13 | Sonda Lambda aquecida - sinal não flutua. |
| 14 | Alta voltagem no sinal do sensor de temperatura da água. |
| 15 | Baixa voltagem no sinal do sensor de temperatura da água. |
| 21 | Alta voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta ou falha no interruptor de mínima. |
| 22 | Baixa voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta. |
| 23 | Alta voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar. |
| 24 | Falha no circuito sensor de velocidade. |
| 25 | Baixa voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar. |
| 31 | Baixa voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta. |
| 32 | Alta voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta. |
| 33 | Alta voltagem no sinal do Medidor de massa de ar. |
| 34 | Baixa voltagem no sinal do Medidor de massa de ar. |
| 41 | Falha no sinal de ignição |
| 42 | Falha no circuito sensor de fase / Falha no circuito PMS / Interruptor de 5a marcha continuamente fechado se transmissão mecânica / Sinal de transmissão automática continuamente fechado |
| 44 | Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre aberto) |
| 45 | Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre fechado) |
| 46 | Falha no circuito corretor da marcha lenta. |
| 51 | Falha no circuito do sistema de recirculação de gases (EGR) |
| 52 | Falha no controle da mistura pobre/rica / Eletro-injetor com vazamento. |
| 53 | Falha na U.C.F. / Alimantação elétrica e aterramento. |
| 54 | Interruptor de 5a marcha continuamente fechado. |
| 71 | Fim de diagnóstico. |