<<< LISTA DE PECAS COMPATIVEIS >>>

| Correia dentada, comando de válvulas | -ORIGINAL | Muito importante a sua troca por volta dos 60.000 Km, sendo que pode comprometer o motor, em caso de quebra. |
| --- | --- | --- |
| Correia do alternador | GoodYear | 4PK780 ou 4PK815 |
| Correia de Ar-condicionado | GoodYear | 4PK-0925, um pouco menor que a original, sem problemas |
| Alternador | Do Omega 90A | Serve justo sem adaptacao, necessario manter a polia do original. |
| Bateria , Delco | 54D50DF | Bateria 54A, do Scort (c/ ar a partir de 93) e Logus (c/ ar), 54A, o suporte superior precisa ser trocado por um maior. Tem o mesmo conector. |
| Bomba de gasolina |  | Substitua antes de pifar por volta dos 80 ~ 90.000km. Dependendo do problema pode ser recuperada por um especialista. |
| Bomba de gasolina 'x' | Santana | Bomba do santana 2000 de 3 bar.encaixa perfeitamente sem adaptações, info de almoraes@edsonqueiroz.com.br |
| Bomba de gasolina 'y' | Boch | Bomba padrão p/ motores 1.6, a bomba do Tipo encaixa perfeitamente sem adaptações.(*) -Ainda não confirmado março/2002 |
| Filtro de Oleo | Fram | PH 2951 - substituo sempre a cada 10.000 km |
| Filtro Gasolina | Fram | G7196 -substituir a cada 50.000 km, quando sujo prejudica a bomba de gasolina. |
| Filtro de Ar | Fram | CA6664 - verificar a cada 5.000 km, e apo's trilha com muito barro |
| Embreagem-1 | Luk | Cod; 622201660- Peça importada pela Luk do Brasil encontrada nos distribuidores da marca. |
| Embreagem-2 |  | A embreagem do Santana, mediante algumas adaptacoes pode ser utilizada, bem como uma do Palio. Uma outra alternativa é aproveitar e colocar uma com disco ceramico que garante uma longa durabilidade. |
| Pastilhas de freios | Original |  |
| Lonas de freios |  | Podemos colocar a lona do fusca rebitada no patins original que é colada. |
| Velas | Boch | SUPER R WR8DC COM 0,8mm de abertura SUPER 4 WR78 0,9mm de abertura |
| Roda livre | AVM | A roda livre de acionamente automático das rodas dianteiras, pode ser substituída por uma manual da AVM. Igual ao que serve no Samurai e Toyota. |
| Amortecedores D | Monroe | A Monroe comercializa, no Brasil, amortecedores na linha "Adventure 4x4"para o Vitara. (2 anos de garantia- D e T) |
| Amortecedores T | Monza | Pode ser substituido por um do Monza. (mais macios que os originais). |
| Molas D | Santana | Molas dianteira Santana 2000 - ( o carro ganha maior vao livre) |
| Molas T | Monza | Molas trazeira do Monza 91 ou Omega - ( o carro ganha maior vao livre) |
| Lampadas de farois |  | Comum Philips H4 |
| Esticador de correia |  | Possível adaptar um de Uno. |
| Acionador do Vidro elétrico, botão | Adaptação | Falha cronica, no meu Vitara, foram adptados os botoes do Santana/ Logus, um colega fez outra adaptação com as chaves de levantamento de vidros utilizando as originas da F1000 |
| Pneus |  | Com suspensão original pode ser até a medida 225/75 R15, acima dessa medida é necessário alteração da suspenção. |
| Borrachão de portas |  | Coloquei as do Gol 87~91 (aquela p/ evitar batitas ao abrir!) |