# INSTALAÇÃO DE CALÇOS NAS MOLAS PARA LIFT DE 1” – VITARA 3D

A instalação de calços nas molas do Vitara pode ser feita de modo relativamente simples, seguindo basicamente os passos relacionados abaixo. Cabe salientar que a utilização de um elevador tipo “elevacar” e macaco tipo jacaré facilitam enormemente o trabalho.

RODAS DIANTEIRAS:

  - Elevar o jipe pelo elevacar ou a frente do jipe com o uso de macaco jacaré. Retirar a roda do lado que for trabalhar;

  - Desmontar a bieleta da barra estabilizadora;

  - Desmontar o pivô da barra de direção. Com isso a manga de eixo e o disco de freio ficam livres para movimento sobre o eixo de giro vertical;

  - Calçar a bandeija da suspensão com macaco hidráulico. Soltar os parafusos (dois) inferiores que prendem o amortecedor à manga de eixo. Retirar estes parafusos soltando completamente o cubo de roda da suspensão;

  - Desmontar a roda livre, removendo os parafusos tipo “allen” que a prendem ao cubo da roda. É conveniente ao remover a roda livre, antes fazer uma marcação relativa a sua posição de montagem no cubo da roda facilitando a remontagem;

  - Remover o anel elástico que prende axialmente a ponta de eixo. Necessário utilização de alicate próprio para montagem de anéis elásticos;

  - Lentamente baixar o macaco que está calçando a balança, fazendo o conjunto todo descer livremente permitindo a mola abrir seu curso total e ser removida de seus pratos. É necessário também remover o calço de mola superior original;

  - Recolocar a mola junto com o novo calço de 1” nos seus berços;

  - Reposicionar o cubo de roda em relação à ponta de eixo, reinstalar o anel elástico, remontar a roda livre (aqui é uma boa idéia aproveitar a desmontagem para trocar a graxa da roda livre);

  - Remontar os parafusos inferiores do amortecedor, o pivô da barra de direção e a bieleta da barra estabilizadora;

  - Reaperto geral e reinstalação da roda;

RODAS TRASEIRAS:

  - Se o jipe puder ser suspenso com o uso de um elevacar, não será necessário a retirada das rodas traseiras. Calçar o eixo traseiro pelo centro, sob o diferencial, com um macaco hidráulico, ou com calços fixos posicionados sob os dois lados do diferencial;

  - Soltar e remover o parafuso inferior do amortecedor de ambos os lados. Baixar lentamente o macaco que apoia o eixo sob o diferencial. Isto é suficiente para possibilitar ao eixo movimentar-se abrindo o curso da mola para sua desmontagem;

  - Retirar os calços superiores originais das molas;

  - Reinstalar as molas com os novos calços de 1”;

  - Remontar os parafusos de fixação inferiores dos amortecedores;

  - Reaperto geral e revisão;

Vale lembrar que ao final do serviço, deverá ser revisada a geometria e alinhamento da suspensão dianteira.