| Motor | Núm. Cilindros | Modelo Veículo | Potencia (CV) | RPM | Torque (mkgf) | RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM 904 LA | 4 | 915 E | 150 | 2.200 | 59 | 1200 - 1600 |
| OM-364 LA | 4 | 710 plus | 115 | 2.600 | 39 | 1.400 |
| OM–364 LA, Proconve P-5, mecânico | 4 | 710 plus (em outro folder) | 115 | 2.400 | 47 | 1.400 |
| MB OM 364 LA | 4 | 712 E | 110 | 2.300 | 46,9 | 1.400 |
| MB OM-612 LA | 5 | Accelo 715 C | 156 | 3.800 | 34 | 1.400 - 2.600 |
| OM-904 LA | 4 | Accelo 915 C | 150 | 2.200 | 59 | 1.200 - 1.600 |

915 E

Modelo/Tipo MB OM 904 LA, 4 cilindros, vertical em linha, com turbocooler

Potência máxima, conforme ISO 1585 110 kW (150 cv) a 2.200 rpm

Par motor máximo, conforme ISO 1585 580 Nm (59 mkgf) de 1.200 - 1.600 rpm

Consumo específico 205 g/kWh (151 g/cvh) a 1400 rpm

Alternador (V/A) 28/80

Bateria (quatidade x Ah/V) 2x 12 / 100 2x12 / 135 (opcional)

710 plus

Tipo do motor mecânico

Modelo MB OM-364 LA

Tipo 4 cilindros verticais em linha, turbocooler

Potência máxima, conforme NBR 1585 85 kW (115 cv) a 2600 rpm

Torque máximo, conforme NBR 1585 380 Nm (39 mkgf) a 1400 rpm

Cilindrada total 3.972 cm3

Relação de compressão 18:1

Consumo específico 198 g/kWh (146g/cvh) a 1800 rpm

710 plus (em outro folder)

Modelo MB OM–364 LA, Proconve P-5, mecânico

Tipo 4 cilindros verticais em linha, turbocooler

Potência máxima, conforme NBR ISO 1585 85 kW (115 cv) a 2400 rpm

Torque máximo, conforme NBR ISO 1585 460 Nm (47 mkgf) a 1400 rpm

Consumo específico 217 g/kWh (159,6 g/cvh) a 1400 rpm

Alternador (V/A) 14/90

Bateria (quantidade x V/Ah) 1 x 12/100

1 x 12/135 (opcional)

Accelo 715 C

Modelo MB OM-612 LA, com gerenciamento eletrônico

Tipo 5 cilindros verticais em linha, turbocooler

Potência máxima, conforme NBR ISO 1585 115 kW (156 cv) a 3800 rpm

Torque máximo, conforme NBR ISO 1585 330 Nm (34 mkgf) de 1400 a 2600 rpm

Consumo específico 210 g/kWh (155 g/cvh) a 2280 rpm

Alternador (V/A) 14/120

Bateria (quantidade x V/Ah) 1 x 12/100

Accelo 915 C

Modelo MB OM-904 LA, com gerenciamento eletrônico

Tipo 4 cilindros verticais em linha, turbocooler

Potência máxima, conforme NBR ISO 1585 110 kW (150 cv) a 2200 rpm

Torque máximo, conforme NBR ISO 1585 580 Nm (59 mkgf) de 1200 a 1600 rpm

Consumo específico 205 g/kWh (151 g/cvh) a 1400 rpm

Alternador (V/A) 28/80

Bateria (quantidade x V/Ah) 2 x 12/100