| PLANO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO |  | QUILOMETRAGEM X 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 197 |  | 202 |  | 207 |  | 212 |  | 217 |  | 222 |  | 227 |  | 232 |  | 237 |  | 242 |  | 247 |  | 252 |  | 257 |  | 262 |  | 267 |  |
| A | Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Óleo lubrificante 15W40 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 2 | Filtro do óleo | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 3 | Revisão completa da caixa de mudanças | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | Examinar coxins do motor | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| B | Embreagem e freio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fluído cilindro mestre do freio Dot3 ou 4 (nunca Dot5) | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 2 | Fluído cilindro mestre da embreagem Dot3 ou melhor | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| C | Diferenciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trocar óleo dos diferenciais | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | Trocar graxa dos cubos de rodas traseira eixo flutuante | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 3 | Verificar eventual folga da árvore do pinhão | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Transmissão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Óleo da caixa de mudança e transferência SAE 90 ou 75W-90 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| E | Sistema de direção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Engraxar ponteiras, terminais e braço angular de direção | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 2 | Ver nível de óleo da direção hidráulica Dexron ou Dexron II | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 3 | Rodízio de pneus | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| F | Sistema de arrefecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Limpar água do sistema, limpar e substituir a água |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO Condicionador de metais e bactericida |  | QUILOMETRAGEM X 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 197 |  | 202 |  | 207 |  | 212 |  | 217 |  | 222 |  | 227 |  | 232 |  | 237 |  | 242 |  | 247 |  | 252 |  | 257 |  | 262 |  | 267 |  |
| A | Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 60 ml/L de óleo 15W40 – cerca de 400 ml | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| B | Embreagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 20 ml/L – dão 2 ml por troca de fluído | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| C | Diferenciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 30 ml/L de óleo SAE90 ou 75W90 – cerca de 150 ml | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Transmissão e câmbio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 60 ml/L de óleo SAE90 ou 75W90 – cerca de 90 ml | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Compressor de AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 60 ml/L a cada 2 anos – dão uns 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Sistema de direção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Militec 20 ml/L – dão uns 5 ml a cada troca de fluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bactericida

a) Actioil: 5 ml/L de diesel a cada 6 meses – dão uns 300 ml

b) Fuelgard John Deere: 0,3 ml/L – dão uns 18 ml por mês

Colocar Militec apenas quando for colocar óleo ou fluído novo.

Antes de começar a fazer uso do bactericida, fazer limpeza criteriosa da linha de combustível.