DÚVIDAS FREQUENTES – GUINCHOS HIDRÁULICOS

1.0 - Qual guincho escolher?

Quando escolhe-se um guincho, você deve considerar o tipo de veículo

que gostaria de resgatar e em quais condições isso aconteceria.

Quando atolado na trilha, você não está puxando somente o peso do

veículo, mas também qualquer outro equipamento ou carga que esteja

nele e que atuará contra a força de aderência que a lama irá criar.

Em regra, você deve escolher um guincho que possa puxar 2.5 vezes o

peso do seu veículo. Quanto mais carga no veículo, mais alta será a

capacidade do guincho que você irá precisar. Note também que a

capacidade máxima de arrasto irá diminuir de acordo com as camadas do

tambor.

1.2 - Precauções

A capacidade do guincho hidráulico Mile Marker em 1500 psi (103 bar)

é de 3.5 galões por minuto. Se a sua bomba hidráulica for mais fraca,

a combinação com bomba do guincho irá puxar menos que a capacidade do

guincho. Você não deveria usar um guincho Mile Marker com uma bomba

que tem pressão maior do que 1500psi, pois caso contrário, a bomba

quebrará o motor do guincho. Se a sua bomba tem mais ou menos volume

por minuto do que 3.5 galões nos dados de informações do fabricante,

o guincho ainda irá trabalhar bem – será mais rápido ou mais devagar

dependendo do que é mostrado nos dados de informações do fabricante

da bomba. Os dados da performance do guincho dependerão do fluxo de

saída da bomba hidráulica. A equação é proporcional: uma bomba com

metade da velocidade, puxará somente a capacidade máxima. Uma bomba

com 2 vezes a capacidade gal/min puxará 2 vezes mais rápido.

Infelizmente a performance da bomba varia de fabricante para

fabricante. Por favor, converse com o seu fabricante.

1.3 - O guincho queima a bomba?

Isso é um mito que existe na internet. Em nenhum carro padrão, a

bomba hidráulica é colocada em estresse máximo quando o volante é

levado todo para direita ou todo para a esquerda quando as rodas

estão no chão. Neste ponto, uma válvula de sobrepressão no sistema

hidráulico abrirá para que a bomba não queime. Isto funciona da mesma

forma quando se opera um guincho pela bomba hidráulica. Ao atingir o

máximo poder de arrasto, antes de "queimar", a válvula de

sobrepressão abre e o guincho pára de puxar mais do que a capacidade

máxima. Antes de atingir ponto máximo, a bomba irá operar com muito

menos capacidade. Em outras palavras, se você tentar puxar mais do

que a capacidade do guincho, a válvula de sobrepressão abre e o

guincho não vira mais. Quando o guincho vira, a bomba está operando

em estresse de nível baixo para depois aplicá-lo quando você gira

suas rodas no chão.

Existe um vendedor na Inglaterra que desmente o mito da queima da

bomba. Para isso, convidou dois jornalistas de uma revista 4x4 e fez

um teste onde puxaram uma Landrover expedition 110 equipada para o

topo de um monte íngrime 55 vezes usando o guincho hidráulico Mile

Marker padrão na bomba de direção padrão sem nenhum dano.

http://www.4x4winches.com/index.php?page=winch_mile.htm

1.4- Profundidade da Água - Indicações guinchos Mile Marker

A fim de melhorar a profundidade da água que você poderá cruzar, você

poderá instalar as partes elétricas em locais estratégicos (mais

altos) no seu veículo. Isto porque os guinchos elétricos não são

apropriados para águas profundas - e é provável que o motor tenha um

curto – circuito debaixo d'agua. A única parte elétrica do guincho

hidráulico é a válvula do atuador (válvula do solenóide). A válvula

do solenóide vem pré montada no chassi do guincho da série HI ou

remotamente montada na série H. Na série H, você poderá montar o

solenóide mais alto, dando ao motor uma proteção extra, mas mesmo na

montagem série HI, no bloco do guincho, o solenóide ainda poderá ser

operado quando totalmente submerso na água e o guincho poderá

funcionar normalmente.