MOTORHOMES uma visão geral da parte elétrica.

Primeiro, jamais improvisar nestas instalações.
Pois o resultado pode ser grave.

De maneira geral, siga estas regras de qualidade e segurança:
-Crie vários ramais de distribuição, e para cada um instale um disjuntor.
-Não faça emendas com fita isolante, mas com conectores.
-Passe os ramais dentro de dutos antichamas, somente o fio que vai ser ligado no ponto de consumo que está perto fica fora do duto.
-Fios e tomadas somente de marcas reconhecidas pela qualidade.
-Use fios de pelo menos 4mm nos ramais e 2.5mm no alimentadores finais.
-No par de cada ramal você pode usar, uma cor específica para cada ramal.Facilita manutenção e identificação.

Disjuntores:
Para calcular de quantos amperes usar, some a quantidade de watts, que lâmpadas e equipamentos daquele ramal irão consumir.
Exemplo: Digamos que a soma total seja 2200 watts, se a instalação for funcionar em 220 volts. Divida 2200/220= 10 ampères de consumo.
Então eu colocaria um de 15 ampères no máximo.
Se 110volts, divida por 110, 2200/110 = 20 ampères. (formula P/V=I)
* Todos aparelhos vem com informação de quantos watts consomem.

Conversor:
Acho fundamental instalar pois;
-Carrega/mantém a carga das baterias, enquanto estamos acampados.
-Garante, que dentro do motorhome a voltagem sempre será a mesma, por exemplo, um com saída de 220v, mesmo que energia do camping seja 110v, ele fornecerá 220 volts, para a rede interna.
Quanto mais potente melhor, mas você pode somar o total de watts que a geladeira, televisão, microondas, etc , consomem. E comprar um que deixe alguma folga.
Se instalar um gerador, precisara de uma chave comutadora, para escolher a fonte de energia para o Conversor, se externa. Ou vinda do gerador, quando este estiver em uso.

Lâmpadas:
Preferência total para lâmpadas frias. São fáceis de encontrar, localize em sua cidade as lojas que revendem produtos para ônibus.
Elas tem o reator de 12 volts, e as lâmpadas frias para os mesmos.

Inversores:
São os transformadores que recebem energia de 12 volts e transformam para 110 ou 220 volts. A grande vantagem é poder viajar assistindo DVDs, jogando Games, e carregado bateria de celular, etc.
Mas tem que ser usado com racionalidade, pois esta energia vem do conjunto bateria+alternador do veículo, que tem potência limitada.
Você dever planejar o mínimo de equipamentos usando o inversor.
O cálculo de potência/consumo segue a mesma lógica já explicada aqui.
É instalado ligado a bateria,o mais próximo da bateria quanto possível.
Pois um fio com 12 volts perde muito com a distância, e mesmo assim este cabo deve ser o mesmo usado para conectar baterias, ou seja, bastante grosso e caro.
Deve ter muita atenção de como o inversor escolhido deve funcionar, quando é ligada a energia externa de 220/110 volts do camping. Veja isto, de acordo com o manual do fabricante do inversor.

Geradores:
Pouca vezes se usa, mas nestas ocasiões podem fazer grande falta.
Uma boa opção é esquecer o fornecimento de energia destes para ar condicionado. E planejar para o uso/consumo para iluminação,som e imagem e ventiladores.
Explico.
Um ar condicionado, na partida do compressor pode requerer um pico de consumo de 3 a até 7 vezes o consumo normal !
Ou seja, um ar condicionado de 7000 btus gasta aí na faixa de 800/900 watts, mas ao ligar/religar o compressor, vai neste pico de partida para 2700/6300 watts.
Haja gerador !
E os geradores tem uma característica que muitos técnicos desconhecem.
Ventilação !
É fundamental uma excelente ventilação, aonde é instalado o gerador.
Pois a potência do gerador, cai de forma radical se trabalham em temperatura inadequada/alta.
Pela instalações de geradores que vemos na quase totalidade dos motorhomes, mesmo os de marca.
Vemos que quase todos desconhecem ou não levam em consideração este fato !
Veja mais, sobre geradores, na página deste site sobre manutenção.

Geral:
Normalmente a maioria dos campings a tomada de energia é este padrão doméstico normal.
Ficar atento se alguém no motorhome quiser usar um equipamento de grande consumo, como secadores de cabelos.
Está dentro do seu calculo ?
Instalar pelo menos uma tomada que receba energia direta, sem passar pelo Conversor, para estes casos.
A maioria dos campings tem restrições com Grill, Churrasqueiras elétricas etc.
Ter um "terra", um cabo ligando o chassis do motorhome a um objeto metálico e ponteagudo, que possa ser enterrado no chão. Pois já fiquei em camping que a instalação do mesmo era tão ruim, sem aterramento.
Que por vezes o neutro/terra marcava 80 volts, o que deixava as partes metálicas do motorhome dando choque.

Ao fazer o projeto e bom lembrar que ,a instalação terá até 6 formas/redes de energia.
Fontes.
12/24 volts - fonte alternador/bateria.
220/110 volts - fonte externa.
220/110 volts - fonte gerador.
Redes.
220/110 volts - rede interna que passa pelo conversor, que recebe a energia externa ou do gerador
220/110 volts - rede interna que passa pelo inversor, que recebe 12 volts.
220/110 volts - pelo menos uma tomada interna, com ligação direta da energia externa.

* É interessante que todos os campings só lembram dos gastos do motorhomes e trailers, mas se esquecem que na maioria, o chuveiro é a gás, e não usam o maior vilão do consumo que é o chuveiro elétrico(3800/5200 watts). Tão usado pelo outros campistas.